包头金山经济开发区

水土保持区域评估报告

管理机构：内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室

编制单位：中材地质工程勘查研究院有限公司

2023年12月

公司地址：北京朝阳区望京西路甲50号1号楼401，402

联系人：张振恒  联系电话：13807681969

邮箱：371892256@qq.com  邮箱：100102

包头金山经济开发区水土保持区域评估报告

责  任  页

（编制单位：中材地质工程勘查研究院有限公司）

方案编写人员组成表

| 职责 | 姓名 | 职务/职称 | 编写内容 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批 准 | 张 杰 | 高级工程师 |  |  |
| 核 定 | 张 燕 | 高级工程师 |  |  |
| 审 查 | 李 泓 | 高级工程师 |  |  |
| 校 核 | 甘 露 | 高级工程师 |  |  |
| 项目负责人 | 张振恒 | 高级工程师 |  |  |
| 编 写 | 张振恒 | 高级工程师 | 参编前言、第一、二、三、五章 |  |
|  | 李 谦 | 工程师 | 参编第四、六章 |  |
|  | 肖童超 | 工程师 | 参编第七章 |  |
|  | 王 鹤 | 工程师 | 参编第八章、制作附图 |  |

目  录

前言		1

1	区域概况	11

1.1 园区基本情况	11

1.2 平面布局	37

1.3 园区竖向布置与土石方调配	49

1.4 自然概况	70

2	水土流失防治范围与责任主体	77

2.1 防治责任范围	77

2.2 防治责任主体	78

3	水土保持分析与评价	80

3.1 规划方案合理性评价	80

3.2 园区水土保持措施分析评价	88

4	水土流失分析与预测	92

4.1 区域水土流失现状	92

4.2 水土流失影响因素分析	92

4.3 土壤侵蚀量预测	94

4.4 水土流失危害分析	127

4.5 指导性意见	128

5	水土流失防治方案	130

5.1 水土流失防治目标	130

5.2 防治分区	131

5.3 水土保持措施体系	132

5.4 水土保持措施布设	136

5.5 水土保持措施组织实施	160

6	水土保持监测	166

6.1 监测范围及时段	166

6.2 监测内容及方法	166

6.3 监测点位布设和频次	174

6.4 监测设施设备及人员配置	178

6.5 监测成果	180

7	水土保持保障措施	183

7.1 组织管理	183

7.2 水土保持监测	185

7.3 区域内项目监管	186

7.4 水土保持补偿费	189

7.5 水土保持跟踪评价	190

8	结论与建议	192

8.1 结论	192

8.2 建议	193

附件1	194

附件2	249

附件1：相关文件

附件1-1：《包头市人民政府办公厅关于同意开发建设包头金山工业园区的批复》（包府办发[2009]185号）

附件1-2：《内蒙古自治区人民政府关于同意设立自治区级包头金山工业园区的批复》（内政字[2012]179号）

附件1-3：《关于内蒙古包头金山工业园区总体规划的批复》（内建规[2014]577号）

附件1-4：关于认定自治区级承接产业转移示范园区的通知

附件1-5：关于调整沿黄沿线部分重点工业园区的通知

附件1-6《内蒙古自治区水利厅关于包头金山工业园区总体规划水资源论证报告书审查意见的函》（内水资[2017]51号）

附件1-7《包头市水务局关于包头金山工业园区再生水规划水量指标配置的复函》（包水函[2022]15号）

附件1-8《包头市发展和改革委员会关于内蒙古自治区包头市山北地区4000万立方m/年再生水供水工程新建项目可行性研究报告的批复》（包发改审批字(2022)144号）

附件1-9内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园总体规划(2020-2035年)环境影响报告书》的审查意见

附件1-10：包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函

附件1-11：内蒙古自治区自然资源厅关于商请确认开发区四至范围划定成果的函

附件1-12：内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区等8 个开发区四至范围划定成果审核专家论证意见

附件1-13：内蒙古自治区开发区审核公告目录

附件1-14：农用地转建设用地批复

附件1-15：内蒙古自治区水利厅关于内蒙古能源发电投资集团有限公司包头固阳金山工业园区热电厂 2x 350MW发电机组工程水土保持方案的复函

附件1-16：园区依托固体废物渣场水土保持方案的复函

附件1-17：水土保持区域评估合同

附件1-18 园区现状照片

附件1-19 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区工业园区优化调整实施方案的通知

附图2：附图

附图1园区地理位置图

附图2水系分布图

附图3区域土壤侵蚀强度分布图

附图4-1园区表土资源分布图（地块1）

附图4-2园区表土资源分布图（地块2）

附图5总体规划金山产业园四至范围图

附图6土地利用现状图（地块1）

附图7土地利用规划图（地块1）

附图8 产业布局规划图（地块1）

附图9 道路交通系统规划图（地块1）

附图10工业给水工程规划图（地块1）

附图11 生活给水工程规划图（地块1）

附图12 污水工程规划图（地块1）

附图13 雨水工程规划图（地块1）

附图14中水工程规划图（地块1）

附图15 供电工程规划图（地块1）

附图16 供热工程规划图（地块1）

附图17 燃气工程规划图（地块1）

附图18-1园区水土流失防治责任范围图（地块1）

附图18-2园区水土流失防治责任范围图（地块2）

附图19-1水土保持措施总体布设图（地块1）

附图19-2水土保持措施总体布设图（地块2）

附图20水土保持监测点位布设图

附图21土地利用现状图（地块2）

附图22土地利用规划图（地块2）

附图23产业布局规划图（地块2）

附图24道路交通系统规划图（地块2）

附图25工业给水工程规划图（地块2）

附图26生活给水工程规划图（地块2）

附图27 污水工程规划图（地块2）

附图28雨水工程规划图（地块2）

附图29 供电工程规划图（地块2）

附图30地块1建设情况

附图31地块2建设情况

附图32 地块1企业入驻情况

附图33 地块2企业入驻情况

附图34土方中转场、表土堆存场防治措施典型设计图

附图35 地块1地形图

附图36 地块2地形图

- 前言

包头金山经济开发区位于内蒙古包头市固阳县，于2009年5月开始规划建设园区，2012年6月晋升为自治区级工业园区，为了加快推进承接产业转移步伐，内蒙古自治区出台了《内蒙古自治区人民政府关于做好承接发达地区产业转移的指导意见》，包头市为了更好地贯彻落实该意见，结合包头市实际，制定了《包头承接结合地区发展产业转移实施方案（试行）》文件。该文件明确提出了包头市域范围内承接产业转移的重点产业类型和具体的承接地，其中固阳县就是产业转移的承接地之一，这为固阳县的经济发展，国民生活水平的提高提供了良好的发展机遇。

包头金山经济开发区依托固阳县丰富的资源及其它优势，按照循环经济的发展模式，注重产业结构的优化升级，并从可持续发展的高度，将发展生态工业与发挥区域优势、提高市场竞争力相结合，与引进高新技术、提高经济增长质量相结合，与区域改造和产业结构调整相结合。同时，结合我国能源结构的特点，坚持高起点、规模化、清洁化，注重提高产品的竞争力和经济效益，以上下游一体化的方式，构筑独具特色的产品链结构，建成具有国际先进水平、国内领先的新型产业园区。

园区内产业的引进和发展应与国家最新的政策法规相符，结合区域内的资源优势大力发展国家提倡产业，在此基础上整合分散的工业厂区，优势产业集中布局，集约利用土地资源，合理调配资源利用，最大限度的提高投资效益。

在此背景下，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托中材地质工程勘查研究院有限公司（以下简称“我公司”）开展“包头金山经济开发区水土保持区域评估报告”的编制工作，我公司接受委托后，成立了项目编制组，对项目区自然环境、社会环境、生态环境、水土流失现状及水土保持现状进行了专项调查，收集了项目区有关社会经济、水土保持等方面的资料，在进行分析研究的基础上，根据设计单位提供的规划方案等资料，按《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)要求，于2023年11月编制完成了《包头金山经济开发区水土保持区域评估报告》。

- （一）园区基本情况

包头金山产业园规划范围位于固阳县金山镇镇区东南侧，2009年12月30日，包头市人民政府发布《包头市人民政府办公厅关于同意开发建设包头金山工业园区的批复》（包府办发【2009】185号）（见附件1-1）同意开发建设包头金山工业园区。2010年7月19日，包头市环境保护局发布了《包头市环境保护局关于包头金山工业园区区域环境影响报告书审查意见》（包环管字【2010】109号），通过园区环境影响评价。2012年6月29日，内蒙古自治区人民政府发布《内蒙古自治区人民政府关于同意设立自治区级包头金山工业园区的批复》（内政字【2012】179号）（见附件1-2），同意设立自治区级包头金山工业园区，园区规划面积2050.00hm²。2014年10月26日，内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布《关于内蒙古包头金山工业园区总体规划的批复》（内建规【2014】577号）（见附件1-3），通过了《包头金山工业园区总体规划（2014-2020）》。2015年12月《关于包头金山工业园区总体规划（2014-2020年）环境影响报告书》通过了内蒙古自治区环境保护厅审查（内环字【2015】83号）。2016年4月，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托内蒙古自治区包头市水文勘测局编制了《包头金山工业园区总体规划水资源论证报告书》，2017年6月取得《内蒙古自治区水利厅关于包头金山工业园区总体规划水资源论证报告书审查意见的函》（内水资[2017]51号）（见附件1-6）。2023年5月12日，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室取得《内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园总体规划(2020-2035年)环境影响报告书》的审查意见》（内环审[2023]32号）（附件1-9）。2023年11月3日，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区工业园区优化调整实施方案的通知》（内政办发[2023]73号）（附件1-19），将包头钢铁治金开发区拆分，设立包头昆都仑经济技术开发区 (一类)、石拐工业园区 (二类)、金山经济开发区 (二类)3个工业园区，将本园区名称调整为“包头金山经济开发区”。

按照《内蒙古自治区开发区审核公告目录》《关于开展列入《内蒙古自治区开发区审核公告目录》开发区面积核准与四至范围划定有关工作的通知》(内自然资字[2021]435号),《关于开展列入《内蒙古自治区开发区审核公告目录》开发区四至范围划定审核工作的通知》(内自然资字[2022]474)相关要求，在自然资源部审核通过下发的“三区三线”成果的基础上，2023年2月9日，内蒙古自治区自然资源厅在呼和浩特市组织相关专家对内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区等8个开发区四至范围划定成果进行了审核论证，划定了包头市开发区四至范围相关工作，现按照《内蒙古自治区自然资源厅关于商请确认开发区四至范围划定成果的函》(内自然资函[2023]153号)文件要求，包头市人民政府发布《关于确认开发区四至范围划定成果的函》，对包头市审核通过的7个开发区，11个区块划定成果予以确认。其中，包头金山经济开发区包含2个地块,总面积为1267.72hm²，其中，地块1四至范围为东至明登转盘、南至胜利壕、西至国道210北至固阳大道，面积1114.62hm²：地块2四至范围为东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311，面积153.10hm²。地块1（金山产业园北区）城镇建设区面积1114.62hm²，建成区面积798.81hm²，未建区面积为315.81hm²。地块2（下湿壕片区）城镇建设区面积153.10hm²，建成区面积153.10hm²。

2023年11月，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托中国城市建设研究有限公司编制完成《包头金山工业园区总体规划（2023-2035）》。

总体规划将园区划分为两个片区，地块1（金山产业园北区）和地块2（下湿壕片区），总用地面积为1267.72hm²，其中地块1（金山产业园北区）占地面积1114.62hm²，地块2（下湿壕片区）占地面积153.10hm²。地块1（金山产业园北区）位于包头市固阳县金山镇区东南侧，划分为金属冶炼及深加工产业区、新能源新材料化工产业区以及园区培育产业区三大产业功能区。地理坐标东经：110°2′28.04″-110°7′50.66″北纬：40°56′4.51″-40°58′56.19″，由公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、交通运输用地、公用设施用地和绿地与开敞空间用地组成。地块2（下湿壕片区）位于地块1（金山产业园北区）东南角约18km，往北离下湿壕镇政府约1.5km，地理坐标东经：110°18′45.04″-110°20′43.65″，北纬：40°53′45.76″-40°54′10.55″，由工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地和陆地水域组成，功能区定位为黑色金属冶炼及深加工区。

包头金山经济开发区主要用地类型包括工矿仓储用地、耕地、草地、林地、住宅用地、水域及水利设施用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地和其他土地。园区建设期间挖填方总量1329.91万m³，其中总挖方664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），土石方填筑总量664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），无借方，无弃方。

其中，地块1（金山产业园北区）建设期间挖填方总量1269.51万m³，其中总挖方634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），土石方填筑总量634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），无借方，无弃方。

地块2（下湿壕片区）建设期间挖填方总量60.40万m³，其中总挖方30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），土石方填筑总量30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），无借方，无弃方。

考虑到区块内各地块开发时间不一，各个地块将存在无法及时利用的土石方情况，本评估共布置7处表土堆存场和7处土方中转场，占地面积19.79hm²，中转最大堆存量为59.37万m³，可满足临时堆土要求。

园区规划范围内有部分村庄，占地面积18.5hm²，规划考虑将规划范围内的所有村庄进行集中搬迁与安置。按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《包头市城市房屋拆迁管理条例》、《固阳县人民政府关于印发固阳县2017年棚户区(城边村)改造房屋征收与补偿实施方案的通知》（固政发[2017]69号）的相关规定，对园区内被拆迁住户进行合理补偿并妥善安置。考虑村庄搬迁的现实性和可能性，规划对园区内村庄搬迁至园区北侧的万胜壕新村及金山镇中心城区内。

房屋征收部门为固阳县住房和城乡规划建设局，房屋征收实施单位为固阳县棚户区改造工作领导小组办公室。拆迁安置民胜新村共14户，人口合计46人。拆迁安置产生建筑垃圾3.51万m³，均破碎后用于园区低洼处回填使用。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室为园区的基建及管理单位，对园区的公共事务进行统一管理，负责园区的公共服务设施（供排水工程、环卫工程及供电工程）的设计建设和管理，负责公共服务事项的统一调配服务和技术咨询；入园企业生产建设项目投资主体为建设项目水土流失防治的直接责任人。

- （二）区域评估目的

本园区开发建设过程中涉及到开挖、回填、临时堆土等施工活动，将扰动原地表、破坏地表形态、损坏植被，导致地表裸露、土层结构破坏，尤其是项目建设对原有植被和水土保持措施的破坏等，如果没有切实可行的水土保持措施，将造成严重的水土流失。在充分了解工程建设情况以及项目内地形地貌、工程地质、水文、植被、土壤、水土流失现状、社会经济状况的基础上，编制合理、可行的水土保持区域评估，其主要目的有几个方面：

（1）认真贯彻、落实国家环境保护和水土保持有关法律、法规以及区域生态环境建设的总体要求，根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，防治因工程建设造成的水土流失，保护水土资源，为方案实施和水行政主管部门对工程建设的水土保持监督、检查和管理提供科学依据。

（2）落实国家可持续发展战略，认真贯彻国家“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，防治工程新增水土流失，提高工程区土地生产潜力，恢复并改善工程区生态环境，为工程建设、运行创造良好条件。

（3）从水土保持角度对工程布局、施工布置是否存在水土保持制约因素，分析工程建设过程中造成水土流失的施工工艺、方法和具有水土保持功能的措施；明确工程建设的可行性。

（4）明确水土保持防治责任范围和防治分区，预测工程建设过程中可能造成的水土流失面积、强度和流失量，确定水土流失防治方案、防治重点和水土流失监测重点。

（5）根据防治标准确定防治目标，采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的综合防治措施体系，最大限度地减少工程建设造成的水土流失，在保障主体工程顺利实施和安全运行的同时，达到防治水土流失和改善工程区环境的目的。

（6）合理安排水土保持施工进度，拟定水土保持实施的保障措施，并将水土保持工程建设内容纳入工程的总体安排和年度计划中，确保水土流失防治措施的顺利实施。

- （三）区域评估意义

为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发市场活力，根据《水利部关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》办水保【2020】235号和《内蒙古自治区水利厅关于开展水土保持区域评估工作的通知》（内水保【2021】12号），在包头金山经济开发区推进区域水土保持评估工作，加大改革创新力度，优化水土保持方案审批流程，强化事中事后监管，提升园区内水土保持工作的便利度。

2021年9月，自治区政府办公厅印发《内蒙古自治区工程建设项目区域评估厅际联席会议制度》，要求各盟市及各开发区履行区域评估属地主体责任，积极推进区域评估各项工作任务。实施水土保持区域评估制度是贯彻落实各级政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求在水土保持审批与监管方面的具体举措，是为了简化水土保持审批手续，提升水土保持社会管理水平，提供简约、便捷的水土保持公共服务。

通过实施水土保持区域评估和区域内生产建设项目水土保持方案备案或承诺等制度，简化审批手续，强化事中事后监管，可有效地改变目前水土保持重审批轻监管的局面。在有效地解决生产建设项目审批时间长、手续多的问题，减轻生产建设单位负担的同时保障区域水土流失防治工作的落实。

水土保持区域评估能有效地统筹指导区域水土保持工作，通过统筹考虑区域各区块地功能定位、平面和竖向布置、建设特点和建设时序，合理利用园区空间、土石方、表土和雨洪资源，科学地设置表土堆放场、土石方中转场地和施工场地，实现园区整体扰动最小、土石方综合利用率最高。保护和改善生态环境，保障水土资源的可持续利用，促进经济效益、社会效益与生态环境效益协调统一，促进开发建设项目与环境的协调发展。

- （四）区域评估范围

根据《包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函》，包头金山经济开发区包含2个地块，总面积为1267.72hm²。其中，地块1四至范围为东至明登转盘、南至胜利壕、西至国道210、北至固阳大道，面积1114.62hm²，地块2四至范围为东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311，面积153.10hm²。

（五）区域评估内容

分析确定水土流失防治责任范围和责任主体，对水土保持限制性因素、园区总体布局、表土剥离、土石方调配、各功能区水土流失防治体系进行分析，提出土石方综合利用方案和表土保护利用方案，提出区域综合防治目标和区域内项目防治目标，确定各功能区的水土流失防治体系，明确区域内项目水土保持要求提出区域水土保持监测方案，提出水土保持保障措施，为园区水土保持工作全面开展提供指导。

（六）区域评估过程

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》（办水保〔2020〕235号）、《内蒙古自治区水利厅转发水利部关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作意见的通知》（内水保〔2021〕3号）、《内蒙古自治区水利厅关于开展水土保持区域评估工作的通知》（内水保﹝2021﹞12号）及有关改革精神，2021年7月，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托中材地质工程勘查研究院有限公司承担了本园区水土保持区域评估报告编制工作。接受委托后，我公司的工作程序可分为资料收集、现场调查和区域评估报告编制等阶段。

（1）资料收集

收集包头金山经济开发区总体规划、水资源论证报告、环境影响评价、相关批复性文件以及园区设立和建设资料等，确定区域评估需重点分析和调查的内容，拟定现场调查工作方案。收集入驻企业立项、规划设计、建设及运营、水土保持方案、监测及验收相关资料，收集的相关资料要求真实、可靠、有效，图件清晰且与园区情况相符，有明确的平面布置和竖向布置方案，满足竖向布置、土石方平衡分析及措施布设的需要。

（2）现场调查

依据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)和《水土保持工程调查与勘测标准》(GB/T51297-2018)制定现场调查工作方案，组织实施园区现场情况调查，全面掌握园区自然地理、水土保持、水土流失以及入驻项目及园区基础设施建设进展情况。

（3）区域评估报告编制

根据园区总体规划，确定评估范围，分析园区各功能区平面、竖向布置；估算园区土石方量，确定园区表土分布、剥离范围和数量，规划临时堆土场；详查园区开发现状，确定水土流失防治目标、责任范围和责任分工，提出水土流失防治措施布设方案和水土保持监测点位、方法，明确水土保持补偿费；提出水土保持措施实施进度意见，明确园区水土保持后续管理要求，于2023年11月编制完成了《包头金山经济开发区水土保持区域评估报告》。评估报告于2023年11月8日通过内蒙古自治区水利事业发展中心组织的专家评审，并形成专家审查修改意见。根据专家意见，对报告进行了补充、完善，于2023年12月完成正式稿。

（七）区域评估结论

本水土保持区域评估范围为1267.72hm²。根据“水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（办水保〔2013〕188号）及《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）。项目所在地固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，无法避让，产业园及园区内项目建设过程中应优化施工方案及施工工艺，园区内各建设项目应当提高水土流失防治标准，减少地表扰动和植被破坏范围，减少工程占地和土石方量，将对生态环境影响降到最低程度。

包头金山经济开发区总规划面积为1267.72hm²，园区水土保持防治责任范围为1267.72hm²。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室作为园区的管理机构，承担着园区水土流失防治责任范围内水土保持预防与治理的主体责任。在包头金山经济开发区内，生产建设项目的建设单位是水土流失防治的直接责任人。按照“谁开发利用谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，项目建设单位依法承担项目建设、运营期间的水土流失防治责任。对于园区未建区域和绿地与开敞空间用地的防治责任，在开建前，责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室；而在开建后，责任主体则转变为各建设单位。

园区区域水土流失总体控制目标值确定为水土流失治理度90%、表土保护利用率90%、土石方综合利用率100%、渣土防护率90%、裸露地表防护率95%、林草覆盖率20%；园区内建设项目的水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级标准。

本园区的总体规划符合国家和地方经济发展的规划，总体设计较为合理，利于减少水土流失。总体规划方案在园区选址，总体布局、主体工程设计、工程占地、施工组织等方面基本合理，不存在明显的水土保持制约因素。主体设计中已考虑到水土保持和生态环境保护，尽量减少地表扰动和造成的新的水土流失，符合水土保持的要求。

园区内土石方在各个防治分区内部进行优化利用，做得了挖填平衡，建设过程中应加强园区表土保护和利用，应做到应剥尽剥、全部利用。主体工程设计的表土保护、土地整治（含表土回覆）、拦挡、截排水、植物措施和临时防护等措施，从设计上体现了水土保持的理念，从源头上减少水土流失及其危害。具有一定的水土保持功能。本区域评估补充设计蓄水池等降雨蓄渗工程，增大雨水涵养、集蓄利用。

水土保持监测建议由产业园管理机构开展全区域、全过程监测，监测成果供区域内项目共享使用，减轻入驻企业负担。

从水土保持角度分析，包头金山经济开发区地处黄河自治区级水土流失重点治理区，区域内生态环境脆弱，后续开发建设和规划服务期内应采取有效措施，加强对园区开发建设项目水土保持工作管理，积极落实相应水土保持措施，能够达到区域水土流失总体控制目标，有效改善区域生态环境状况。

经过分析评价，园区规划布局合理，产业结构符合政策要求，规划方案可行；加强区域水土保持工作管理，落实各项措施后，能够合理利用水土资源，达到防治水土流失并改善生态环境目的。

水土保持区域评估报告基本情况表

| 区城名称 |  |  | 包头金山经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四至合围面积(hm²)(评估范围） |  |  | 1267.72 |  | 稳定耕地面积(hm²) |  |  |  |  | / |  |
| 区域用地面积（hm²) |  |  | 1267.72 |  | 城镇集中建设区面积(hm²) |  |  |  |  | 1267.72 |  |
|  |  |  |  |  | 特别用途区面积(hm²) |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 城镇弹性发展区面积(hm²) |  |  |  |  | / |  |
| 涉及盟、市 |  |  | 包头市 |  | 涉及旗、县、区 |  |  |  |  | 固阳县 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | 黄河自治区级水土流失重点治理区 |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西北黄土高原区 |  |
| 地貌类型 |  |  | 低山丘陵 |  | 土壤类型 |  |  |  |  | 栗钙土 |  |
| 植被类型 |  |  | 干草原 |  | 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 以风力侵蚀为主 |  |
| 容许土壤流失量[t/km².a] |  |  | 1000 |  | 土壤侵蚀强度[t/km².a] |  |  |  |  | 风蚀2112，轻度；水蚀737，微度 |  |
| 区域水土流失总体控制目标 |  |  | 水土流失治理度 |  | 90% |  | 渣土防护率 |  |  |  | 90% |
|  |  |  | 表土保护利用率 |  | 90% |  | 裸露地表防护率 |  |  |  | 95% |
|  |  |  | 土石方综合利用率 |  | 100% |  | 林草覆盖率 |  |  |  | 20% |
| 水 土 流 失 防 治 措 施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |
|  | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时苫盖 |
|  |  | 商业服务业用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时苫盖 |
|  |  | 工矿用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉、蓄水池、边坡防护、碎石压盖 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时拦挡、临时苫盖、临时撒草、临时排水 |
|  |  | 交通运输用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉、蓄水池、碎石压盖 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时拦挡、临时苫盖、临时撒草、临时排水 |
|  |  | 公用设施用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉、蓄水池 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时苫盖 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 |  | 节水灌溉 |  |  |  | 造林种草 |  |  | / |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉、蓄水池 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时拦挡、临时苫盖、临时撒草、临时排水 |
|  |  | 交通运输用地 |  | 表土剥离、土地整治（含表土回覆）、透水(植草)砖铺装、雨水排水设施、节水灌溉、蓄水池 |  |  |  | 造林种草 |  |  | 临时苫盖 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 |  | 节水灌溉 |  |  |  | 造林种草 |  |  | / |
| 开发区管理机构 |  |  | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |  |  | 评估报告编制单位 |  |  | 中材地质工程勘查研究院有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 吴卉 |  |  | 法定代表人 |  |  | 郭党生 |  |  |
| 地址 |  |  | 包头市固阳县 |  |  | 地址 |  |  | 北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼401/402 |  |  |
| 邮编 |  |  | 14200 |  |  | 邮编 |  |  | 100102 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 刘巧霞/13947245470 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 张振恒/13807681969 |  |  |
| 传真/电子信箱 |  |  | 2495952413@qq.com |  |  | 传真/电子信箱 |  |  | 371892256 |  |  |

区域概况

园区基本情况

园区地理位置

包头金山经济开发区位于内蒙古包头市固阳县，园区划分为两个片区，地块1（金山产业园北区）和地块2（下湿壕片区）。地块1（金山产业园北区）位于包头市固阳县金山镇区东南侧，地理坐标东经：110°2′28.04″-110°7′50.66″北纬：40°56′4.51″-40°58′56.19″，东至明登转盘、南至胜利境、西至国道210北至固阳大道。园区东、西、北三面均有良好的对外交通出入口，分别为西侧的包白公路（S210）、北侧的包固一级公路、包百一级公路（S211）、S311省道以及东侧的固石公路；园区内部道路已建成25.98km，初步形成“三横五纵四出口”路网结构。

地块2（下湿壕片区）位于地块1（金山产业园北区）东南角约18km，往北离下湿壕镇政府约1.5km，地理坐标东经：110°18′45.04″-110°20′43.65″，北纬：40°53′45.76″-40°54′10.55″，东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311。修建两条次干道向北延伸与S311相接。

园区地理位置见附图1。园区四至范围见表1-1。

表1-1                                 四至范围及地理坐标表                                    单位：hm²

| 开发区名称 | 区块面积 | 地块 | 地块面积 | 四至范围 | 地理坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头金山经济开发区 | 1267.72 | 地块1 | 1114.62 | 东至明登转盘、南至胜利境、西至国道210北至固阳大道 | 东经：110°2′28.04″-110°7′50.66″北纬：40°56′4.51″-40°58′56.19″ |
|  |  | 地块2 | 153.10 | 东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311 | 东经：110°18′45.04″-110°20′43.65″ 北纬：40°53′45.76″-40°54′10.55″ |

园区设立及批复情况

为了加快推进承接产业转移步伐，2008年内蒙古自治区出台了《内蒙古自治区人民政府关于做好承接发达地区产业转移的指导意见》，包头市为了更好地贯彻落实该意见，结合包头市实际，制定了《包头承接结合地区发展产业转移实施方案（试行）》文件。该文件明确提出了包头市域范围内承接产业转移的重点产业类型和具体的承接地，其中固阳县就是产业转移的承接地之一，这为固阳县的经济发展，国民生活水平的提高提供了良好的发展机遇。

2009年5月，固阳县委、县政府开始着手规划建设包头金山工业园区，2009年12月30日，包头市人民政府发布《包头市人民政府办公厅关于同意开发建设包头金山工业园区的批复》（包府办发【2009】185号）（附件1-1）同意开发建设包头金山工业园区，规划控制面积16.8km²。

2012年6月29日经自治区人民政府同意包头金山工业园区设立为自治区级工业园区（内政字[2012]179号）（附件1-2），2012年7月24日经内蒙古自治区经济和信息化委员会认定为自治区级承接产业转移示范园区（内经信开发区字[2012]561号）（附件1-4），园区于2013年成为包头国家稀土高新技术产业开发区合作共建园区，2014年7月17日经内蒙古自治区人民政府办公厅同意成为自治区第八批工业循环经济试点示范园区（内政办发[2014]77号）。

2014年包头金山工业园区管理委员会（原管理委员会名称，下同）委托海口市城市规划设计研究院编制的《包头金山工业园区总体规划（2014—2020年）》，总体规划于2014年10月26日获得了内蒙古自治区住房和城乡建设厅批复（内建规[2014]577号）（附件1-3），园区规划面积调整为20.5km²。园区总体规划（2014—2020年）环境影响报告书于2015年12月11日取得内蒙古自治区环境保护厅审查意见（内环字[2015]83号），园区规划以有色金属及黑色金属生产、新能源装备制造为主导产业。2016年4月，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托内蒙古自治区包头市水文勘测局编制了《包头金山工业园区总体规划水资源论证报告书》，2017年6月取得《内蒙古自治区水利厅关于包头金山工业园区总体规划水资源论证报告书审查意见的函》（内水资[2017]51号）（见附件1-6）。

2023年2月，自治区工业园区建设领导小组办公室发布《关于印发实施《内蒙古自治区开发区审核公告目录》的通知内工信发》(〔2022〕34号)公告，将园区名称“内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园”变更为“包头金山经济开发区”。2023年2月28日，包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函（附件1-10）中明确包头金山经济开发区四至范围，总面积为1267.72hm²。2023年11月，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室委托中国城市建设研究有限公司编制完成《包头金山工业园区总体规划（2023-2035）》。2023年5月12日，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室取得《内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园总体规划(2020-2035年)环境影响报告书》的审查意见》（内环审[2023]32号）（附件1-9）。

2023年11月3日，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区工业园区优化调整实施方案的通知》（内政办发[2023]73号）（附件1-19），将包头钢铁治金开发区拆分，设立包头昆都仑经济技术开发区 (一类)、石拐工业园区 (二类)、金山经济开发区 (二类)3个工业园区，将本园区名称调整为“包头金山经济开发区”。

经过近20年的探索与实践，园区目前已初步建立起具有一定规模的以煤—电—冶金—深加工为主的工业体系，同时，装备制造业等其它相关产业正在园区逐渐成长、壮大。园区“一铁独大”局面得以改变，初步形成钢铁、有色金属、装备制造、新材料、固废综合利用和新能源六大产业。

内蒙古自治区及包头市政府近年来出台了《内蒙古自治区包头市工业园区中长期发展规划》、《包头市山北地区协调发展规划的通知》等多项政策对园区主导产业及未来发展都提出了新的要求，固阳县委、县政府领导审时度势、锐意进取，适时提出了科学编制《包头金山工业园区产业发展规划（2023－2035年）》及出台了《固阳县产业链招商实施方案》（固党办发[2020]18号），以明确园区今后承接产业类别、主导产业发展方向及重点、优化产业布局、节约土地资源、指导招商引资、加快项目落地、实现资源综合利用，加快推进金山工业园区融入内蒙古沿黄沿线经济带，促进山北地区经济快速发展。

园区建设地点、产业布局与内蒙古自治区、包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、与内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划及详细规划、包头市山北地区协同发展规划及产业发展规划的总体精神与要求是相符合的，符合“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，同时园区环保规划目标也符合包头市环境保护“十四五”规划相关环境保护规划要求。

规划范围

根据《包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函》，包头金山经济开发区包含2个地块，总面积为1267.72hm²。其中，地块1四至范围为东至明登转盘、南至胜利壕、西至国道210、北至固阳大道，面积1114.62hm²，地块2四至范围为东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311，面积153.10hm²。规划范围详见表1-2。

表1-2 园区四至范围对比变化表

| 序号 | 数据来源 | 区块面积（hm²） | 区块名称 | 地块面积（hm²） | 园区四至范围 | 城镇建设区 | 特别用途区 | 弹性发展区面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头金山工业园区总体规划（2014——2020） | 2050 | 金山工业园 | 2050 | - | 1856.65 |  | 193.35 |  |
| 2 | 《内蒙古自治区自然资源厅关于划定开发区区域评估工作界线的请示》（内自然资发[2021]191号） | 1243.09 | 金山产业园 | 967.57 | 北至：固阳大道，西至：国道210，东至：明登转盘，南至：胜利壕 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 158.73 | 东至：园区经四路延长线，南至：民胜村采矿场，西至：园区经二路延长线，北至：园区纬三路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.33 | 东至：园区经四路延长线，南至小川口搅拌站，西至：小川口，北至：园区纬三路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.35 | 东至：泰恒钢铁厂，南至：红岩湾沙场，西至：园区经四路延长线，北至：小川口搅拌站 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91.24 | 东至：沙明线，南至：李老壕，西至：小川口，北至：红岩湾矿场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.35 | 东至：沙明线，南至：泰恒钢铁厂，西至：小川口搅拌站，北至：园区纬三路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.16 | 东至：沙明线，南至：泰恒钢铁厂，西至：小川口，北至：园区纬三路 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.36 | 东至：沙明线，南至：泰恒钢铁厂，西至：小川口，北至：小井沟村 |  |  |  |  |
| 3 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区（金山产业园）开发区四至范围调整论证报告（2021年开发区四至划定情况） | 1251.73 | 地块1 | 989.168 | 北至：固阳大道，西至：国道210，东至：明登转盘，南至：胜利壕 | 667.59 | 154.55 | 167.04 | 城镇集中建设区667.59hm²，城镇弹性发展区167.04hm²，特别用途154.55hm²。 |
|  |  |  | 地块2 | 166.48 | 东至：园区经四路延长线，南至：民胜村采矿场，西至：园区经二路延长线，北至：园区纬三路 | 116.84 | 49.64 |  | 城镇集中建设区116.84hm²，特别用途区49.64hm²。 |
|  |  |  | 地块3 | 96.07 | 东至：沙明线，南至：李老壕，西至：小川口，北至：红岩湾矿场 | 87.73 | 8.34 |  | 城镇集中建设区87.73hm²，特别用途区8.34hm²。 |
| 4 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区（金山产业园）开发区四至范围调整论证报告（2022年11月开发区四至划定情况） | 1267.72 | 金山产业园 | 1114.62 | 北至：固阳大道，西至：国道210，东至：明登转盘，南至：胜利壕 | 1114.62 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 金山产业园 | 153.10 | 北至：省道311，西至：白银合套，东至：学田会，南至：白银合套 | 153.10 |  |  |  |
| 5 | 包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函（2023.02.28） | 1267.72 | 地块1 | 1114.62 | 东至明登转盘、南至胜利境、西至国道210北至固阳大道 | 1114.62 |  |  |  |
|  |  |  | 地块2 | 153.10 | 东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311 | 153.10 |  |  |  |

规划年限

包头金山经济开发区于2009年5月开始规划建设园区，园区总体规划最初于2009年提出，规划期限为2009年至2020年。最初总体规划于2013年7月通过了包头市规划和自然资源局审查，同年12月在内蒙古自治区住房和城乡建设厅审查时提出将规划期限改为2014年-2020年，2014年5月由包头市人民政府向自治区人民政府提出审批请示，2014年10月《包头金山工业园区总体规划（2014—2020）》获得了内蒙古自治区住房和城乡建设厅正式批复。

目前，《包头金山工业园区总体规划（2014—2020）》规划与客观实际情况有所偏差，已委托中国城市建设研究院有限公司编制完成《包头金山工业园区总体规划（2023—2035）》，对应的规划年限为2023-2035年，即为本次水土保持区域评估对应的评估期。

进度安排

包头金山经济开发区截止到2023年11月，地块1（金山产业园北区）城镇建设区面积1114.62hm²，建成区面积798.81hm²，未建区面积为315.81hm²。地块2（下湿壕片区）城镇建设区面积153.10hm²，建成区面积153.10hm²。重点发展新型化工和新兴镁金材料产业；入驻企业项目66个。地块1（金山产业园北区）内规划建设道路12条，长度28.52km，已建25.98km，地块2（下湿壕片区）目前已建道路长度2.02km。园区各类管网，包括污水管网，雨水管网，生活给水管网等基本完成，园区防护绿地建设基本形成；已建供水厂、污水处理厂，变电站等公用设施。计划于2035年完成规划园区的全部建设。

根据《包头金山工业园区总体规划（2023—2035）》，结合现场踏勘，工程施工进度设计至2035年12月，工程施工总体进度情况见表1-3和1-4。

表1-3                                                                   地块1（金山产业园北区）工程施工进度安排

| 施工内容 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿地与开敞空间用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-4                                                                      地块2（下湿壕片区）工程施工进度安排

| 施工内容 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿地与开敞空间用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陆地水域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拆迁（移民）安置与专项设施改建

园区地块1（金山产业园北区）四至范围内村庄为民胜新村，考虑工业对居民生活的影响及园区的远期发展，规划考虑将规划范围内的所有村庄进行集中搬迁与安置。对规划范围内的村庄拆迁在建设时序上应紧密结合园区开发与建设进度，以便更好的推进实施。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室应当按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《包头市城市房屋拆迁管理条例》、《固阳县人民政府关于印发固阳县2017年棚户区(城边村)改造房屋征收与补偿实施方案的通知》（固政发[2017]69号）的相关规定，对园区内被拆迁住户进行合理补偿并妥善安置。考虑村庄搬迁的现实性和可能性，规划对园区内村庄搬迁至园区北侧的万胜壕新村及金山镇中心城区内。

房屋征收部门为固阳县住房和城乡规划建设局，房屋征收实施单位为固阳县棚户区改造工作领导小组办公室。拆迁安置民胜新村共14户，人口合计46人。拆迁安置产生建筑垃圾3.51万m³，均破碎后用于园区低洼处回填使用。

管理机构及管理模式

2023年11月3日，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区工业园区优化调整实施方案的通知》（内政办发[2023]73号）（附件1-10），将包头钢铁治金开发区拆分，设立包头昆都仑经济技术开发区 (一类)、石拐工业园区 (二类)、金山经济开发区 (二类)3个工业园区，将本园区由“内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园”名称调整为“包头金山经济开发区”。园区管理机构名称目前仍为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室负责园区的开发，建设，环境卫生，美化，绿化，亮化。协调园区有关部门配合国土部门审批园区土地使用，负责办理市政府交办的其它任务。

园区五通一平工程采用园区规划、入园企业各自落实方式进行，多余土方由园区统一管理内部调配。园区的供水、排水、电、路、气、热、通信等线形工程，由园区配套统一实施，由蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室负责；供水厂及供水管网、污水处理厂由内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室负责，其他公共设施（供气站、供电站、供热站等）由项目建设单位负责，如供气站由包头市港亿隆能源服务有限公司负责，供热站由内蒙古能源发电投资集团有限公司负责。

绿化用地由内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室统一绿化实施。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室主要职责是：

（1）贯彻党中央关于开发区工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作；

（2）根据包头市总体发展规划和政策措施，拟订包头金山经济开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等；

（3）负责产业园经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、节能降碳、区域评估和入区企业服务管理等相关工作；

（4）负责包头金山经济开发区经济运行监测、分析、统计工作；

（5）负责包头金山经济开发区基础设施和公用设施建设与管理工作。按权限负责开发区安全生产、生态环境、职业安全健康等工作；

（6）负责包头金山经济开发区工业信息化、新兴产业发展、科技创新与成果转化、高新技术产业培育、人才服务等工作；

（7）协调并指导有关部门的派出机构开展工作，负责包头金山经济开发区的管理工作；

（8）按权限开展赋予包头金山经济开发区履行的行政审批、土地管理、建设管理、水利管理等相关工作；

（9）完成内蒙古人民政府、包头市市委、市政府交办的其他任务。

园区依托外部设施情况

交通依托

（1）地块1（金山产业园北区）外部交通依托

1）区域交通设施现状：

包白公路（S210）：位于园区西侧，南接包头市，北至白云鄂博。

S311省道：位于园区东侧，西至巴彦淖尔市，东至武川县。

固石公路：位于园区东侧，向东南方向与石拐区相连。

包固一级公路：位于园区北侧，西与包头市相连，东至明灯村。

包百一级公路（S211）：由园区北侧一级公路环岛向北通向百灵庙。

2）铁路

固阳县金山镇在园区南侧拟建一条铁路线，由明安站（包头—白云鄂博铁路线）出发到包头金山经济开发区，铁路总长度27.854km，并在园区南侧干河槽处拟建货运站点。铁路的建设可为园区的货运流通提供高效的服务。铁路目前还未建设。

3）公路

规划范围东、西、北三面均有良好的对外交通出入口，分别为西侧的包白公路（S210）、北侧的包固一级公路、包百一级公路（S211）、S311省道以及东侧的固石公路，包白公路（S210）红线宽度为40m，包固一级公路红线宽度为70m，其余两条公路红线宽度均为50m。对外公路目前已建设完成。

（2）地块2（下湿壕片区）外部交通依托

地块2（下湿壕片区）北侧有S311(武海线)，修建两条次干道向北延伸与S311相接，道路红线宽度30m。

生产供水依托

2022年9月27日，包头市发改委下发《包头市发展和改革委员会关于内蒙古自治区包头市山北地区4000万立方米/年再生水供水工程新建项目可行性研究报告的批复》（包发改审批字(2022)144号），同意建设园区供水工程，该项目建设单位为包头市水务局，总投资193725.04万元，输水总规模为4000万吨/年，设计从内蒙古泰弘水业大青山生态供水工程2#泵站至固阳县小井沟村西蓄水池再生水管道，单管铺设，长53.92km，管径为DN1100，可有效解决园区水资源短缺问题。该项目建设期限为17个月，目前该工程已建设完成，未编制水土保持方案。

园区已建供水厂一座，供水水源为包头市大青山生态供水工程，供水厂位于园区四至范围外东南侧的地势较高处，设计处理规模为4.7万m³/d，供水厂占地3.2hm²。供水厂目前未编制水土保持方案。

供电依托

现状地块1（金山产业园北区）西侧已建有万胜220KV变电站，容量为180MW，而在南侧则设有春坤山500KV变电站，容量达到750MW。另外，园区东侧紧邻固石公路，还分布有包钢110KV固阳矿山变电站、明登110KV变电站和220kV弘元能源科技（包头）有限公司变电站为园区提供备用电源。

其中，220KV变电站作为整个园区的主要供电设施，负责向园区内输送110/35/10KV等级供电线路，满足不同的电力需求。为优化电力配置，规划中的220KV变电站将更为深入地设置在负荷中心，并依据配电网络设计原则，采用放射型网格和T接型网络供电方式，以提升供电的稳定性和效率。

对于未来的规划，园区计划继续由现有的万胜220KV变电站提供主供电服务，并预留扩容至2×180MW的容量，以满足园区不断增长的电力需求。同时，还将保留并维护现状包钢110KV固阳矿山变电站和明登110KV变电站，作为备用电源，确保园区的持续供电。

此外，针对地块2（下湿壕片区），总体规划已在片区外东侧1.1km处设置了一座10KV配变电站，作为该片区的主供电源，以保障其电力供应的稳定。

春坤山500kV变电站原名固阳500kV变电站，属于固阳500千伏输变电工程建设组成，固阳500千伏输变电工程水土保持方案由自治区水利厅以内水保〔2011〕305号文批复。2014年2月固阳500kV输变电工程通过了自治区水利厅组织的水土保持设施专项验收（内水便函〔2014〕40号文）。

固阳县弘元多晶硅项目220千伏线路工程位于内蒙古包头市固阳县境内，为了满足弘元能源科技（包头）有限公司15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目接入系统的要求，新建线路全长约6.438km，升高改造段改造架空线路1.764km。新建线路项目起点为春坤山500kV变电站，终点为新建220KV弘元变电站。2023年1月16日，包头市水务局以包水保许决[2023]1号文《固阳县弘元多晶硅项目220千伏线路工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》对该项目水保方案予以批复。目前该项目已通过水土保持设施专项验收。

目前，其他依托变电站均未编制水土保持方案。

固废处置依托

工业固废垃圾堆场位于规划用地范围外南侧的山洼地内，主要以山地丘陵地貌为主，而渣场地势较低。不过，渣场与园区南边界的河槽之间有一座山丘作为自然屏障，有效避免了雨季时可能带来的洪水冲刷风险，确保了河槽的安全。旨在统一处理整个园区产生的工业垃圾。该工业固废处理中心占地面积约为30hm²，拥有容量为490万吨/年的处理能力，堆高达到5m，预计服务期限为20年。目前，已建设完成工业固废垃圾堆场为包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场。该项目位于包头金山工业园区南侧，红崖湾村委羊场卜子村西侧，行政区划隶属固阳县金山镇管辖，项目场地中心坐标为中心坐标为东经110°06′15.73″，北纬40°55′40.72″。渣场设计总库容为25万立方米(压实密度1.3吨/立方米)，设计填埋总量为32万吨，固废处置规模为4万吨/年，服务年限为8年，堆场四周外边坡均为1：1.25的自然边坡，坡顶至自然地面，采用浆砌片石护坡300mm厚。弃渣全部来源于包头金山工业园区内的企业，由建设单位派专业运输设备运输至填埋库区进行填埋。工程总占地面积为.4.32hm²，已于2018年10月开始建设,2019年1月建成，目前堆渣量为0。2023年6月5日，固阳县水务局以固水保许决[2023]4号文对该工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书。（附件1-16）。

生活垃圾采用卫生填埋处理方式，园区生活垃圾运往西北部金山镇垃圾卫生填埋场（中心经度：110°1′29.22″，纬度：41°3′25.67″），金山镇垃圾卫生填埋场于2009年4月开工建设，2010年9月建成投产，填埋场占地面积为96hm²，总库容53万立方，设计日处理垃圾90t，服务年限12年，现已填埋49万立方。目前未编制水土保持方案。

固体废弃物的处理不当会对产业园范围内地下水环境造成严重污染。因此，开发区项目产生的危险废弃物统一送至有资质的危险废物处理中心处理，一般工业废弃物送包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场，严禁工业固废送生活垃圾填埋场填埋。

供气依托

建设从土右旗萨拉齐镇府东路门站至包头金山工业园区调压站的天然气高压管线及辅助设施工程，管线长度约96公里;管道设计压力2.5Mpa，规格Dn500，L290，PSL2，N;年输送天然气量4.97287x10m8/a。目前已建设完成，天然气输送管线接入包头金山经济开发区内天然气站，于2015年8月通气，天然气站占地面积为0.7hm²。该项目未编制水土保持方案。

园区依托情况见统计表1-5

表1-5                                     园区依托情况统计表

| 依托的基础设施 |  | 依托项目实施情况 |
| --- | --- | --- |
| 交通 | 产业园对外交通 | （1）地块1（金山产业园北区）外部交通依托 1）区域交通设施现状： 包白公路（S210）：位于园区西侧，南接包头市，北至白云鄂博。 S311省道：位于园区东侧，西至巴彦淖尔市，东至武川县。 固石公路：位于园区东侧，向东南方向与石拐区相连。 包固一级公路：位于园区北侧，西与包头市相连，东至明灯村。 包百一级公路（S211）：由园区北侧一级公路环岛向北通向百灵庙。 2）铁路 固阳县金山镇在园区南侧拟建一条铁路线，由明安站（包头—白云鄂博铁路线）出发到包头金山经济开发区，铁路总长度27.854km，并在园区南侧干河槽处拟建货运站点。铁路目前还未建设。 3）公路 规划范围东、西、北三面均有良好的对外交通出入口，分别为西侧的包白公路（S210）、北侧的包固一级公路、包百一级公路（S211）、S311省道以及东侧的固石公路，包白公路（S210）红线宽度为40m，包固一级公路红线宽度为70m，其余两条公路红线宽度均为50m。对外公路目前已建设完成。 （2）地块2（下湿壕片区）外部交通依托 地块2（下湿壕片区）北侧有S311(武海线)，修建两条次干道向北延伸与S311相接，道路红线宽度30m。 |
| 供水 | 内蒙古泰弘水业大青山生态供水工程 | 设计从内蒙古泰弘水业大青山生态供水工程2#泵站至固阳县小井沟村西蓄水池再生水管道，单管铺设，长53.92km，管径为DN1100，该项目总投资193725.04万元，输水总规模为4000万吨/年，可有效解决园区水资源短缺问题。 |
| 供电 | 万胜220KV变电站等 | 现状地块1（金山产业园北区）西侧已建有万胜220KV变电站，容量为180MW，而在南侧则设有春坤山500KV变电站，容量达到750MW。另外，园区东侧紧邻固石公路，还分布有包钢110KV固阳矿山变电站、明登110KV变电站和220kV 弘元能源科技（包头）有限公司变电站，为园区提供备用电源。 其中，220KV变电站作为整个园区的主要供电设施，负责向园区内输送110/35/10KV等级供电线路，满足不同的电力需求。为优化电力配置，规划中的220KV变电站将更为深入地设置在负荷中心，并依据配电网络设计原则，采用放射型网格和T接型网络供电方式，以提升供电的稳定性和效率。目前，220kV 弘元能源科技（包头）有限公司变电站和春坤山500kV变电站已编制水土保持方案。 |
| 供气 | 土右旗·至固阳金山工业园区天然气工程 | 建设从土右旗萨拉齐镇府东路门站至包头金山工业园区调压站的天然气高压管线及辅助设施工程，管线长度约96公里;管道设计压力2.5Mpa，规格Dn500，L290，PSL2，N;年输送天然气量4.97287x10m8/a。目前已建设完成，于2015年8月通气。该项目未编制水土保持方案。金山产业园内配套建设一座天然气站，占地面积为0.7hm²。 |
| 固废 | 包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场 | 包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场位于包头金山工业园区南侧，工程总占地面积为.4.32hm²，渣场设计总库容为25万立方米(压实密度1.3吨/立方米)，设计填埋总量为32万吨，固废处置规模为4万吨/年，服务年限为8年。弃渣全部来源于包头金山工业园区内的企业。已于2018年10月开始建设,2019年1月建成，目前堆渣量为0。该项目已编制水土保持方案。 |
|  | 金山镇垃圾卫生填埋场 | 金山镇垃圾卫生填埋场于2009年4月开工建设，2010年9月建成投产，填埋场占地面积为96hm²，总库容53万立方，设计日处理垃圾90t，服务年限12年，现已填埋49万立方。目前未编制水土保持方案。 |

园区建设现状

园区地块1（金山产业园北区）城镇建设区面积1114.62hm²，建成区面积798.81hm²，未建区面积为315.81hm²。地块2（下湿壕片区）城镇建设区面积153.10hm²，建成区面积153.10hm²。

交通工程

园区地块1（金山产业园北区）内规划建设道路12条，长度28.52km，红线宽度30-50m。园区内目前完全建设完成的道路包括纬一路（辅道）、纬二路扩建段、纬二西路、纬二中路（电厂北侧）、纬二东路、纬三路（电厂南侧）、原经一路（已建300m）、经二路、经三路（电厂西侧）、经四路（电厂东侧）、纬一路西段（经1路-经2路段）共计25.98km。

地块2（下湿壕片区）目前已建道路长度1.2km。

园区道路建设情况见表1-6。

表1-6                                                              地块1（金山产业园北区）道路建设情况一览表

| 道路名称 | 长度m | 红线（路宽） | 已建 |  |  | 在建 |  |  | 规划建设 |  |  | 水保方案批复文号 | 水土保持补偿费是否已缴纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度m | 硬化面积hm² | 绿化面积hm² | 长度m | 硬化面积hm² | 绿化面积hm² | 长度m | 硬化面积hm² | 绿化面积hm² |  |  |
| 纬一路（辅道） | 4499 | 50m（21m） | 4499 | 15.30 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬二路扩建段 | 989 | 50m（21m） | 989 | 3.36 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬二西路 | 2759 | 40m（16m） | 2759 | 6.90 | 7.33 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬二中路（电厂北侧） | 1671 | 40m（16m） | 1671 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬二东路 | 2055 | 40m（16m） | 2055 | 5.14 | 4.93 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬三路（电厂南侧） | 7667 | 30m（14m） | 7667 | 13.80 | 12.27 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 支一路北段（原经一路） | 1200 | 30m（14m） | 300 | 0.54 | 0.36 |  |  |  | 900 | 1.62 | 1.08 | 未编报 | 无 |
| 经二路 | 1586 | 30m（14m） | 1586 | 2.85 | 2.56 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 经三路（电厂西侧） | 1917 | 40m（16m） | 1917 | 4.79 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 经一路 | 1635 | 40m（16m） | 1635 | 2.94 |  |  |  |  | 1635 | 2.94 | 2.45 | 未编报 | 无 |
| 经四路（电厂东侧） | 1508 | 30m（14m） | 1508 | 3.77 | 4.27 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 纬一路西段（经1路-经2路段） | 1031 | 30m（14m） | 1031 | 1.86 | 1.24 |  |  |  |  |  |  | 未编报 | 无 |
| 合计 | 28517 |  | 25982 | 62.49 | 49.16 |  |  |  | 2535 | 4.56 | 3.53 |  |  |

管网工程

经统计，园区内已建道路长度25.98km。园区已完成配套的各类管网中，已建污水管线22289m，雨水管线27189m，生活给水管线24744m，工业给水管线13741m，天然气管线21229m，弱电管线8973m，热力管线9020m，中水管线32993m。

园区基础设施各类管线完成统计情况见表1-7。

表1-7                                              地块1（金山产业园北区）基础设施各类管线完成统计表                                    （单位：m）

| 序号 | 名称 | 生活给水 |  | 工业给水 |  | 中水 |  | 污水 |  | 雨水 |  | 强电 |  | 弱电 |  | 热力 |  | 天然气 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 | 长度 | 位置 |  |
| 1 | 原经一路 | 898 | 中线东9.5m处 |  |  |  | 无 | 1203 | 中线西5m处 | 1203 | 路中 |  | 无 |  |  |  | 无 |  | 有 路东绿化带里 |  |
| 2 | 经三路 | 1817 | 中线西12.5m处 | 1831 | 中线东18m处 |  | 无 | 1820 | 中线东6.5m处 | 2119 | 路中 |  | 规划中线东20m处 | 1917 | 规划中线西20m处 | 910 | 无 |  | 规划中线东15m处 |  |
| 3 | 经四路 | 1494 | 中线西12.5m处 | 2978（两趟） | 中线西16m处（无压），中心线东20m处（有压） |  | 无 | 1503 | 中线东5m处 | 1432 | 路中 |  | 规划中线东24m处 | 1508 | 中线西20m处 | 610 | 无 | 1000 | 规划中线东15m处 |  |
| 4 | 纬一路（原辅道南侧） | 4608 | 中线南12.5m处，中线南17.5m复线，完成4608m | 1717 | 中线南14m处，完成 | 1946 | 规划中线北25m处 | 989 | 中线南6m处 | 1541 | 路中 | 5210（四回） | 无 | 1800 | 中线北15m处 |  | 无 | 750 | 无 |  |
| 5 | 纬二扩建段 | 940 | 中线北15m处 |  | 无 | 1234 | 规划中线南23m处 | 925 | 中线北10m处 | 1800（两趟） | 中线北12.5m处，中线南11.5m处 |  | 规划强电中线南25m处 | 988.5 | 中线北20m处 |  | 规划中线北23m处 | 988.5 | 中线南20m处 | 太阳能路灯58 |
| 6 | 纬二西路 | 2739 | 中线北10m处 | 2720 | 中线南10m处 |  | 规划中线南18m处 | 2680 | 中线南5m处 | 2239 | 路中 | 2200（两回） | 规划强电中线南20m处 | 2759 | 中线北20m处 | 2100 | 规划中线北15m处 | 2759 | 中线南15m处 | 太阳能路灯140 |
| 7 | 纬二中路 | 1633 | 中线南18m处 | 1653 | 中线南10m处 |  | 规划路南20m处 | 1608 | 中线北12m处 |  | 无 |  | 规划强电路南21.5m处 |  | 中线北20m处 |  | 规划路北15m处 | 2421 | 中线南15m 中线北20m | 希铝厂区内 |
| 8 | 纬二东路 | 2045 | 中线北10m处 | 2060 | 中线南10m处 |  | 规划中线南18m处 | 1925 | 中线南5m处 | 1980 | 路中 |  | 规划强电中线南20m处 |  | 中线南20m处 | 1800 | 规划中线北15m处 | 4110 | 中线北19m处，中心线南15m处 |  |
| 9 | 水厂到经四路 |  |  | 3579（两趟） |  |  |  |  |  |  |  | 1780（两回） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 经二路（原经四路） | 1583 | 中线西13.5m处 | 1558 | 纬二路北有，南没有 | 2547 | 规划中线东14.5m处 | 1556 | 中线东6m处 | 1590 | 规划路中 |  | 规划中线东16m处 |  | 规划中线西15m处 |  | 规划中线西9m处 | 1600 | 规划中线东12.5m处 | 路灯90 |
| 11 | 纬三路 | 3800 | 中线北11m处 |  | 无 | 16477 | 中线两侧13.0m处 | 4200 | 无 | 7537 | 中线南5m处经一路以西路中 | 4160（四回） | 中线两侧8m处 |  | 无 | 3600 | 经二~经四中线南8.5m处 | 7600 | 中线北14.5m处 |  |
| 12 | 经一路 | 720 | 中线东12.5m处 | 770 | 中线西12.5m处 | 865 | 中线两侧14.0m处 | 1453 | 中线西10m处 | 2516 | 规划路中 |  | 中线两侧8m处 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 竣工图894m |
| 13 | 纬一西路（经二路东） | 1035 | 中线南12.5m处 |  | 无 | 2030 | 中线两侧14.0m处 | 995 | 中线南8.5m处 | 1020 | 规划路中 |  | 中线两侧11.5m处 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 路1031m |
| 14 | 纬一西路（经一路至经二路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 纬一东路 | 1432 |  | 1432 |  | 2864 |  | 1432 |  | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路灯74 |
| 16 | 经四南路 |  |  |  |  | 5030 |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路灯146 |
| 合计 |  | 24744 |  | 13741 |  | 32993 |  | 22289 |  | 25389 |  | 0 |  | 8973 |  | 9020 |  | 21229 |  |  |

供热工程

内蒙古能源发电投资集团有限公司包头固阳金山工业园区热电厂2×350MW发电机组工程位于园区范围内。该工程为新建建设生产类项目，建设规模为建设2×350MW超临界热电联产间直接空冷供热机组，同步实施脱硫、脱硝。集中供热系统均采用两级管网的间接连接系统，系统包括热源、热力网、一次水管网、换热站和街区热水供热管网；考虑各系统一次网能联网运行，热力网供回水温度统一确定为130/70℃，街区热水供热管网供回水温度为85/60℃。项目建设由厂区，进厂道路及施工生产生活区组成。本工程总占地53.40hm²，全部为永久占地，占地类型为工业用地。

该工程于2017年3月5日开工，于2019年6月30日竣工，总工期28个月，总投资226543万元。2015年7月8日，内蒙古自治区水利厅以内水保[2015]151号文对本工程水土保持方案予以批复。

该工程主要承担固阳县和金山园区供热，同时为当地发展提供电力支撑，为热电联产机组。本期工程建设投产后，供电量35.99×108kW•h/a，供热量为4.76×106GJ/a。采暖供热管网枝状布置，管道采用直埋方式沿城市道路两侧敷设。热力网与街区热水供热管网通过换热站连接。采用分片供热的方式，供热干管通过换热站进入用户。

燃气工程

园区配套燃气工程为土右旗—包头金山工业园区天然气管道供应工程，现状全长91公里，年供气量4.97亿立方米，于2015年8月通气。

园区规划范围内设置天然气门站一处，位于园区东侧，经四路和纬二东路交叉口东北侧，用地面积约0.7hm²。园区内共设置加气站1处，位于园区西部，为纬三路北侧。燃气管网采用以环状为主，环状和枝状管网相结合的方式布置，燃气干管宜靠近用气大户，主干管必须成环。园区燃气管网由规划天然气门站引出，压力级制为中压一级（中压A级，0.2<P<0.4mpa)，建筑单体可视情况采用楼栋调压器，园区内企业可根据情况设专用调压站。

供电工程

现状包头金山工业园区西侧有220KV变电站一座（固南变)，容量为180MW，在包头金山工业园区南侧有500KV变电站一座（固阳变)，容量为750MW。园区范围内现状有万胜220KV变电站、包钢110固阳矿山变电站、明登110KV变电站。

220KV变电站作为整个园区的主供电源，向园区提供110/35/10KV等级供电线路。

污水处理厂

包头金山经济开发区污水处理厂选址位于经二路与纬三路交叉口东侧，处理规模0.8万吨/d，主要处理对象为金山工业园区的生活污水。该污水处理厂处理规模可以满足园区污水处理要求。园区生活污水量按生活给水量估算，污水排放系数取0.85，日变化系数取1.3，预测规划期末园区最高日生活污水量约为1641m³/d。

污水管线的布置原则是尽可能利用有利地形，使污水管道的坡度与地面一致，以减少管道的埋深，尽可能减少或少设中途泵站。污水干管一般沿道路布置，通常设置在机动车道下，尽可能避免穿越河道等障碍物，尽量减少与其他地下管线交叉，沿纬二路、纬三路设污水干管，管径为D600—D1000，其他道路下污水管管径不小于D400。

污水处理厂的中水主要作为为园区浇洒道路及绿化用水。规划沿纬二路、纬三路设中水管，管径为DN300mm—DN600mm。

园区水土保持开展情况

园区现有水土保持措施有各企业内部道路及硬化区透水砖铺设、绿化区绿化美化；园区道路及交通设施区人行道及停车位区域透水砖铺设；园区防护绿地绿化美化等措施。但各区块均未考虑雨水集渗设施的布设，需本评估报告进行补充设计。

园区现已入驻企业项目共66个，根据园区管理办公室的配调查，园区内有32个项目编制过水土保持方案，其余企业均未进行水土保持方案编制工作。

1.1.11入驻企业水土保持方案编制及实施情况

根据园区管理办公室的配调查，园区内入驻企业共66个项目且其中有32个项目编制过水土保持方案(地块1编制31个，地块2编制1个)，有6个项目已完成水土保持设施竣工验收。其余项目均未进行水土保持方案编制工作。地块1（金山产业园北区）工矿用地面积1004.28hm²，工矿用地建成区面积696.08hm²，未建区面积为308.20hm²，入驻项目已编报水土保持方案防治责任范围883.99 hm²；地块2（下湿壕片区）工矿用地面积147.08hm²，建成区面积147.08hm²，入驻项目已编报水土保持方案防治责任范围115.35hm²。

地块1（金山产业园北区）工矿用地入驻项目情况见表1-8。地块2（下湿壕片区）工矿用地入驻项目情况见表1-9。

表1-8                地块1（金山产业园北区）工矿用地入驻项目情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 立项文号 | 防治责任范围（hm²） | 建设年限 | 经营状况 |  | 生产情况 |  | 水保方案编制情况 |  | 水土保持方案批复 |  | 土方开挖（万m³） | 土方回填（万m³） |  | 绿化面积（hm²） |  | 主要水土保持措施 | 水土保持设施竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头市新恒丰能源有限公司 | 包头市新恒丰能源有限公司年产50万吨轻金属材料加工项目 | 包发改产业函［2016］1号文 | 52.23 | 2017-2019 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 包水函[2017]94 号文 |  | 14.25 | 14.25 |  | 10.52 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、碎石压盖、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 完成 |
| 2 | 固阳义正诚碳素有限公司 | 固阳义正诚碳素有限公司25万吨/年碳素项目 | 固经信审批发【2017】15号 | 18.27 | 2017-2019 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 包水函[2017]95 号文 |  | 1.66 | 1.66 |  | 3.74 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、碎石压盖、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 完成 |
| 3 | 包头市新恒丰能源有限公司 | 包头市新恒丰能源有限公司铝厂供电工程 | 固发改审批字【2018】17号 | 2.04 | 2018-2018 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 包水函[2018]50 号文 |  | 0.89 | 0.89 |  | 1.01 |  | 土地整治、空地绿化 | 完成 |
| 4 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包钢集团固阳矿山有限公司240万吨/年链回环球团项目 | 内发改产业字【2012】706号 | 37.99 | 2011-2012 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 内水保[2013]198 号 |  | 8.3 | 8.3 |  | 7.88 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 完成 |
| 5 | 内蒙古奥原新材料有限公司 | 内蒙古奥原新材料有限公司10000吨/年锂离子电池负极材料项目 | 项目编号：2018-150222-30-03-002241 | 5.45 | 2018-2022 | 续建 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可［2021］02 号 |  | 2.09 | 2.09 |  | 0.82 |  | 表土剥离、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 完成 |
| 6 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头固阳金山工业园区热电厂2*350MW发电机组工程 | 内发改能源字[2015]1460号 | 53.4 | 2017-2019 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 内水保[2015]151 号文 |  | 37.77 | 37.77 |  | 7.62 |  | 表土剥离、铺砌透水砖、节水灌溉、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 完成 |
| 7 | 包头市港亿隆能源服务有限公司 | 包头市港亿隆能源服务有限公司输供气项目 | 2019-150222-45-03-030790 | 0.39 | 2019-2020 | 建成 |  | 运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可（2021）14号 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.10 |  | 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 8 | 包头海平面金属科技有限公司 | 包头海平面金属科技有限公司年产200万吨水泥、熟料项目 | 内经信投规字【2020】594号 | 69.35 | 2011-2012 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水务发[2021]41号 |  | 18.72 | 18.72 |  | 12.45 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 9 | 包头市维尔佳机电修造有限公司 | 包头市维尔佳机电修造有限公司机电设备 | 2020-150222-11-03-026270 | 1.09 | 2012-2013 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕6号 |  | 0.3148 | 0.3148 |  | 0.17 |  | 铺砌透水砖、土地整治、空地绿化 | 未完成 |
| 10 | 包头市西贝建筑机械有限公司 | 包头市西贝建筑机械有限公司施工升降机、塔机建筑机械设备智能化生产制造建设项目 | 项目编号：2020-150222-34-03-003654 | 2.33 | 2020-2021 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可（2021）13号 |  | 1.3754 | 1.3754 |  | 0.19 |  | 节水灌溉、铺砌透水砖、土地整治、空地绿化 | 未完成 |
| 11 | 固阳县华茂机动车检测有限责任公司 | 固阳县华茂机动车监测中心机动车检测项目 | 固发改字【2009】87 | 5.75 | 2011-2012 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 水保报告〔2022〕31（市审） |  | 0.76 | 0.76 |  | 3.29 |  | 铺砌透水砖、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 12 | 华维农装智谷（内蒙古）有限公司 | 华维农装智谷滴管新材料项目 | 项目代码：2101-150222-07-01-688461 | 2.07 | 2020-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕4号 |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.2 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 13 | 内蒙古港亿天然气有限公司 | 土右旗·至固阳金山工业园区天然气工程 | 包发改能源字【2013】753号 | 0.77 | 2013-2014 | 建成 |  | 运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可（2021）14号 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.19 |  | 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 14 | 内蒙古宏盛美亚科技环保设备有限公司 | 内蒙古宏盛美亚环保设备有限公司年产50台尾矿干排设备生产项目 | 项目编号：2018-150222-42-03-031739 | 1.99 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕3号 |  | 1.88 | 1.88 |  | 0.37 |  | 节水灌溉、空地绿化 | 未完成 |
| 15 | 内蒙古特变电工能源装备有限公司 | 内蒙古特变电工能源装备有限公司特变电工风电塔筒项目 | 2103-150222-07-01-157663 | 6.5 | 2021-2021 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可（2021）12号 |  | 2.275 | 2.275 |  | 2.2 |  | 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 16 | 包头市扩疆物流有限公司 | 包头市扩疆物流有限公司物流配送项目 | 项目编号：2019-150222-59-03-011201 | 2.41 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕7号 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.29 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、碎石压盖、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 17 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司年产120万吨铁矿粉精选造块技术改造项目 | 包经工发（2010）262号 | 34.63 | 2011-2012 | 建成 |  | 运营 |  | 已编制方案 |  | 包水保许决〔2020〕30号 |  | 10.04 | 10.04 |  | 6.85 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 18 | 新恒丰能源有限公司 | 新恒丰能源有限公司一般工业固体废物渣场建设项目（一期） |  | 10.91 | 2022-2023 | 建成 |  | 生产 |  | 已编制方案 |  | 固水发〔2022〕195号 |  | 3.49 | 3.49 |  | 1.94 |  | 排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 19 | 包头市腾领新材料科技有限公司 | 包头市腾领新材料科技有限公司年产10万吨环保型自焙电极项目 | 项目代码： 2111-150222-04-01-129907 | 3.79 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2023〕2号 |  | 0.64 | 0.64 |  | 0.27 |  | 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 20 | 内蒙古铭都管理有限公司 | 内蒙古铭都管理有限公司风力发电装备制造标准化厂房建设项目 | 项目代码： 2202-150222-04-01-706342 | 4.69 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕4号 |  | 2.32 | 2.32 |  | 0.25 |  | 铺砌透水砖、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 21 | 固阳县中晟环保科技有限公司 | 固阳县中晟环保科技有限公司年无害化处理4万吨大修渣及年产5万吨精炼渣项目 | 项目代码：2204-150222-04-01-206347 | 3.41 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2023〕5号 |  | 1.33 | 1.33 |  | 0.2 |  | 排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 22 | 内蒙古大全新材料有限公司 | 年产30万吨高纯工业硅加20万吨有机硅项目（一期）年产15万吨工业硅 | 项目代码：2206-150222-04-01-267447 | 38.48 | 2022-2024 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许决〔2023〕5号 |  | 54.89 | 54.89 |  | 7.62 |  | 表土剥离、铺砌透水砖、混凝土排水沟、土地整治、雨水收集池、碎石压盖、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 23 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化10GW拉晶硅项目 | 项目代码：2206-150222-04-01-400991 | 13.21 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许决〔2023〕6号 |  | 10.45 | 10.45 |  | 2.09 |  | 节水灌溉、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 24 | 内蒙古江美环保科技有限公司 | 包头市年处理3万t铜砷滤料综合回收利用项目（一期）（报告表） | 项目代码：2107-150222-04-01-810317 | 5.56 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 水保报告2022-60 |  | 3.89 | 3.89 |  | 0.89 |  | 节水灌溉、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 25 | 东方日升（包头）新能源有限公司 | 东方日升源网荷储一体化3GW组件项目 | 项目代码：2206-150222-04-01-780686 | 18.81 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕11号 |  | 14.58 | 14.58 |  | 4.72 |  | 节水灌溉、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 26 | 内蒙古立阳环保科技有限公司 | 内蒙古立阳环保科技有限公司年处理5万吨铝灰、铝渣综合利用项目 | 项目代码：2108-150222-04-01-545175 | 2.66 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许可〔2022〕13号 |  | 0.33 | 0.33 |  | 0.2 |  | 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 27 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司10万吨高纯晶硅项目 | 项目代码：2207-150222-04-01-265710 | 84.83 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水发〔2022〕231号 |  | 74.34 | 74.34 |  | 22.04 |  | 表土剥离、排水暗管、土地整治、碎石压盖、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 28 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司15万吨高纯工业硅余热发电项目 | 项目代码：2304-150222-04-01-765919 | 37.67 | 2023-2024 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水发〔2022〕232号 |  | 24.78 | 24.78 |  | 7.49 |  | 节水灌溉、表土剥离、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 29 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司15万吨高纯工业硅项目 | 项目代码：2207-150222-04-01-833718 |  | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化20万吨（一期10万吨）金属硅项目 | 项目代码：2302-150222-04-01-108089 | 55.24 | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  | 固水保许决〔2023〕2号 |  | 20.1 | 20.1 |  | 7.27 |  | 表土剥离、排水暗管、土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 未完成 |
| 31 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化20万吨（二期10万吨）金属硅项目 | 项目代码：2302-150222-04-01-797762 |  | 2022-2023 | 建成 |  | 未运营 |  | 已编制方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 固阳县煜铖铸造有限责任公司 | 固阳县煜铖铸造有限责任公司年产2万吨铸件项目 | 项目编号：2019-150222-43-03-014880 | 3.03 | 2019-2020 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 1.43 | 1.43 |  | 0.59 |  |  | 未完成 |
| 33 | 包头市清源易捷光伏科技有限公司 | 内蒙古包头市固阳县2GW新型太阳能光伏支架系统项目 | 固经信审批发[2015]2号 | 3.08 | 2015-2017 | 停建 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 1.46 | 1.46 |  | 0.60 |  |  | 未完成 |
| 34 | 包头市亘盛耐磨材料有限责任公司 | 包头市亘盛耐磨材料有限责任公司年产1万吨铸件项目 | 固发改字【2008】50号 | 1.04 | 2008-2010 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.49 | 0.49 |  | 0.20 |  |  | 未完成 |
| 35 | 包头市金山电业有限责任公司 | 包头市金山电业有限责任公司电力设施及水泥制品项目 | 固经信发【2021】159号 | 1.12 | 2009-2010 | 停建 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.22 |  |  | 未完成 |
| 36 | 包头市凯顺稀土镁业有限责任公司 | 包头市凯顺稀土镁业有限责任公司年产2万吨镁合金项目 | 内经信投规字【2011】512号 | 22.73 | 2009-2011 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 10.74 | 10.74 |  | 4.45 |  |  | 未完成 |
| 37 | 包头西蒙皮业服饰有限公司固阳分公司 | 包头西蒙皮业服饰有限公司固阳分公司年产60万双军警皮鞋项目 | 固经信审批发[2015]1号 | 1.66 | 2016-2017 | 建成 |  | 运营 |  | 未编制 |  |  |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.33 |  |  | 未完成 |
| 38 | 固阳县新天宝冶金辅料有限公司 | 固阳县新天宝冶金辅料有限公司年产18万吨膨润土及粘结剂加工 | 固发改字【2012】30号 | 5.83 | 2012-2014 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 2.76 | 2.76 |  | 1.14 |  |  | 未完成 |
| 39 | 固阳县正大矿山机械有限公司 | 固阳县正大矿山机械有限责任公司年产0.8万铸件项目 | 固发改字【2008】25号 | 0.74 | 2009-2010 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.15 |  |  | 未完成 |
| 40 | 内蒙古诚辉环保科技有限责任公司 | 内蒙古诚辉环保科技有限公司年处理60万只危废包装物及2万吨废包装袋项目 | 包发改审批字【2019】15号 | 1.62 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.77 | 0.77 |  | 0.32 |  |  | 未完成 |
| 41 | 内蒙古汇豪镁业有限公司 | 内蒙古汇豪镁业有限公司金属镁冶炼项目 | 包发改工备【2010】2号 | 20.48 | 2011-2013 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 9.68 | 9.68 |  | 4.01 |  |  | 未完成 |
| 42 | 内蒙古康德利环保科技有限公司 | 内蒙古康德利环保科技有限公司10万吨再生铅项目 | 2016-150222-32-03-319184 | 5.5 | 2017-2019 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  | 1.08 |  |  | 未完成 |
| 43 | 内蒙古科韵环保材料股份公司 | 内蒙古科韵环保材料股份公司尾矿资源综合利用项目 | 包发改产业字【2012】485号 | 15.9 | 2015-2016 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 7.51 | 7.51 |  | 3.12 |  |  | 未完成 |
| 44 | 内蒙古鑫恒阳环保科技有限公司 | 内蒙古鑫恒阳环保科技有限公司年产12万吨岩棉生产线项目 | 固经信审批发【2017】26号 | 8.38 | 2017-2019 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 3.96 | 3.96 |  | 1.64 |  |  | 未完成 |
| 45 | 新疆特变电工包头新能源有限公司 | 新疆特变电工包头新能源有限公司固阳新能源产业基地建设项目 | 固经信审批发【2015】1号 | 10.66 | 2016-2017 | 建成 |  | 停产 |  | 未编制 |  |  |  | 5.04 | 5.04 |  | 2.09 |  |  | 未完成 |
| 46 | 包头市贺宝金属材料有限公司 | 包头市贺宝金属材料有限公司年产15万吨工业用铝合金圆棒项目 | 项目代码：2107-150222-04-01-253854 | 5.8 | 2021-2022 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 2.74 | 2.74 |  | 1.14 |  |  | 未完成 |
| 47 | 固阳县平鹿物资再生有限公司 | 固阳县平鹿物资再生有限公司报废汽车回收拆解项目 | 项目代码：2020-150222-58-03-039140 | 1.12 | 2020-2023 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.22 |  |  | 未完成 |
| 48 | 万泰新材料（包头）有限公司 | 万泰新材料（包头）有限公司新建年产4万吨高端铝合金材料项目 | 项目代码：2104-150222-07-01-701036 | 3.9 | 2021-2022 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 1.84 | 1.84 |  | 0.76 |  |  | 未完成 |
| 49 | 包头市固鑫建筑材料有限公司 | 包头市固鑫建筑材料有限公司年产20万吨商品砼项目 | / | 1.07 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.21 |  |  | 未完成 |
| 50 | 包头市兴盛信达土石方工程有限公司 | 包头市兴盛信达土石方工程有限公司年产20万吨商品砼项目 | / | 1.07 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.21 |  |  | 未完成 |
| 51 | 包头市永煊公路工程有限公司 | 包头市永煊公路工程有限公司混凝土、沥青项目 | / | 2.75 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  | 0.54 |  |  | 未完成 |
| 52 | 内蒙古达力建建筑材料有限公司 | 内蒙古达力建建筑材料有限公司年产20万吨商品砼项目 | / | 1.07 | 2019-2020 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.21 |  |  | 未完成 |
| 53 | 包头时固泰混凝土有限公司 | 包头市固泰混凝土有限公司年产40万立方商品混凝土建设项目 | / | 1.61 | 2020-2021 | 建成 |  | 生产 |  | 未编制 |  |  |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.32 |  |  | 未完成 |
| 54 | 内蒙古大全新材料有限公司 | 年产35万吨高纯工业硅深加工 | 项目代码：2302-150222-04-01-502640 | 47.74 | 2022-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  | 22.56 | 22.56 |  | 9.36 |  |  | 未完成 |
| 55 | 内蒙古大全新材料有限公司 | 年产30万吨高纯工业硅加20万吨有机硅项目（二期）年产13万吨工业硅 | 项目代码：2303-150222-04-01-629550 |  | 2022-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |
| 56 | 内蒙古大全新材料有限公司 | 内蒙古大全新材料股份有限公司2*30MW余热发电项目 | 项目代码：2209-150222-04-01-240747 |  | 2022-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |
| 58 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升（包头）硅业有限公司2×35MW余热发电项目 | 项目代码：2301-150222-04-01-723989 | 94.85 | 2023-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  | 44.83 | 44.83 |  | 18.59 |  |  | 未完成 |
| 59 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化15万吨高纯多晶项目 | 项目代码：2208-150222-04-01-550823 |  | 2022-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未完成 |
| 62 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化二期10GW拉晶项目 | 项目代码：2208-150222-04-01-193255 | 7.32 | 2022-2024 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  | 3.46 | 3.46 |  | 1.43 |  |  | 未完成 |
| 63 | 包头市格索兰新能源有限公司 | 年产1亿平方米太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 项目代码：2206-150222-04-01-807165 | 38 | 2022-2025 | 未建 |  | 未运营 |  | 未编制 |  |  |  | 17.96 | 17.96 |  | 7.45 |  |  | 未完成 |
| 已建区小计 |  |  |  | 696.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已编报水土方案项目小计 |  |  |  | 575.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 883.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.57 |  |  | 458.57 | 173.25 |  |  |  |

表1-9                     地块2（下湿壕片区）工矿用地入驻项目情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 立项文号 | 防治责任范围（hm²） | 建设年限 | 经营状况 | 生产情况 | 水保方案编制情况 | 水土保持方案批复 | 土石方量（万m³） |  | 主要水土保持措施 | 绿化面积 | 水土保持设施 竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方开挖 | 土方回填 |  |  |  |
| 1 | 包头市吉宇钢铁有限责任公司 | 包头市吉宇钢铁有限责任公司整合搬迁绿色升级改造项目 | 项目代码： 2110-150222-07-02-847221 | 115.35 | 2021-2023 | 建成 | 生产 | 已编制方案 | 固水发〔2022〕188号 | 13.74 | 13.74 | 表土剥离、排水暗管、 土地整治、空地绿化、密目网苫盖 | 4.25 | 未完成 |
| 2 | 包头市鑫丰特钢有限责任公司 | 年产15万吨镍铁合金技改扩建项目 | 包经信投规发(2011)406号 | 21.29 | 2012-2013 | 建成 | 停产 | 未编制 |  | 10.06 | 10.06 |  | 4.17 | 未完成 |
| 3 | 包头市天威科技环保工贸有限公司 | 20万吨矿渣粉项目 | 固发改字【2008】123号 | 10.44 | 2008-2009 | 建成 | 停产 | 未编制 |  | 4.94 | 4.94 |  | 2.05 | 未完成 |
| 合计 |  |  |  | 147.08 |  |  |  |  |  | 28.74 | 28.74 |  | 10.47 |  |

平面布局

总体布置

园区总体布局结合地形、地质条件以及目前的土地利用现状、综合考虑规划工业上下游产业链的关系以及生态环境要求、环境保护需要等因素，进行科学的空间布局规划。

根据园区产业发展规划，依托西侧的包白公路（S210）、北侧的一级公路及东侧至石拐区的三条主要对外交通道路，形成对外交通较为完善的包头金山经济开发区。工业区用地性质以三类工矿用地为主，在各产业区块之间留有大面积的生态绿化空间，在组团内部形成较为合理的产业循环链条，实现产业区的可持续发展。

地块2（下湿壕片区）依托北侧S311为主要对外交通，工矿用地性质以三类工矿用地为主。

根据自然资源部印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》对园区用地进行分类。

（1）工矿用地（10）

规划范围内工业用地为三类工业用地，共计1151.36hm²。其中地块1（金山产业园北区）工业用地面积为1004.28hm²，地块2（下湿壕片区）内工业用地为147.08hm²。

（2）公共管理与公共服务设施用地（08）

规划范围内机关团体用地，用地面积为1.07hm²。位于金山产业园内。地块2（下湿壕片区）内

公共管理与公共服务设施用地。

（3）商业用地（09）

规划范围内的加油加气站用地，用地面积为4.37hm²。位于金山产业园内。下湿壕片

区内商业用地。

（4）交通运输用地（12）

规划范围内的城镇道路用地和社会停车场用地，用地面积为93.79hm²。其中金山产

业片区内城镇道路用地面积为78.62hm²，社会停车场用地面积为12.08hm²；地块2（下湿壕片区）内城镇道路用地面积为3.09hm²。

（5）公用设施用地（13）

规划公用设施用地面积为10.66hm²。地块2（下湿壕片区）内无公共设施用地

（6）绿地与开敞空间用地

规划范围内的绿地与开敞空间用地，用地面积为5.37hm²。其中地块1（金山产业园北区）内绿地与开敞空间用地面积为3.54hm²；地块2（下湿壕片区）内绿地与开敞空间用地面积为1.83hm²。

（7）陆地水域

规划范围内的陆地水域，用地面积为1.10hm²。其中地块1（金山产业园北区）无陆地水域；地块2（下湿壕片区）内陆地水域用地面积为1.10hm²。

地块1（金山产业园北区）规划集中建设区用地详细汇总表见下表1-10，地块2（下湿壕片区）规划集中建设区用地详细汇总表见下表1-11。

表1-10         地块1（金山产业园北区）规划集中建设区用地详细汇总表

| 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 类别名称 | 面积(hm²) | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 1.07 | 0.01 |
|  | 801 |  | 机关团体用地 | 1.07 | 0.01 |
| 9 |  |  | 商业服务业用地 | 4.37 | 0.40 |
|  | 901 |  | 商业用地 | 4.37 | 0.40 |
|  |  | 90105 | 公用设施营业网点用地 | 4.37 | 0.40 |
| 10 |  |  | 工矿用地 | 1004.28 | 90.11 |
|  | 1001 |  | 工业用地 | 1004.28 | 90.11 |
|  |  | 100103 | 三类工业用地 | 1004.28 | 90.11 |
| 12 |  |  | 交通运输用地 | 90.70 | 8.15 |
|  | 1207 |  | 城镇道路用地 | 78.62 | 7.10 |
|  | 1208 |  | 交通场站用地 | 12.08 | 1.05 |
|  |  | 12083 | 社会停车场用地 | 12.08 | 1.05 |
| 13 |  |  | 公用设施用地 | 10.66 | 1.00 |
|  | 1302 |  | 排水用地 | 2.04 | 0.19 |
|  | 1303 |  | 供电用地 | 2.87 | 0.27 |
|  | 1304 |  | 供燃气用地 | 3.06 | 0.28 |
|  | 1309 |  | 环卫用地 | 2.04 | 0.19 |
|  | 1310 |  | 消防用地 | 0.65 | 0.07 |
| 14 |  |  | 绿地与开敞空间用地 | 3.54 | 0.33 |
|  | 1402 |  | 防护绿地 | 3.54 | 0.33 |
| 总计 |  |  |  | 1114.62 |  |

表1-11           地块2（下湿壕片区）规划集中建设区用地详细汇总表

| 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 类别名称 | 面积(hm²) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  | 工矿用地 | 147.08 | 96.07 |
|  | 1001 |  | 工业用地 | 147.08 | 96.07 |
|  |  | 100103 | 三类工业用地 | 147.08 | 96.07 |
| 12 |  |  | 交通运输用地 | 3.09 | 2.02 |
|  | 1207 |  | 城镇道路用地 | 3.09 | 2.02 |
| 14 |  |  | 绿地与开敞空间用地 | 1.83 | 1.20 |
|  | 1402 |  | 绿地与开敞空间用地 | 1.83 | 1.20 |
| 17 |  |  | 陆地水域 | 1.10 | 0.71 |
| 合计 |  |  |  | 153.10 | 100 |

规划建设性质

包头金山经济开发区是自治区级工业园区，自治区工业循环经济试点示范园区，自治区及全国范围内的承接产业转移示范园区，包头稀土高新区合作共建园区，包头市山北地区协同发展合作共建园区及中蒙跨境工业园区加工园区，并位于沿黄河、沿交通干线主要产业发展带。大力发展循环经济，推动山北地区区域协同发展，主动承接包头市、自治区的产业转移及蒙古国资源进行生产加工。

包头金山经济开发区规模

（1）用地规模

根据《包头市人民政府关于确认开发区四至范围划定成果的函》，包头金山经济开发区包含2个地块，总面积为1267.72hm²。其中，地块1四至范围为东至明登转盘、南至胜利壕、西至国道210、北至固阳大道，面积1114.62hm²，地块2四至范围为东至学田会、南至白银合套、西至白银合套，北至省道311，面积153.10hm²。

（2）人口规模

规划包头金山经济开发区是以工业生产为主的区域，且与金山镇新区仅一路相隔，故产业集中区内不考虑设置集中的居住用地，其人口规模是指工业用地内的就业人口及其家属，园区内的人口主要居住在金山镇中心城区内。

按照各产业用地面积、产业性质及规模所确定的各产业用工总量，结合园区发展目标，目前园区人口规模约为5000人，预测2035年可安置就业人口数为2.55万人。

产业发展空间布局

结合《包头金山工业园区总体规划（2023～2035)》总体空间布局，根据园区地形地貌、水电、交通走向体系及产业布局现状要求，充分考虑区位交通特点和周边发展环境，按照循环经济产业链关系合理进行空间结构布局，力求同一主题的工业项目在空间上形成连续不间断区域，以突出规模效应和群体组合优势。同时坚持产业布局规划与基础设施规划布局最佳匹配、项目布局与区域环境关系协调发展原则，达到项目投资最省、利用最方便、开发成本最低，实现发展与自然的和谐统一。

综合考虑以上因素，包头金山经济开发区在原有规划的基础上进行调整，形成“一园两区”的工业格局。金山工业区现有区域依托希望集团、万泰、贺宝、汇豪镁业、奥原新材料等基础性产业，拓展下游产业链，重点发展先进有色金属、先进非金属材料和新能源材料产业。依托固阳县优质风、光资源，重点发展新能源装备制造产业。增加化工板块，重点发展工业硅、多晶硅、有机硅及下游深加工等新能源新材料化工产业，围绕“碳中和、碳达峰”目标，重点发展源网荷储、制氢储氢、氢能冶金化工等新型绿电冶金化工全产业链项目。通过节能技术改造和清洁能源应用，构建绿能冶金示范基地。创建“源网荷储”清洁能源消纳互补基地，推动增量配售网改革，形成“电价洼地”。

园区产业定位

重点发展先进金属冶炼加工、新能源新材料制造产业；拟在包头金山经济开发区区域内培育金山园区化工集中区，该集中区依托丰富的硅石资源优势，重点发展工业硅、多晶硅、有机硅及下游深加工等新能源新材料化工产业，围绕“碳中和、碳达峰”目标，重点发展源网荷储、制氢储氢、氢能冶金化工等新型绿电冶金化工全产业链项目。

园区经济发展目标

依托包头金山经济开发区现有经济基础，发挥园区及周边地区的资源优势，以及园区后发优势，巩固提高传统产业优势，培育新型产业发展优势，推进园区基础产业、新型产业共同发展。未来园区将打造金属冶炼及深加工、新能源及装备制造、固废综合利用、新型材料百亿以上产业集群，发展成为内蒙古自治区传统产业循环化改造示范园区、包头产业创新发展示范园区的主引擎。

突出工业主导地位做大做强。抓住包头打造世界“两都”契机，大力发展新能源及风光装备制造产业，壮大新材料产业，推进传统产业提档升级、战新产业提质扩量，以新能源带动新工业，全年实现工业产值300亿元。持续推进大规模、高质量的新能源开发，力争新增新能源装机200万千瓦年底并网，累计达410万千瓦。绘好光伏绿能“新画卷”，重点以硅产业为核心发展先进制造业，推动续建的东方日升、弘元硅产业系列项目全面投产，东方希望光伏型材、大全有机硅等项目开工建设，积极引进切片、电池片、焊带、支架、背板、坩埚等光伏配套项目；支持东方日升组件产能稳中有扩，推动“源网荷储”一体化发展。

吹响风电装备制造“协奏曲”，年内建成山东中车整机项目，与中国质量认证中心合建实验风场等检验检测基地；引进建设涵盖塔筒、叶片、发电机、齿轮箱、铸锻件、电气设备等风电装备制造和运维全产业链。推动新材料产业跑出发展“加速度”，全面完成吉宇、德顺合并重组、绿色改造，引进稀土多元合金光伏钢板项目；实施新恒丰再生铝项目，推进贺宝、万泰铝业稳产增产；启动凯顺镁业，推动圣泉科利源稀土合金材料项目投产。培育氢能产业实现“零突破”，加快推动化工监测点认定，推进中能建制氢储氢、华电科工电解槽、金风储能电池落地投产，谋划布局制氢电源、电解槽隔膜、加氢枪、制冷系统等产业。新产业占规上工业比重达到30%以上，园区产业集中度达到85%。明晰园区产业定位，按照集约节约原则，加快要素集聚，提高亩产效益，建设低碳园区。

瞄准国内领先产业园区的产出标准和类似厂区的就业密度，结合周边相关园区土地产出率及规划范围可建设用地分析，对园区产业规模进行预测。

规划到近期2025年园区总产值达到300亿元；规划期末2035年，园区总产值达到1000亿元，可容纳就业人口约2.55万人。

表1-12                                   园区现有产业发展规模

道路交通规划

地块1（金山产业园北区）道路交通规划

（1）对外交通规划

1）区域交通设施现状：

包白公路（S210）：位于园区西侧，南接包头市，北至白云鄂博。

S311省道：位于园区东侧，西至巴彦淖尔市，东至武川县。

固石公路：位于园区东侧，向东南方向与石拐区相连。

包固一级公路：位于园区北侧，西与包头市相连，东至明灯村。

包百一级公路（S211）：由园区北侧一级公路环岛向北通向百灵庙。

2）铁路

固阳县金山镇在园区南侧拟建一条铁路线，由明安站（包头—白云鄂博铁路线）出发到包头金山经济开发区，铁路总长度27.854km，并在园区南侧干河槽处拟建货运站点。铁路的建设可为园区的货运流通提供高效的服务。铁路目前还未建设。

3）公路

规划范围东、西、北三面均有良好的对外交通出入口，分别为西侧的包白公路（S210）、北侧的包固一级公路、包百一级公路（S211）、S311省道以及东侧的固石公路，包白公路（S210）红线宽度为40m，包固一级公路红线宽度为70m，其余两条公路红线宽度均为50m。对外公路目前已建设完成。

（2）内部交通规划

根据园区的用地结构及地形特点，规划采用方格网为主的路网形式，体现园区道路便捷、通达性强的特点。

规划园区道路分为两级：主干路和次干路。主干路设计车速为40—60km/h，次干路设计车速为40km/h。

规划园区主干路为一横两纵，道路间距为800―2000m。一横为纬三路两纵为经二路及经四路，其中经二路和经四路向北延伸至包固一级公路，是园区对外联系的重要通道。规划经二路和经四路红线宽度均为30m，纬三路的红线宽度为30m，道路断面为一块板形式。

规划园区次干路中，纬一路和纬二路扩建段红线宽度为50m，纬二西路、纬二中路（电厂北侧）、纬二东路、经三路（电厂西侧）、经一路红线宽度均为40m，支一路北段（原经一路）、纬一路西段（经1路-经2路段）红线宽度均为30m。道路间距为500m—1000m，道路断面均为一块板式。规划园区内部道路的交叉口形式主要为平面交叉的形式。

园区道路建设情况表1-6，地块1（金山产业园北区）道路规划见附图9，地块2（下湿壕片区）道路规划见附图24。

      - 地块2（下湿壕片区）道路交通规划

地块2（下湿壕片区）北侧有S311(武海线)，修建两条次干道向北延伸与S311相接，道路红线宽度30m。

绿地系统规划

规划包头金山经济开发区不设置公园绿地，在各工业用地和其他用地之间均设置绿化隔离带，地块1（金山产业园北区）规划防护绿地面积为3.54hm²，地块2（下湿壕片区）规划防护绿地面积为1.83hm²。

供电工程规划

（1）电力负荷预测

根据《城市电力规划规范》（GB/50293-2014)和固阳县现状城镇用地负荷密度，对园区的电力负荷采用规划单位建设用地指标法进行预测。计算得出园区最大用电负荷为55.038万KW。

（2）电源与配电电压

220KV变电站作为整个园区的主供电源，向园区提供110/35/10KV等级供电线路。规划220KV变电站深入负荷中心，按配电网络设计，采用放射型网格和T接型网络供电。

（3）高压走廊及防护要求

220KV及110KV线路采用架空敷设。架空线路按规划预留的高压走廊统一布置，走廊控制宽度为：35KV按15-20m控制，110KV按15-25m控制，220KV按30-40m控制，500KV按60-75m控制。

（4）供电现有工程

现状包头金山经济开发区西侧有220KV变电站一座（固南变)，容量为180MW，在园区南侧有500KV变电站一座（固阳变)，容量为750MW。

园区范围内现状有万胜220KV变电站、包钢110固阳矿山变电站、明登110KV变电站。

给排水规划

（1）供水规划

1）工业用水工程规划

①工业用水现状

园区的工业用水主要水源为包头市大青山生态供水工程的包头——固阳输水管道工程，该工程年供水能力4000万m³，起点为包头市大青山生态供水工程的2号泵站，终点为包头金山经济开发区，主要为固阳县工业、农业、生活以及生态建设提供用水水源。

园区已建供水厂一座，位于园区外东南侧的地势较高处，设计处理规模为4.7万m³/d。供水厂占地3.2hm²。

②工业用水需求预测

企业现状年用水量561.4万m³/年，依据园区产业发展规划，规划实施后，预计园区总的年工业用水量为3500万m³/a。工业用水由包头－固阳输水管道工程与中水联合供给。包头－固阳输水管道工程由位于包头钢铁集团厂区内的申银集团黄河净水厂为起点。现状该供水工程已经建设完成，投入使用，可以满足园区规划产业发展用水的需求。

2）生活给水工程规划

①生活给水水源

园区生活用水接金山镇市政供水管网，依据《固阳县国土空间总体规划（2021-2035）》，金山镇中心城区水源地位于阿塔山水库。阿塔山水库位于黄河支流昆都仑河上游，距离固阳县城约4km，是一座以供水、防洪为主，兼有拦沙功能的综合利用水利枢纽工程。满足园区生活用水需求。

②生活用水量预测

根据园区规划，园区人口规模为3.51万人。根据《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)，内蒙古地区的城市居民生活用水量为80~135L/人·d，平均日综合生活用水定额取110L/人·d，考虑生活区不在工业园区范围内，按照以上标准的一半计算，则规划期末园区用水量为1485m³/d。

（2）排水工程规划

1）污水工程规划

①污水处理方式

工业污水由厂区自行处理，达到排放标准后排入到园区内的市政管道进入污水处理厂。本园区生活污水由工业园区规划小型污水处理厂处理。包头金山经济开发区污水处理厂选址位于园区西南侧，处理规模0.5万吨/d，园区内的生活污水通过污水管网排入到污水处理厂内处理，达到排放标准后排入到园区内的绿地及排水明沟（暗管）内。

②污水量预测

园区生活污水量按生活给水量估算，污水排放系数取0.85，日变化系数取1.3，预测规划期末园区最高日生活污水量约为1641m³/d。

③污水管网规划

污水管线的布置原则是尽可能利用有利地形，使污水管道的坡度与地面一致，以减少管道的埋深，尽可能减少或少设中途泵站。污水干管一般沿道路布置，通常设置在机动车道下，尽可能避免穿越河道等障碍物，尽量减少与其他地下管线交叉，沿纬二路、纬三路设污水干管，管径为D600—D1000，其他道路下污水管管径不小于D400。

2）中水利用

污水处理厂的中水主要作为为园区浇洒道路及绿化用水。规划沿纬二路、纬三路设中水管，管径为DN300mm—DN600mm。

3）雨水工程规划

结合包头金山经济开发区新建道路，逐步完善雨水排除系统。优先建设污水系统，但新建道路必须同时建设雨水管沟，以避免今后对道路进行开挖。污水处理厂的中水主要作为园区浇洒道路及绿化用水。规划沿纬二路西段、纬三路设中水管。

结合包头金山经济开发区的排水实际情况，充分利用其南侧的河渠作为雨水收集湿地，建议通过雨水截流和渗透系统，生态功能区雨水利用系统来建设海绵城市。具体来说，道路雨水可以通过排水明沟或暗管排入沿途的大型蓄水池或通过渗透方式补充地下水。同时，各个功能区可以沿着排水道修建可渗透的浅沟，表面植有草皮，供雨水径流时下渗。对于超过渗透能力的雨水，我们可以将其引入南排沟雨水湿地，既可以作为水景，也可以继续下渗，达到雨水的有效利用和生态保护的目的。

（3）基础设施管网布置

包头金山经济开发区已完成配套的各类管网中，已建污水管线22289m，雨水管线27189m，生活给水管线24744m，工业给水管线13741m，中水管线32993m。

包头金山经济开发区基础设施各类管线完成统计见表1-7。

控制指标体系

(一)容积率

二类工业用地、三类工业用地：≥0.6；≤1.5；

加油站加气站用地、排水用地（污水提升泵站）供热用地、消防用地、供燃气用地、供电用地、供水用地：≥0.6；

一类物流仓储用地：≥1.2；

行政办公用地：≥1.5；

(二)建筑密度

二类工业用地、三类工业用地：≥40；

加油站加气站用地、排水用地（污水提升泵站）供热用地、消防用地、供燃气用地、供电用地、供水用地：≥35；

一类物流仓储用地：≥50；

行政办公用地：≥35；

(三)绿地率

二类工业用地、三类工业用地：≤20；

加油站加气站用地、消防用地、供燃气用地、供电用地：≥25；

排水用地（污水提升泵站）、供热用地：≥35；

供水用地：≥30；

一类物流仓储用地：≥25；

行政办公用地：≥90；

防护绿地：≥90；

(四)建筑高度控制

二类工业用地、三类工业用地：≥24；

加油站加气站用地、排水用地（污水提升泵站）供热用地、消防用地、供燃气用地、供电用地、供水用地：≥12；

一类物流仓储用地：≥24；

行政办公用地：≥24；

(五)工业地块上限制的设施

园区工业用地内可兼容工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

工业用地绿地率不得超过20%。

规划区内各类建筑的间距控制，应符合《包头市城乡规划技术规定》相关章节的规定。除需遵循上述退界要求外，园区内已建成的市政管网两侧的建(构)筑物，需各退让市政管线5m。

园区各类用地控制性指标见表1-13。

表1-13                                           园区控制性指标

| 序号 | 用地性质 | 容积率 | 建筑系数 | 建筑高度 | 绿地率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二类工业用地 | ≥0.6；≤1.5 | ≥40 | 24 | ≤20 |
| 2 | 三类工业用地 | ≥0.6；≤1.5 | ≥40 | 24 | ≤20 |
| 3 | 供燃料用地 | 0.6 | 35 | 12 | 25 |
| 4 | 防护绿地 |  |  |  | 90 |
| 5 | 加油站加气站用地 | 0.6 | 35 | 12 | 25 |
| 6 | 排水用地（污水提升泵站） | 0.6 | 35 | 12 | 35 |
| 7 | 非建设用地 |  |  |  | 90 |
| 8 | 一类物流仓储用地 | 1.2 | 50 | 24 | 25 |
| 9 | 行政办公用地 | 1.5 | 35 | 24 | 90 |
| 10 | 供热用地 | 0.6 | 35 | 12 | 35 |
| 11 | 消防用地 | 0.6 |  |  |  |
| 12 | 供燃气用地 | 0.6 | 35 | 12 | 25 |
| 13 | 供电用地 | 0.6 | 35 | 12 | 25 |
| 14 | 供水用地 | 0.6 | 35 | 12 | 30 |

园区竖向布置与土石方调配

园区竖向布置

- 竖向设计原则

竖向设计首先必须保证园区的防洪排涝安全、用地地面排水安全、相关工程建设与使用安全，并保护水系，防止水土流失；同时竖向规划也必须结合园区的现状地形地貌、相关规划定位与空间安排，确保竖向规划方案在园区建设中的适用性。

针对各片区空间布局，在满足安全适用的前提下，根据所在片区地形特点分别制定各自适用的竖向规划策略，真正做到因地制宜，最大程度地减少填挖方。

- 场地竖向布置

地块1（金山产业园北区）规划范围内大的地貌单元属低山丘陵，地貌单一，微地貌单元属于山间冲洪积扇。地形比较平缓，整体地势东高西低，北高南低，坡度小于20‰，地面高程在1334.69-1435.07m之间，最大高差为100.38m，规划高程为1336.05-1436.00m，整体呈平坡式布置。地块1（金山产业园北区）地形分析见附图35。

地块2（下湿壕片区）规划范围内大的地貌单元属低山丘陵，地貌单一，微地貌单元属于山间冲洪积扇。地形比较平缓，整体地势东高西低，南高北低，坡度小于20‰，地面高程在1485.59-1538.52m之间，最大高差为52.93m，规划高程为1487.20-1536.50m，整体呈平坡式布置。地块2（下湿壕）地形分析见附图36。

地块竖向布置总体采用平坡式，通过合理利用自然地形、以高填低、移挖作填。场平后各建设地块坡度小于2%。规划各建设地块均采用平坡式地面形式，地面一般坡度控制在0.3%—2%并与周边道路顺坡衔接以便于地块排水及地块出入口的设置。

道路设计时纵坡一般应控制不小于0.3%以利于排水，对于纵坡小于0.3%的区域，道路两侧应设置锯齿形偏沟或加密雨水收集口，适当加大该路段处道路横坡及雨水干管纵坡来满足排水要求，道路最大纵坡小于2.0%。各类建设用地最大坡度均能满足《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）的规定。

结合包头金山经济开发区的排水实际情况，充分利用其南侧的河渠作为雨水收集湿地，建议通过雨水截流和渗透系统，生态功能区雨水利用系统来建设海绵城市。具体来说，道路雨水可以通过排水明沟或暗管排入沿途的大型蓄水池或通过渗透方式补充地下水。同时，各个功能区可以沿着排水道修建可渗透的浅沟，表面植有草皮，供雨水径流时下渗。对于超过渗透能力的雨水，我们可以将其引入南排沟雨水湿地，既可以作为水景，也可以继续下渗，达到雨水的有效利用和生态保护的目的。

- 道路竖向布置

地块1（金山产业园北区）内道路高程整体为东部高、西部低，北部高，南部低，依据园区的道路系统规划，本区内的道路依托西侧的包白公路（S210）、北侧的一级公路及东侧至石拐区的三条主要对外交通道路，形成较为完善对外交通网络。建立与园区布局与土地利用相适应、由主干道、次干道组成的结构合理的园区内部道路网络系统。园区已建及在建道路长25.98km，初步形成“三横五纵四出口”路网结构。

区内道路总体沿现状地势布置，地块周边道路高程略低于区内地块。

道路土石方设计在满足防洪标准、排水纵坡、道路纵坡、综合管线敷设及尽量利用原有地形等要求的基础上，进行优化调整，做到道路与地块的高程衔接合理，尽量避免大量填挖土石方。

防洪规划

（1）规划目标及原则

防洪治水，防御、减轻洪涝灾害，维护职工的生命安全和企业财产安全，保障产业园区生产正常进行。

防洪工作坚持贯彻“以防为主、防排结合”的总原则。实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则，确保园区不受洪水的威胁。

（2）设防地区范围

规划园区位于固阳县金山镇镇区的东南侧，现状南排沟由东向西从园区东南角穿过，本次规划的设防地区范围主要为河沟及沿线两侧用地。

（3）防洪标准

根据《防洪标准》（GB50201-94)、《城市防洪设计规范》（CJJ50-92)及《固阳县总体规划》，园区内的防洪标准为20年一遇。

（4）防洪系统

根据园区的自然条件，城市防洪应在现有防洪体系的基础上，采用以泄为主的方针，加强与上游地区的协调，在区域内形成完善的防洪体系。

对淤塞严重影响排洪的重点河段进行疏浚清挖，确保行洪河道的畅通。

严格控制河道两岸的开发建设，避免人类活动对河道防洪能力造成不利影响。河道整治除考虑防洪要求外，也要考虑河道两岸城市景观和生态环境的要求。

（5）防洪排涝措施

园区附近无大的河流，因此园区主要应防止内涝。在主汛期由于强降雨有可能使园区形成局部内涝。因此，园区在开发建设过程中，一定要按照雨水排除规划的要求同步建设雨水排除管网，避免因内涝对园区生产装置造成不利影响。

1）防洪与排水系统规划

结合金山产业园区排水实际情况，考虑到充分利用规划中位于金山工业园区南侧的河渠作为雨水收集湿地。

对此，可通过实施雨水截污与渗透系统和生态小区雨水利用系统来建设海绵城市。

2）具体举措

①道路雨水处理

道路雨水通过排水明沟或暗管排入沿途的大型蓄水池或通过渗透补充地下水。道路设计时纵坡一般应控制不小于0.3%以利于排水。对于纵坡小于0.3%的区域，道路两侧应设置锯齿形偏沟或加密雨水收集口。

地块1地势在南排沟以北为北高南低，南排沟以南为南高北低，南排沟以北的区域总体规划设计在包百公路和纬三路交叉口、经三路与纬三路交叉口，经四路与纬三路交叉口设计三个雨水排放口，排水去向为南排沟，在南排沟以北的地块设置两处雨水排放口，排水去向也为南排沟。

地块2地势南高北低，主体设计在沿两条外出道路与沟渠交叉口地方设计两处雨水排放口，排水去向为北侧沟渠。

②园区内渗透浅沟与湿地

在园区内沿着排水道修建可渗透浅沟，并在浅沟表面种植草皮。

如果雨水超过浅沟的渗透能力，多余的雨水则进入雨水湿地，作为水景或继续下渗。

③道路设计与坡度控制

道路最大纵坡小于2.0%。各类建设用地最大坡度均能满足《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）的规定。

④河道整治与防洪措施

园区南侧河道采取裁弯取直、清挖整治。积极疏通河道，增加河道过流能力，确保行洪安全。结合河道绿带建设，提高园区防洪安全性。

3）防洪影响区域评估

目前，经过与内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室的沟通了解，得知该园区不需要编制防洪影响区域评估报告。建议园区管理办公室加强与当地水利、气象等部门的沟通和合作，及时了解最新的防洪信息和技术，确保园区的防洪工作得到有效保障。同时，也需要在园区规划和建设中充分考虑防洪因素，确保园区的安全和可持续发展。

土石方平衡

土石方平衡原则

可操作性和综合利用原则：土石方平衡充分考虑施工组织、土石方材质和数量等因素；土石方调运遵循挖填同时、就近回填的原则，尽量综合利用土石方。

环境保护原则：保护表土，用于后期绿化覆土，施工期间在临时堆土场设置单独设置表土堆存区集中堆置。

土石方平衡分析

本评估报告土石方平衡分析如下：

①园区各建筑区域绿地工程绿化覆土厚度按25～30cm考虑，道路两侧绿地及防护绿地绿化覆土厚度按25-30cm，局部加厚至80cm（适用于深根性乔木种植）；

②园区各地块挖填合理，无借方，无弃方，不设取土场和弃渣场，满足工程本身以及水土保持的要求；

③园区内地块场地平整产生的土方可调运至各地块利用；

④园区内已建，在建、未建区域产生的建筑垃圾可考虑用于道路及市政配套设施工程路基回填以及园区内场地凹地回填；

⑤园区内占用的林地、草地及耕地等区域均需按要求进行表土剥离，剥离厚度按耕地0.30cm，林地和草地0.15m考虑，剥离的表土后期用作绿化覆土；

⑥园区内各类砌筑块石、砂砾料、筑路沥青等建筑用料不列入土石方平衡计算中；

⑦园区土石方平衡计算均按自然方进行计算。

分项工程土石方平衡

- 已编报水土保持方案项目土石方工程

由前表1-8可知，园区内已编报水土保持方案的项目有32个，其中地块1（金山产业园北区）31个，地块2（下湿壕片区）1个。涉及区域面积为691.27hm²，总挖方量326.71万m³，总填方量326.71万m³，无借方，无弃方。其土石方开挖及回填主要有表土剥离及利用、土地整治、主体建筑土石方工程。

根据上述已实施项目土方实际产生量，平均每公顷挖方0.47万m³，平均每公顷填方0.47万m³，本次评估根据已编报水保方案项目土石方情况，按面积比例推算园区已建区域和未建区域同类型项目的土方挖填量。

园区已编报的水土保持方案项目土石方统计情况，详见下表1-14。

表1-14                                                              已编报水土保持方案项目土石方工程                                           （单位：万m³）

| 分区 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 防治责任范围（hm²） | 土方开挖（万m³） | 土方回填（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块1（金山产业园北区） | 1 | 包头市新恒丰能源有限公司 | 包头市新恒丰能源有限公司年产50万吨轻金属材料加工项目 | 52.23 | 14.25 | 14.25 |
|  | 2 | 固阳义正诚碳素有限公司 | 固阳义正诚碳素有限公司25万吨/年碳素项目 | 18.27 | 1.66 | 1.66 |
|  | 3 | 包头市新恒丰能源有限公司 | 包头市新恒丰能源有限公司铝厂供电工程 | 2.04 | 0.89 | 0.89 |
|  | 4 | 包钢集团固阳矿山有限公司 | 包钢集团固阳矿山有限公司240万吨/年链回环球团项目 | 37.99 | 8.30 | 8.30 |
|  | 5 | 内蒙古奥原新材料有限公司 | 内蒙古奥原新材料有限公司10000吨/年锂离子电池负极材料项目 | 5.45 | 2.09 | 2.09 |
|  | 6 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头固阳包头金山经济开发区热电厂2*350MW发电机组工程 | 53.40 | 37.77 | 37.77 |
|  | 7 | 包头市港亿隆能源服务有限公司 | 包头市港亿隆能源服务有限公司输供气项目 | 0.39 | 0.23 | 0.23 |
|  | 8 | 包头海平面金属科技有限公司 | 包头海平面金属科技有限公司年产200万吨水泥、熟料项目 | 69.35 | 18.72 | 18.72 |
|  | 9 | 包头市维尔佳机电修造有限公司 | 包头市维尔佳机电修造有限公司机电设备 | 1.09 | 0.31 | 0.31 |
|  | 10 | 包头市西贝建筑机械有限公司 | 包头市西贝建筑机械有限公司施工升降机、塔机建筑机械设备智能化生产制造建设项目 | 2.33 | 1.38 | 1.38 |
|  | 11 | 固阳县华茂机动车检测有限责任公司 | 固阳县华茂机动车监测中心机动车检测项目 | 5.75 | 0.76 | 0.76 |
|  | 12 | 华维农装智谷（内蒙古）有限公司 | 华维农装智谷滴管新材料项目 | 2.07 | 0.31 | 0.31 |
|  | 13 | 内蒙古港亿天然气有限公司 | 土右旗·至固阳金山工业园区天然气工程 | 0.77 | 0.45 | 0.45 |
|  | 14 | 内蒙古宏盛美亚科技环保设备有限公司 | 内蒙古宏盛美亚环保设备有限公司年产50台尾矿干排设备生产项目 | 1.99 | 1.88 | 1.88 |
|  | 15 | 内蒙古特变电工能源装备有限公司 | 内蒙古特变电工能源装备有限公司特变电工风电塔筒项目 | 6.50 | 2.28 | 2.28 |
|  | 16 | 包头市扩疆物流有限公司 | 包头市扩疆物流有限公司物流配送项目 | 2.41 | 0.50 | 0.50 |
|  | 17 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司 | 固阳县泰恒贸易有限责任公司年产120万吨铁矿粉精选造块技术改造项目 | 34.63 | 10.04 | 10.04 |
|  | 18 | 新恒丰能源有限公司 | 新恒丰能源有限公司一般工业固体废物渣场建设项目（一期） | 10.91 | 3.49 | 3.49 |
|  | 19 | 包头市腾领新材料科技有限公司 | 包头市腾领新材料科技有限公司年产10万吨环保型自焙电极项目 | 3.79 | 0.64 | 0.64 |
|  | 20 | 内蒙古铭都管理有限公司 | 内蒙古铭都管理有限公司风力发电装备制造标准化厂房建设项目 | 4.69 | 2.32 | 2.32 |
|  | 21 | 固阳县中晟环保科技有限公司 | 固阳县中晟环保科技有限公司年无害化处理4万吨大修渣及年产5万吨精炼渣项目 | 3.41 | 1.33 | 1.33 |
|  | 22 | 内蒙古大全新材料有限公司 | 年产30万吨高纯工业硅加20万吨有机硅项目（一期）年产15万吨工业硅 | 38.48 | 54.89 | 54.89 |
|  | 23 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化10GW拉晶硅项目 | 13.21 | 10.45 | 10.45 |
|  | 24 | 内蒙古江美环保科技有限公司 | 包头市年处理3万t铜砷滤料综合回收利用项目（一期）（报告表） | 5.56 | 3.89 | 3.89 |
|  | 25 | 东方日升（包头）新能源有限公司 | 东方日升源网荷储一体化3GW组件项目 | 18.81 | 14.58 | 14.58 |
|  | 26 | 内蒙古立阳环保科技有限公司 | 内蒙古立阳环保科技有限公司年处理5万吨铝灰、铝渣综合利用项目 | 2.66 | 0.33 | 0.33 |
|  | 27 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司10万吨高纯晶硅项目 | 84.83 | 74.34 | 74.34 |
|  | 28 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司15万吨高纯工业硅余热发电项目 | 37.67 | 24.78 | 24.78 |
|  | 29 | 弘元能源科技（包头）有限公司 | 弘元能源科技（包头）有限公司15万吨高纯工业硅项目 |  |  |  |
|  | 30 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化20万吨（一期10万吨）金属硅项目 | 55.24 | 20.10 | 20.10 |
|  | 31 | 东方日升（包头）硅业有限公司 | 东方日升源网荷储一体化20万吨（二期10万吨）金属硅项目 |  |  |  |
| 地块2（下湿壕片区） | 32 | 包头市吉宇钢铁有限责任公司 | 包头市吉宇钢铁有限责任公司整合搬迁绿色升级改造项目 | 115.35 | 13.74 | 13.74 |
| 合计 |  |  |  | 691.27 | 326.71 | 326.71 |

- 已建区域土石方平衡

1） 地块1（金山产业园北区）已建区土石方平衡

公共管理与公共服务用地占地面积1.07hm²，已全部建成，经计算，挖方0.51万m³（包含表土0.11万m³），填方0.51万m³（包含表土0.11万m³）；

商业服务业用地占地面积2.38hm²，挖方2.07万m³（包含表土0.33万m³），填方2.07万m³（包含表土0.33万m³）；

工矿用地已建区占地面积696.08hm²，挖方369.76万m³（包含表土20.89万m³），填方369.76万m³（包含表土20.89万m³）；

交通运输用地已建道路长度25.98km，已建区面积71.01hm²，已建区挖方79.45万m³（包含表土14.42万m³），填方79.45万m³（包含表土14.42万m³）。道路土石方量计算见表1-16。

公用设施设施用地已建供热站两座，污水处理厂一座，变电站2座，已建面积10.66hm²，挖方5.04万m³（包含表土0.80万m³），填方5.04万m³（包含表土0.80万m³）；

根据推算结果，地块1（金山产业园北区）已建区域开挖土石方总量462.53万m³（其中表土36.54万m³，土石方425.99万m³），回填土石方总量462.53万m³（其中表土36.54万m³，土石方425.99万m³），无借方，无余方。

2）地块2（下湿壕片区）已建区土石方平衡

工矿用地已建入驻项目有3家（见表1-9），占地面积147.08hm²，挖方28.74万m³（包含表土4.32万m³），填方28.74万m³（包含表土4.32万m³）；

交通运输用地已建道路长度1.2km，道路挖方1.46万m³（包含表土0.30万m³），填方1.46万m³（包含表土0.3万m³）。

根据推算结果，地块2（下湿壕片区）已建区域开挖土石方总量30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），填筑土石方总量30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），无借方，无余方。

综上所述，园区已建区域开挖土石方总量492.72万m³（其中表土41.17万m³，土石方451.55万m³），填筑土石方总量492.72万m³（其中表土41.17万m³，土石方451.55万m³），无借方，无余方。

园区已建区土石方平衡见表1-15，园区道路土方汇总见表1-16。

表1-15                                                                      园区已建区土石方平衡表                                                        （单位：万m³）

| 分区名称 |  |  | 用地性质 | 土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| 包头金山经济开发区 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 369.76 | 369.76 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 79.45 | 79.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通场站用地 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电用地 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供燃气用地 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环卫用地 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防用地 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 462.53 | 462.53 |  |  |  |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 工业用地 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 492.72 | 492.72 |  |  |  |  |

表1-16                                                                      园区道路土方汇总表

| 道路名称 | 长度m | 红线（路宽） | 已建长度（m） | 待建长度（m） | 原始高程（m） | 设计高程（m） | 已建填方量（m³） | 已建挖方量（m³） | 未建填方量（m³） | 未建挖方量（m³） | 总填方量（m³） | 总挖方量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纬一路（辅道） | 4499 | 50米（21米） | 4499 |  | 1363-1395 | 1353-1395 | 173198 | 173198 |  |  | 173198 | 173198 |
| 纬二路扩建段 | 989 | 50米（21米） | 989 |  | 1341-1357 | 1342-1355 | 21607 | 21607 |  |  | 21607 | 21607 |
| 纬二西路 | 2759 | 40米（16米） | 2759 |  | 1357-1369 | 1355-1369 | 84970 | 84970 |  |  | 84970 | 84970 |
| 纬二中路（电厂北侧） | 1671 | 40米（16米） | 1671 |  | 1370-1388 | 1369-1395 | 28159 | 28159 |  |  | 28159 | 28159 |
| 纬二东路 | 2055 | 40米（16米） | 2055 |  | 1383-1430 | 1395-1430 | 68244 | 68244 |  |  | 68244 | 68244 |
| 纬三路（电厂南侧） | 7667 | 30米（14米） | 7667 |  | 1334-1436 | 1337-1436 | 83660 | 83660 |  |  | 83660 | 83660 |
| 支一路北段（原经一路） | 1200 | 30米（14米） | 300 | 900 | 1341-1343 | 1339-1340 | 3792 | 3792 | 11375 | 11375 | 15166 | 15166 |
| 经二路 | 1586 | 30米（14米） | 1586 |  | 1351-1370 | 1351-1365 | 56228 | 56228 |  |  | 56228 | 56228 |
| 经三路（电厂西侧） | 1917 | 40米（16米） | 1917 |  | 1367-1377 | 1368-1377 | 88544 | 88544 |  |  | 88544 | 88544 |
| 经一路 | 1635 | 40米（16米） |  | 1635 | 1342-1354 | 1344-1353 |  |  | 27552 | 27552 | 27552 | 27552 |
| 经四路（电厂东侧） | 2564 | 30米（14米） | 2564 |  | 1391-1397 | 1383-1395 | 71608 | 71608 |  |  | 71608 | 71608 |
| 纬一路西段（经1路-经2路段） | 1031 | 30米（14米） | 1031 |  | 1346-1352 | 1347-1353 | 20486 | 20486 |  |  | 20486 | 20486 |
| 小计 | 29573 |  | 27038 | 2535 |  |  | 781772 | 781772 | 38927 | 38927 | 820699 | 820699 |
| 地块2（下湿壕片区）道路 | 1210 | 30米（14米） | 1210 |  | 1490-1508 | 1490-1507 | 12705 | 12705 | 0 | 0 | 12705 | 12705 |
| 合计 | 30783 |  | 28248 | 2535 |  |  | 794477 | 794477 | 38927 | 38927 | 833404 | 833404 |

- 未建区域土石方平衡

根据上述已编报水土保持方案项目土方实际产生量，对本次金山产业园同类型项目按面积比例推算土方挖填量。

园区未建区占地面积为315.81hm²，均为地块1用地，其中，工业用地未建区占地面积308.20hm²，交通运输用地占地面积7.61hm²，未建区可剥离表土面积47.85hm²，表土剥离量为9.57万m³，均用于后期园区绿化。经计算，未建项目挖方172.23万m³（含表土9.57万m³），填方172.23万m³（含表土9.57万m³）。

园区南侧有部分村庄建设用地，用地面积约18.5hm²，村庄搬迁后，村庄进行拆除，产生建筑垃圾约3.51万m³，建筑垃圾经破碎后，用于在建区域场地低洼处回填使用。

根据推算结果，园区未建区域开挖土石方总量175.74万m³（其中表土9.57万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方162.66万m³），填筑土石方总量175.74万m³（其中表土9.57万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方162.66万m³），无借方，无余方。

园区未建区土石方平衡见表1-17。

表1-17                                                                         园区未建区土石方平衡表                                                    （单位：万m³）

| 分区名称 |  |  | 用地性质 | 已建区域面积（hm²） | 未建区域面积（hm²） | 已发生土石方量 （万m³） |  |  |  | 单位面积土石方量（万 m³/hm²） |  |  |  | 按比例换算后土石方量（万 m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 挖方 | 填方 | 借方 | 弃方 |
| 包头金山经济开发区 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 1.07 |  | 0.51 | 0.51 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 4.37 |  | 2.07 | 2.07 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 696.08 | 308.20 | 369.76 | 369.76 |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  | 163.72 | 163.72 |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 71.01 | 7.61 | 79.45 | 79.45 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 8.51 | 8.51 |  |  |
|  |  |  | 交通场站用地 | 12.08 |  | 5.71 | 5.71 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 2.04 |  | 0.96 | 0.96 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电用地 | 2.87 |  | 1.36 | 1.36 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供燃气用地 | 3.06 |  | 1.45 | 1.45 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环卫用地 | 2.04 |  | 0.96 | 0.96 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防用地 | 0.65 |  | 0.31 | 0.31 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 798.81 | 315.81 | 462.53 | 462.53 |  |  | 5.43 | 5.43 |  |  | 172.23 | 172.23 |  |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 工业用地 | 147.08 |  | 28.74 | 28.74 |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 3.09 |  | 1.46 | 1.46 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 153.10 |  | 30.20 | 30.20 |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 492.72 | 492.72 |  |  | 6.10 | 6.10 |  |  | 172.23 | 172.23 |  |  |

- 园区土石方总平衡

根据已建区域、未建区域土石方平衡分析后，对整个规划园区总体土石方进行统计，本园区建设期间挖填方总量1329.91万m³，其中总挖方664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），土石方填筑总量664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），无借方，无弃方。

其中，地块1（金山产业园北区）建设期间挖填方总量1269.51万m³，其中总挖方634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），土石方填筑总量634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），无借方，无弃方。

地块2（下湿壕片区）建设期间挖填方总量60.40万m³，其中总挖方30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），土石方填筑总量30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），无借方，无弃方。

园区总体土石方平衡见表1-18，地块1（金山产业园北区）土石方流向框图见图1-2，地块2（下湿壕片区）土石方流向框图见图1-3。

表1-18                                                                            园区土石方平衡汇总表                                                   （单位：万m³）

| 分区名称 |  |  | 用地性质 | 土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总土石方量 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 |
| 包头金山经济开发区 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 1.01 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 4.13 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 1073.97 | 536.99 | 536.99 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 175.92 | 87.96 | 87.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通场站用地 | 11.42 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 1.93 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供电用地 | 2.71 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 供燃气用地 | 2.89 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环卫用地 | 1.93 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防用地 | 0.61 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1269.51 | 634.76 | 634.76 |  |  |  |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 工业用地 | 57.48 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 60.40 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1329.91 | 664.95 | 664.95 |  |  |  |  |

图1-2地块1（金山产业园北区）土石方流向框图

图1-3地块2（下湿壕片区）土石方流向框图

园区表土剥离土石方量

（1）地块1（金山产业园北区）表土剥离土石方量

结合场地调查得知，项目占地类型包括工矿仓储用地、耕地、草地、林地、住宅用地、水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地和其他土地，占地范围内林地、耕地和草地具有丰富等表土资源，表土资源分布情况见附图4-1和附图4-2，为保存表土和后期绿化覆土需要，场地施工前对可剥离的区域进行表土剥离，经调查，项目区表土可剥离厚度15-30cm，表土剥离面积230.57hm²，其中，公共管理与公共服务用地剥离面积0.56hm²，商业服务业用地剥离面积1.64hm²，工矿用地剥离面积150.64hm²，交通运输用地剥离面积73.73hm²，公用设施用地剥离面积4.00hm²，共计表土剥离量46.11万m³，表土剥离后，集中堆放于表土堆存场，后期作为绿化覆土利用。

经调查计算，已建区已剥离表土36.54万m³，已回填表土36.54万m³；未建区剥离表土9.57万m³，回填表土9.57万m³。

（2）地块2（下湿壕片区）表土剥离土石方量

地块2（下湿壕片区）表土剥离面积23.11hm²，其中，工矿用地剥离面积21.06hm²，交通运输用地剥离面积1.52hm²，共计表土剥离量4.62万m³，表土剥离后，均作为该区绿化覆土利用。

园区可剥离表土见表1-19，表土平衡情况见表1-20，园区表土资源分布图见附图4-1和附图4-2。

表1-19                                   园区可剥离表土量表

| 地块 | 土地类型 | 剥离面积 （hm²） | 剥离厚度 （m） | 可剥离量 （万m³） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块1 （金山产业园北区） | 林地 | 60.14 | 0.15 | 9.02 | 该地块后期绿化覆土 |
|  | 草地 | 93.57 | 0.15 | 14.04 | 该地块后期绿化覆土 |
|  | 耕地 | 76.86 | 0.3 | 23.06 | 该地块后期绿化覆土 |
| 小计 |  | 230.57 |  | 46.12 |  |
| 地块2 （下湿壕片区） | 草地 | 23.11 | 0.2 | 4.62 | 该地块后期绿化覆土 |
| 合计 |  | 253.69 |  | 50.74 |  |

表1-20                                       园区表土平衡汇总表

| 分区 |  | 剥离面积（hm²） | 剥离厚度（m） | 剥离量（万m³） | 回填面积（hm²） | 回填厚度（m） | 回填量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 已建区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 0.56 | 0.20 | 0.11 | 0.37 | 0.30 | 0.11 |
|  | 商业服务业用地 | 1.64 | 0.20 | 0.33 | 1.09 | 0.30 | 0.33 |
|  | 工矿用地 | 104.41 | 0.20 | 20.89 | 69.61 | 0.30 | 20.88 |
|  | 交通运输用地 | 72.11 | 0.20 | 14.42 | 48.08 | 0.30 | 14.42 |
|  | 公用设施用地 | 4.00 | 0.20 | 0.80 | 2.67 | 0.30 | 0.80 |
| 小计 |  | 182.72 |  | 36.54 | 121.82 |  | 36.54 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 21.60 | 0.20 | 4.32 | 14.40 | 0.30 | 4.32 |
|  | 交通运输用地 | 1.52 | 0.20 | 0.30 | 1.01 | 0.30 | 0.30 |
| 小计 |  | 23.11 |  | 4.62 | 15.41 |  | 4.62 |
| 已建区小计 |  | 205.84 |  | 41.17 | 137.23 |  | 41.17 |
| 第二部分未建区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地块1（金山产业园北区） | 工矿用地 | 46.23 | 0.20 | 9.25 | 30.82 | 0.30 | 9.25 |
|  | 交通运输用地 | 1.62 | 0.20 | 0.32 | 1.08 | 0.30 | 0.32 |
| 未建区小计 |  | 47.85 |  | 9.57 | 31.90 |  | 9.57 |
| 总合计 |  | 253.69 |  | 50.74 | 169.13 |  | 50.74 |

土方中转场和表土堆存场布置

根据调查，产业园已建区未设置专门的表土堆放场地和土方中转场，开挖土石全部随挖随用，建设单位将临时堆土场布置在项目本身用地范围内，并做好临时拦挡和临时苫盖措施。

考虑到区块内各地块开发时间不一，各个地块将存在无法及时利用的土石方情况，因此布置临时堆土场用于堆置无法及时利用的土石方，防止乱堆乱弃造成二次水土流失。经预测，园区内未建区建设过程中挖方量172.23万m³，需周转土方总量按30%计，为51.67万m³，按平均堆高不超过3.0m考虑，共需临时占地约17.22hm²。

表土是极其珍贵的土壤资源，含有丰富的腐殖质，其利于绿化植物生长，故本园区在临时堆土场旁设置表土堆存区，主要用于堆置工程施工前剥离的表土，后期用于工程绿化覆土。经预测，园区内未建区清表过程中产生表土总量为9.57万m³，考虑到园区内各地块不是同时施工建设，故表土堆存量按总量的80%计算，约为7.66万m³，在用于绿化覆土前需临时堆置，按平均堆高不超过3.0m考虑，共需临时占地约2.57hm²。

综合考虑，方案共布置7处表土堆存场和7处土方中转场，占地面积19.79hm²，可满足临时堆土要求。土方堆存场布设情况见表1-21，土方中转场、表土堆存场典型设计见附图34。

表1-21                                   土方堆存场布置一览表

| 分区 | 名称 | 数量 | 位置 | 最大堆放高度（m） | 占地面积（hm²） | 中转最大堆存量（万 m³） | 边坡系数 | 中心经度 | 中心纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头金山经济开发区 | 表土堆存场 | 1 | 北区南侧地块北侧 | 3 | 0.28 | 0.83 | 1 | 110.042665198° | 40.954033388° |
|  |  | 2 | 北区纬三路西段北侧 | 3 | 0.55 | 1.66 | 1 | 110.051140978° | 40.969933523° |
|  |  | 3 | 经二路与纬二路交叉口东南侧 | 3 | 0.10 | 0.29 | 1 | 110.067405894° | 40.970888389° |
|  |  | 4 | 经四路和纬一路交叉口西南侧 | 3 | 0.21 | 0.62 | 1 | 110.102199509° | 40.970437778° |
|  |  | 5 | 经四路和纬一路交叉口东南侧 | 3 | 0.50 | 1.49 | 1 | 110.104538395° | 40.969987167° |
|  |  | 6 | 纬二路东段北侧 | 3 | 0.65 | 1.95 | 1 | 110.117327168° | 40.963506950° |
|  |  | 7 | 经二路和纬一路交叉口东南侧 | 3 | 0.29 | 0.86 | 1 | 110.075516894° | 40.974353803° |
|  | 小计 |  |  |  | 2.57 | 7.70 |  |  |  |
|  | 土石中转场 | 1 | 北区南侧地块北侧 | 3 | 2.00 | 6.01 | 1 | 110.042858317° | 40.954247965° |
|  |  | 2 | 北区纬三路西段北侧 | 3 | 3.99 | 11.96 | 1 | 110.050690367° | 40.970105184° |
|  |  | 3 | 经二路与纬二路交叉口东南侧 | 3 | 0.69 | 2.08 | 1 | 110.067556097° | 40.970942033° |
|  |  | 4 | 经四路和纬一路交叉口西南侧 | 3 | 1.49 | 4.48 | 1 | 110.102092221° | 40.969965709° |
|  |  | 5 | 经四路和纬一路交叉口东南侧 | 3 | 3.56 | 10.69 | 1 | 110.104409649° | 40.969300522° |
|  |  | 6 | 纬二路东段北侧 | 3 | 3.43 | 10.29 | 1 | 110.114559128° | 40.963399662° |
|  |  | 7 | 经二路和纬一路交叉口东南侧 | 3 | 2.05 | 6.16 | 1 | 110.075098469° | 40.974482549° |
|  | 小计 |  |  |  | 17.22 | 51.67 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 19.79 | 59.37 |  |  |  |

取土场、弃渣场布置

根据调查，金山产业园基础设施建设和入驻企业建设不设置取土场和弃渣场，建设所需的砂石料全部外购于具有开采资质的厂家，因开采砂石料产生的水土流失由砂石料开采商家负责治理。入驻企业建设过程中土方互相调运，多余土石方弃至园区指定堆土场，不产生大型堆土。根据已建区建设经验，未建区应充分总结经验，加强施工管理，采取相应的水土保持防护措施的前提下，土石方工程做到随挖、随运、随填、随压，以控制水土流失，减少临时堆土场地。

自然概况

（1）地形地貌

固阳县处于阴山山脉向蒙古高平原的过渡地带，海拔1240-2340m。境内多山地丘陵，约占总土地面积的90%。山脉多呈东西走向，西部丘陵区最低，东部和东南部山区较高，北部和西北部为高原丘陵区，地势大致为南陡北缓，高度从东南向西部和西北递减，海拔在1300—1800m之间，最高的春坤山海拔向为2321m，大青山和春坤山置于本县东南与包头市分隔，大敖包山横贯东西，将固阳县分割成南北两部分。

地块1（金山产业园北区）所在区域为侵蚀构造的丘陵区，地面高差变化较大，地面高程在1334.69-1435.07m之间，最大高差为100.38m。地块2（下湿壕片区）地面高程在1485.59-1538.52m之间，最大高差为52.93m。

园区地形分析见附图35和附图36。

（2）地质

1）园区地层分析

根据园区岩土工程勘查报告，本区域根据成因及岩性的不同，场地地层可分为以下几个单元层，沿线土层岩性特征分述如下：

①层杂填土（QmL）

根据野外踏勘调查结合钻探结果，分布于管线沿线，杂色，稍湿，松散，以湿陷性粉土、粗细砂为主，含建筑垃圾，局部地表为植物土，堆填时间约2年以上。

②层湿陷性粉土（Q4AL+PL）

该层分布于管线沿线，黄褐色，稍湿，中密，层状结构，土质不均匀，手提有砂感，无光泽反应，摇震反应中等，干强度、韧性低，含白色菌丝及大孔隙，与粉砂呈互层分布，局部砾砂夹层，局部地表为植物土。

②层粗砂（Q4AL+PL）

杂色，稍湿，中密，散粒结构，矿物成分以长石、石英等为主，颗粒不均匀，分选性、磨圆度较好，局部含砾。

③层粉质粘土（Q4AL+PL）

黄褐色，稍湿～湿，可塑，层状结构，土质均匀，岩芯呈柱状，切面有光泽，干强度、韧性中等。

④层细砂（Q4AL+PL）

黄褐色，稍湿～饱和，中密，散粒结构，矿物成分以长石、石英等为主，颗粒均匀，分选性、磨圆度较好，局部含粉砂、砾砂夹层。

⑤层砾砂（Q4AL+PL）

杂色，稍湿~饱和，密实，散粒结构，矿物成分以长石、石英等为主，颗粒不均匀，分选性，磨圆度较好，局部含细砂、角砾夹层。

⑥层粘土

灰绿－灰黑色，稍湿～湿，硬塑，土层状结构，土质均匀，岩芯呈柱状，粘粒含量较大，粘性较好，岩芯呈柱状，切面有光泽，干强度、韧性中等，局部含细砂、角砾夹层。

⑦层角砾

灰绿－灰黑色，稍湿～饱和，密实，粒径不均，级配良好，由石英岩、灰岩等组成，直径0.2cm~3.0cm，粒径最大为10cm，充填各类砂，局部夹细砂层、砾砂及粘性土夹层。

⑦层粉土

黄褐色，湿，中密，层状结构，土质不均匀，手搓有砂感，无光泽反应，摇震反应中等，干强度、韧性低，局部含粉砂、砾砂夹层。

⑧层全风化泥岩（N)

灰绿－灰褐色，泥质结构，层状构造，岩石由泥质和细碎屑组成，遇水软化，渗透性差，局部含砾砂及角砾夹层。

⑨层全风化砂岩（N)

灰白色，结构基本破坏，矿物成分主要为石英、长石，岩芯呈砂砾状或碎块状，局部含砾砂及角砾夹层。

⑩层全风化泥岩（N)

灰绿－灰褐色，泥质结构，层状构造，岩石由泥质和细碎屑组成，遇水软化，渗透性差，局部含砾砂及角砾夹层。

2）园区建设用地适宜性分析

基地范围内不存在活动性断裂，亦不存在滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等不良地质作用，场地稳定性良好;园区范围内绝大部分地段不存在浅埋地下水，无可液化土层存在，属抗震有利地段，是适宜的建筑场地。

《固阳县金山镇新型园区初步勘察阶段岩土工程地质勘察报告》（包头市科达勘察工程有限责任公司-2009年7月)中,据《中国地震动参数区划图》(GB-18306-2001),基地范围内抗震烈度可按7度设防，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组，场地多年标准冻深为1.6米。

（3）气象

固阳县属中温带半干旱大陆性气候，其光、热、水资源表现为春季光照充足水热不足；夏季光热充足，水分条件不稳定；秋季光水较好，但热量不适，形成春季干旱多风沙，夏季短，雨量集中，秋季寒旱多冻灾，冬季寒冷漫长。根据固阳县气象站2002-2021年气象观测资料进行统计分析，其主要气象特征如下：多年平均气温5.6℃，累年极端最低气温-33.5℃，累年极端最高气温38.6℃，大于等于10℃的积温为1900℃到2400℃；无霜期95～100d，初霜期在九月上旬，中霜期在五月底至六月初。多年平均降水量为309.8mm，年平均蒸发量在2200～2500mm之间，多集中在6月至9月，多年平均风速为2.4m/s，多年平均大风日数9.9d，风季多集中在春季3月-6月。

固阳县气象站常规气象项目统计情况见表1-22。项目区逐月平均降水及平均风速表见表1-23。

表1-22               固阳县气象站常规气象项目统计（2002~2021）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 5.6 | -- |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.6 | 2005/6/22 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -33.5 | 2015/11/6 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 862.9 | -- |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 50 | -- |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 309.8 | -- |
| 灾害天气统计 | 多年平均雷暴日数（d） | 26.2 | -- |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.9 | -- |
|  | 多年平均大风日数（d） | 9.9 | -- |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 33.1、77.0/ENE | 2016/3/25 |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.4 | -- |
| 多年静风频率（风速<0.2m/s）（%） |  | 7.8 | -- |

表1-23                                 项目区逐月平均降水及平均风速表

| 项目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月降水量（mm） | 1.8 | 3 | 5.4 | 12.2 | 28.5 | 38.7 | 80 | 64.4 | 52.6 | 12.3 | 8.4 | 2.8 | 309.8 |
| 月平均风速（m/s） | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.4 |

（4）水文

1）地表水

包头市属于半干旱水文地质地区，地表水主要由黄河、昆都仑河和四道沙河等十多条河沟组成。固阳县多年平均水资源总储量21940万m³，地表水资源总储量9910万m³，地下水资源总储量14300万m³，可利用水资源量为9390万m³，水资源人均占有量为1030m³，远低于自治区2100m³/人的水平，是严重贫水区。

全县境内分布有大小7条时令河，其中黄河水系有5条，包括昆都仑河、乌苏图勒河、五当沟、水涧沟、美岱沟，其余2条为内陆水系，为艾不盖河和塔布河。全县总计年平均径流量9910万m³，且多集中于6—8月份，易形成洪流，因此可利用程度不高。

园区流域管理机构为黄河水利委员会，园区周边涉及的地表水系主要是黄河干流包头段和昆都仑河。根据野外实地踏勘调查及周边资料收集，由于园区地处山前平原，园区内主要沟谷为南侧南排沟，还有部分时令排洪沟，常年无水，区域上游集水面积较小，峰大量小，历时短，危害大，开发利用程度低，项目区与该沟道高差在10m以上，项目区不受该河流影响。区域水系图见附图2。

2）地下水

包头市地下水分为潜水和承压水两类，主要靠大气降水补给。山区是平原区地下水补给区。园区地下水类型属孔隙潜水，主要接受大气降水补给。钻探期间实测地下水位埋深为2.60～5.20m，地下水位标高为1335.97～1354.01m。据区域水文地质资料及附近深水井调查，地下水位年变幅为0.50～1.00m。

（5）土壤

项目区土壤以栗钙土为主，是该区域的地带性土壤。表层腐质层厚度为15～30cm，土壤肥力较低，风蚀较重，有机质含量1.0～1.8％，主要养分含量除含钾量较丰富外，其余普遍偏低。

根据现场踏勘调查，园区未建区域可剥离表土面积：地块1可剥离面积为47.85hm²，其中耕地15.95hm²（剥离厚度30cm），林地11.0hm²（剥离厚度15cm），草地20.9hm²（剥离厚度15cm），则表土剥离总量9.57万m³。地块2已建设完成。园区全部可剥离表土面积总量为253.69hm²，可剥离表土总量为50.74万m³。

（6）植被

项目区地带性植被为干草原植被，植被覆盖率较低，天然植被主要有克氏针茅、早熟禾、羊草、糙隐子草、冰草、铁杆蒿、冷蒿、小叶锦鸡儿、细叶葱、狼毒、百里香、星毛委陵菜等。河流两岸低洼地出现一些隐域性的草甸植被，主要以芨芨草、马兰、细叶苔草建群的盐生草甸植被。项目区总体植被覆盖度不高，约为20%。

（7）水土保持敏感区

根据“水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（办水保〔2013〕188号）及《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）。项目所在地固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，土壤侵蚀以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。

园区范围内不存在活动性断裂，亦不存在滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等不良地质作用，场地稳定性良好;园区范围内绝大部分地段不存在浅埋地下水，无可液化土层存在，属抗震有利地段，是适宜的建筑场地。

园区范围内不涉及自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区以及基本农田等禁止开发区。

园区规划范围未涉及生态红线、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等地区。

水土流失防治范围与责任主体

防治责任范围

按照《中华人民共和国水土保持法》“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，根据《生产建设项目水土保持技术标准》要求，水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。

包头金山经济开发区总规划面积为1267.72hm²，园区水土保持防治责任范围为1267.72hm²。

园区各分区防治责任范围见表2-1，园区地块1（金山产业园北区）防治责任范围见附图18-1，地块2（下湿壕片区）防治责任范围见附图18-2。

表2-1                                   水土流失防治责任范围	                    （单位：hm²）

| 分区名称 |  |  | 用地性质 | 占地面积 | 建设状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 已建区域面积（hm²） | 未建区域面积（hm²） |
| 包头金山经济开发区 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 1.07 | 1.07 |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 4.37 | 4.37 |  |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 1004.28 | 696.08 | 308.20 |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 78.62 | 71.01 | 7.61 |
|  |  |  | 交通场站用地 | 12.08 | 12.08 |  |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  |  | 供电用地 | 2.87 | 2.87 |  |
|  |  |  | 供燃气用地 | 3.06 | 3.06 |  |
|  |  |  | 环卫用地 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  |  | 消防用地 | 0.65 | 0.65 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 3.54 | 3.54 |  |
|  | 小计 |  |  | 1114.62 | 798.81 | 315.81 |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 工业用地 | 147.08 | 147.08 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 3.09 | 3.09 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 1.83 | 1.83 |  |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 | 1.1 | 1.10 |  |
|  | 小计 |  |  | 153.1 | 153.10 |  |
|  | 合计 |  |  | 1267.72 | 951.91 | 315.81 |

防治责任主体

（1）内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室作为园区的管理机构，承担着园区水土流失防治责任范围内水土保持预防与治理的主体责任。该单位对区域水土流失防治目标、措施落实等负有总责，并负责由内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室组织实施的基础设施部分的水土流失防治工作。此外，该单位还需负责组织区域水土保持评估报告的编制及报批工作，并督促建设项目投资主体落实水土保持主体责任及缴纳水土保持补偿费。同时，该单位需协同开展区域内水土保持监测，并配合水行政主管部门对相关违法行为进行调查处理，配合开展区域内建设项目水土保持目标考核。

（2）在包头金山经济开发区内，生产建设项目的建设单位是水土流失防治的直接责任人。按照“谁开发利用谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，项目建设单位依法承担项目建设、运营期间的水土流失防治责任。

（3）对于园区未建区域和绿地与开敞空间用地的防治责任，在开建前，责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室；而在开建后，责任主体则转变为各建设单位。

园区防治责任主体及防治责任范围汇总表见下表2-2。

表2-2                                                               园区防治责任主体及防治责任范围汇总表

| 分区名称 |  |  | 用地性质 | 建设状态 | 占地面积 | 水土流失防治责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头金山经济开发区 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 已建区 | 1.07 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 已建区 | 4.37 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 已建区 | 696.08 | 责任主体为 建设单位，具体建设单位见表 1-7 |
|  |  |  |  | 未建区 | 308.2 | 开建前责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室； 开建后责任主体为建设单位 |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 已建区 | 71.01 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  |  |  | 未建区 | 7.61 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  |  | 交通场站用地 | 已建区 | 12.08 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 已建区 | 2.04 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  |  | 供电用地 | 已建区 | 2.87 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  |  | 供燃气用地 | 已建区 | 3.06 | 责任主体为包头港华燃气有限公司 |
|  |  |  | 环卫用地 | 已建区 | 2.04 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  |  | 消防用地 | 已建区 | 0.65 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 已建区 | 3.54 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  | 小计 |  |  |  | 1114.62 |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 工业用地 | 已建区 | 147.08 | 责任主体为 建设单位，具体建设单位见表 1-8 |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 已建区 | 3.09 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 已建区 | 1.83 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 | 已建区 | 1.1 | 责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 |
|  | 小计 |  |  |  | 153.1 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 1267.72 |  |

水土保持分析与评价

规划方案合理性评价

与相关规划的相符性分析

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，园区位于《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的重要生态功能区内，固阳县金山镇、下湿壕镇属于内蒙古自治区主体功能区规划点状开发城镇，在保证生态功能的前提下，国家重点生态功能区点状开发的城镇比照重点开发区域享受相关政策。包头金山经济开发区规划是内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划的进一步落实和补充，是西部经济区包头市地区新的经济增长点。规划的实施能够有效响应呼包鄂产业特点、结构布局、资源禀赋，发挥比较优势，有效促进和推动区域间分工协作。推动产业集聚整合，建立产业联动机制，形成生产要素互补、上下游产业配套的布局。

园区建设地点、产业布局与内蒙古自治区、包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要、与内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展规划及详细规划、包头市山北地区协同发展规划及产业发展规划的总体精神与要求是相符合的，符合“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，同时园区环保规划目标也符合包头市环境保护“十四五”规划相关环境保护规划要求。

水土保持制约性因素分析与评价

本工业区建设属于《促进产业结构调整暂时规定》（国家发展和改革委员会令〔2011〕9号）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中鼓励类的“开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”，不属于限制类和淘汰类的产业。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的限制和制约性因素规定，从水土保持的角度进行相符性分析，分析结果表明，园区位于黄河自治区级水土流失重点治理区，开发建设中应加强水土流失防治。

表3-1                园区选址(线)水土保持制约性因素的分析与评价

| 序号 |  | 水土保持法的规定 | 本工业区情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水土保持法》 | 1 | 第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 2 | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 3 | 第二十条：禁止在二十五度以上陡坡开垦种植农作物。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 4 | 第二十一条：禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 5 | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本园区所在区域属于黄河自治区级流失重点治理区，本评估报告适当的提高了水土流失防治标准，水土流失可得到有效控制。 | 符合 |
|  | 6 | 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、矿渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 园区内入驻项目及基础设施建设过程中，土石方可在区域范围内实现总体平衡，不产生弃土。 | 符合 |
|  | 7 | 第三十八条 对生产建设活动所占用土地的地表 土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰 动范围。 | 园区已建区各功能区采用设计一处建设一处的方式，施工前进行表土剥离。 | 符合 |
| 《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433 -2018） | 1 | 主体工程选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 本园区所在区域属于黄河自治区级流失重点治理区，本评估报告适当的提高了水土流失防治标准，水土流失可得到有效控制。 | 符合 |
|  | 2 | 主体工程选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 本园区的建设实行建筑物退让，对水系岸线植物保护带进行保护。 | 符合 |
|  | 3 | 主体工程选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 4 | 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、砂）场。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 5 | 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。 | 多余土方就近填至坑洼地带综合利用。园区外依托的固废处理场、渣场选址不涉及上述区域，选址合理。 | 符合 |

由表3-1可知，经以上主体工程选址（线）水土保持制约性因素的分析有：

（1）园区选址（线）兼顾了水土保持要求，避开了泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失的地区；园区选址范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也无国家确定的水土保持长期定位观测站。

（2）根据《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（水利部办公厅办水保〔2013〕188号）和《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号），园区选址属于黄河自治区级流失重点治理区，无法避让，所以本园区水土保持防治措施将适当提高防治标准，同时要求进一步优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

（3）本园区基础建设土石方挖填合理，无借方，无弃方，工程不单独设计取土场和弃渣场。

（4）根据“水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（办水保〔2013〕188号）及《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）。项目所在地固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，土壤侵蚀以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。

园区范围内不存在活动性断裂，亦不存在滑坡、崩塌、泥石流、地下采空区等不良地质作用，场地稳定性良好;园区范围内绝大部分地段不存在浅埋地下水，无可液化土层存在，属抗震有利地段，是适宜的建筑场地。园区范围内不涉及自然保护区、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区以及基本农田等禁止开发区。园区规划范围未涉及生态红线、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等地区。

综上所述，本园区属黄河自治区级流失重点治理区，存在一定的水土保持制约性因素，通过优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，及时采取各项防治措施后，施工期水土流失可得到有效控制，项目建设是可行的。

园区总体布局水土保持评价

总体布局与节约用地分析评价

包头金山经济开发区在原有规划的基础上进行调整，形成“一园两区”的工业格局。园区总用地面积为1267.72hm²。工业区用地性质以三类工矿用地为主，在各产业区块之间留有大面积的生态绿化空间，在组团内部形成较为合理的产业循环链条，实现产业区的可持续发展。主要分为新能源新材料化工产业区、金属冶炼及深加工区及园区培育产业区，其中新能源新材料化工产业区以硅及下游深加工产业为主；金属冶炼及深加工区主要以金属冶炼及下游转化产业为主；培育产业区主要以园区现有企业及中小企业发展为主。

为方便一体化管理，入驻项目按照各功能区进行集中布置。同时，通过优化各功能区块的布置，以减少对地表的扰动。本区内的道路由依托西侧的包白公路（S210）、北侧的一级公路及东侧至石拐区的三条主要对外交通道路，园区内部道路初步形成“三横五纵四出口”，形成较为完善的路网结构。道路竖向设计时需结合规划地块的设计标高进行优化调整，做到道路与地块的高程衔接合理，尽量避免大量填挖土石方。园区规划合理布设道路、施工便道结合永久道路规划建设，尽量利用园区已有道路进行施工，提高土地综合利用率。各类管线、通讯电力等公共设施布设道路两侧绿化带下，尽量减少占地，基本满足水土保持要求。

园区的规划方案兼顾了水土保持要求，尽量避开了生态脆弱区易引起严重水土流失和生态恶化的区域，局部地势起伏较大的区域规划通过设置一定的场地纵坡、防护绿地实现过渡，结合自然地形地貌，最大限度地减少土方工程。

园区土地利用类型不涉及基本农田，园区范围内的集体农用地已分批次的征收为国有土地，并转为建设用地（详见附件1-14）。

区内各项建设内容所在位置、用地面积及规划指标均按照相关规划文件划定，地块出让后，由出让对象按照规划要求进行实施。

综上所述，园区从选址、产业布局划分，基础设施配套包括用电、用水和道路等方面节约了用地，总体布局合理，后续的企业入驻，仍然需要落实好管理职责，控制好企业用地，尽量优化施工工艺，管控好企业扰动范围，做好水土保持防护，避免乱堆乱弃，减少开挖。

生态保护分析

工业园区已建区域已有企业入驻，其中已实施的水土保持措施包括施工过程中的临时苫盖、施工结束后的透水砖铺装和空地绿化等。这些措施在整个区域内的生态保护和水土保持方面起到了至关重要的作用，苗木成活率满足预期要求。已实施的企业在施工前进行了表土剥离并妥善保存，以满足后期的综合利用和水土保持需求。

在未建设区域，建议对企业施工进行管理，严格控制扰动范围，以最大程度地保护原地貌植被。园区的规划设计中，对未建设区内的道路两侧、公用设施内及防护绿地都进行了绿化设计，旨在增加绿化面积，这不仅能美化环境，还具有涵养水源、改善园区气候和保持水土的多重功能。

本园区工业污水由厂区自行处理，达到排放标准后排入到园区内的市政管道进入污水处理厂。园区内的生活污水通过污水管网排入到园区内污水处理厂内处理，达到排放标准后排入到园区内的绿地及排水明沟（暗管）内。

结合包头金山经济开发区的排水实际情况，充分利用其南侧的河渠作为雨水收集湿地，建议通过雨水截流和渗透系统，生态功能区雨水利用系统来建设海绵城市。具体来说，道路雨水可以通过排水明沟或暗管排入沿途的大型蓄水池或通过渗透方式补充地下水。同时，各个功能区可以沿着排水道修建可渗透的浅沟，表面植有草皮，供雨水径流时下渗。对于超过渗透能力的雨水，我们可以将其引入南排沟雨水湿地，既可以作为水景，也可以继续下渗，达到雨水的有效利用和生态保护的目的。

开发区项目产生的危险废弃物统一送至有资质的危险废物处理中心处理，一般工业废弃物送包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场，严禁工业固废送生活垃圾填埋场填埋。园区生活垃圾采用卫生填埋处理方式，运往西北部金山镇垃圾卫生填埋场填埋。建议从源头上减少污染物的产生，加强废弃物的分类管理和回收利用，同时优化现有的处理系统，提高其处理效率。

尽管工业园区在规划和实施过程中已经考虑到了造林等水土保持措施，但不可避免的是，园区的建设活动对原有的生态群落和生态结构产生了一定的影响。根据园区的现有规划布局，一旦建设完成，原地貌的生态群落在园区内将不复存在，取而代之的是一个全新的城市生态系统。这种转变意味着生态结构也将发生深刻的变化，城市生态结构将因此变得更加完善和复杂。

随着规划的实施和土地利用功能的改变，原本的生物多样性可能会受到一定的影响，绿地覆盖率也可能会有所下降。规划制定了对不同用地类型的最低绿化标准，确保整体的林草覆盖率不低于20%。这将有助于在一定程度上维持和保护园区的生态环境质量。

水土流失危害分析

目前，园区内已建区域的建设已经完成，对于空地部分，已经采取了植树种草的措施来恢复植被，从而将对土地资源的影响降至最低。然而，园区未建区的后续开发将会对原地貌造成扰动和破坏。这种大规模土石方的挖填施工不仅会减少土地资源，降低土地生产力，而且工程场地可能会面临缺乏用于植被恢复的土壤的问题。具体来说，这种影响主要体现在以下几个方面：

（1）	增加水土流失量

由于表土被破坏，土壤的结构和组成会发生变化，这将影响土壤的抗侵蚀能力，进而导致新增的水土流失。同时，临时占地也会破坏植被和扰动地表，使土壤变得疏松，加上施工过程中产生的疏松弃土，都会使水土流失量增加。特别是在雨季，随着坡面的汇流，会进一步增加下游的泥沙含量。

（2）	对降雨入渗造成影响

工程项目的建设将改变原有土地的功能，增加土地的硬化面积。因此，雨水将通过硬化的地面排出，减少了降雨就地入渗的量，使得部分地表雨水不能就地充分有效地得到利用。这将增加园区防洪内涝的压力。

（3）	增加风蚀危害

在原生状态下，由于有植被的覆盖，原有的土体和植被形成了相对稳定的结构，具有一定的抗风蚀能力。然而，施工会导致土体松散裸露，在大风的作用下，地表物质会随风搬运，形成挟沙风。这不仅会增加风蚀的危害，同时扬尘天气也会对周围环境造成影响。

土石方调配利用方案评价

根据已建区域、未建区域土石方平衡分析后，对整个规划园区总体土石方进行统计，本园区建设期间挖填方总量1329.91万m³，其中总挖方664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），土石方填筑总量664.95万m³（其中表土50.74万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方610.70万m³），无借方，无弃方。

其中，地块1（金山产业园北区）建设期间挖填方总量1269.51万m³，其中总挖方634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），土石方填筑总量634.76万m³（其中表土46.11万m³，建筑垃圾3.51万m³，土石方585.14m³），无借方，无弃方。

地块2（下湿壕片区）建设期间挖填方总量60.40万m³，其中总挖方30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），土石方填筑总量30.20万m³（其中表土4.62万m³，土石方25.58万m³），无借方，无弃方。园区内土石方能够实现挖填平衡。

在园区未建设区域过程中，剥离表土量达到9.57万m³，除了随挖随填的表土外，多余的表土将被堆放在表土堆存场，以备用作园区绿化用土。方案设计中共布设了7处表土堆存场，占地面积约为2.57hm²。为了确保表土不流失，表土堆存场周边设计了临时拦挡、苫盖、排水等措施。这些表土将利用回填于园区项目内部的绿化、道路两侧的绿化以及防护绿化等区域，这符合水土保持的要求。

园区土方调运考虑经济性等问题，采用就近原则，首先考虑片区内部土石方平衡，避免长距离运输调配，符合土石方挖填数量最优化、时序可行、运距合理的原则，优先进行综合利用，主体关于土石方平衡设计规划符合水土保持技术规范要求。本报告参照已建项目施工工艺等，建议未建设区土石方应该考虑园区内部土石方平衡，施工前应该进行表土资源剥离利用。同时根据施工工序等，在尽量内部平衡的基础上做好各企业之间土石方平衡，避免长时间余方堆放。对于未建设区内需要编制水土保持方案的独立企业，应根据更细化的水土保持方案进行土石方调配。

综上所述，经过对产业园内土方工程的优化后，本工程的土石方挖填处理基本合理，符合水土流失防治的要求。

园区表土平衡评价

园区内的表土主要分布在林地、草地和耕地等区域，其中西侧和北侧的平缓区域林地和耕地较多。经过卫星遥感影像和现场踏勘，园区表土厚度在15-30cm之间，可剥离面积为235.69hm²，可剥离表土量为50.74万m³。其中，地块1（金山产业园北区）可剥离面积为230.57hm²，可剥离表土量为46.11万m³，地块2（下湿壕片区）可剥离面积为23.11hm²，可剥离表土量为4.62万m³。在建设过程中，表土做到了应剥尽剥，全部利用。

园区未建区域总面积为315.81hm²，包括工矿用地和交通运输用地，由于项目区土质条件较差，为给后期产业园绿化提供条件，本评估报告设计对其表层土进行剥离，集中堆放后进行土质改善，用于后期产业园绿化区域绿化覆土。园区未建设区域范围内表土层可剥离范围为47.85hm²，可剥离量9.57万m³。产业园内线状工程剥离表土可就近集中堆放；点状工程剥离表土就近集中堆存于征用的土地范围内，且堆放场地表土不宜受到水蚀及风蚀，表土临时堆存一般采用推土机推叠，在自然稳定的前提下堆高3m。如果表土较多，项目本身绿化覆土后仍然有剩余表土，可堆存于产业园规划的表土中转场，用于其他项目覆土绿化，既解决了自身无堆存地点，也解决了其他项目表土资源缺乏，合理保护了表土资源。堆存表土应采取临时防护措施，如土袋围挡、临时苫盖等防护措施，堆存表土裸露时间超过一个生长季的在表面及边坡撒播草籽进行临时绿化防护。土地整治结束之后，把剥离表土回覆在需要绿化的地块表层，有利于植被快速恢复，有利于防治水土流失，符合水土保持的要求。

土方中转场

产业园计划在规划范围内设置7处土石中转场，产业园开发建设过程中，根据运距及土方调配使用情况可对中转场适当进行调整。

中转场均未布设在河道及湖泊管理范围内，未涉及自然保护区、风景名胜区和水源保护区等生态敏感区范围内，堆高最高不超过3m，各个土方中转场选址地形为平地形，周边临近未开发工矿用地，方便土方倒运，临近道路，运输便利，距离周边居民点较远，扬尘影响较小，选址可行，布置较为理。

取土(石、砂)场设置评价

根据产业园的规划，基础设施建设过程中不会设置取土场，而是选择从具有开采资质的厂家外购砂石料。因此，因开采砂石料导致的水土流失问题将由相关厂家负责治理。这一措施有助于明确责任，确保水土保持工作的有效进行。

在产业园的建设过程中，应加强施工管理，确保各项施工活动符合水土保持的要求。同时，需要采取相应的水土保持防护措施，如设置临时拦挡、苫盖、排水设施等，以最大程度地减少施工过程中可能产生的水土流失。

进行土石方工程时，应做到随挖、随运、随填、随压。这种施工方式可以减少土石方的暴露时间和运输距离，有效降低水土流失的风险。

弃土场设置评价

经调查，园区已建区施工土石方挖填平衡，无余方、弃方。

园区的竖向布置充分利用了原有地形进行布置，各防治分区也采取了相应的水土保持防护措施。在施工过程中，没有涉及到大开挖、大回填的土石方工程，这有助于减少施工对环境的影响。同时，在利用原有施工工艺的基础上，优化了土石方的调配方案，力争做到随挖随填，无需另外布设弃土场。

在园区规划建设期内，后续入驻的生产建设单位也应根据园区的规划建设要求，合理地调配土石方，确保园区整体的土石方都能达到挖填平衡。

已建设完成工业固废垃圾堆场为包头金山工业园区公共一般工业固体废物渣场，该项目位于包头金山经济开发区南侧，红崖湾村委羊场卜子村西侧。渣场设计总库容为25万立方米(压实密度1.3吨/立方米)，设计填埋总量为32万吨，固废处置规模为4万吨/年，服务年限为8年。弃渣全部来源于包头金山经济开发区内的企业，由建设单位派专业运输设备运输至填埋库区进行填埋。工程总占地面积为.4.32hm²，已于2018年10月开始建设,2019年1月建成，目前堆渣量为0，可以有效解决园区弃渣问题。目前该弃渣场已编制水土保持方案。

园区生活垃圾采用卫生填埋处理方式，运往西北部金山镇垃圾卫生填埋场，金山镇垃圾卫生填埋场于2009年4月开工建设，2010年9月建成投产，填埋场占地面积为96hm²，总库容53万立方，设计日处理垃圾90t，服务年限12年，现已填埋49万立方。目前卫生填埋场未编制水土保持方案。

园区水土保持措施分析评价

已建项目水土保持措施分析与评价

通过对包头金山经济开发区已实施的水土保持措施进行实地调查和评估，发现各功能区已完成了表土剥离及回填、土地整治、空地绿化、道路两侧绿化带、雨水收集池、节水灌溉、排水暗管、混凝土排水沟、密目网苫盖和透水砖铺装等水土保持措施。这些措施的实施可以有效地防治水土流失，具有较强水土保持功能，因此将其纳入本报告的水土保持防治措施体系中。同时，根据产业园现场调查结果，部分区域的植物存活率较低，需要进行补植补种。为此，本评估报告需补充设计相应的水土保持措施，以提高植被覆盖率和存活率。

地块1（金山产业园北区）

根据资料查阅及现场调查，采用的水土保持防护措施如下：

（1）工程措施：土地整治（含表土回覆）、表土剥离、节水灌溉、排水暗管、混凝土排水沟、雨水收集池、铺砌透水砖、碎石压盖。

（2）植物措施：空地绿化、道路两侧绿化带

（3）临时措施：密目网苫盖

地块2（（下湿壕片区）

（1）工程措施：土地整治（含表土回覆）、表土剥离、排水暗管。

（2）植物措施：空地绿化、道路两侧绿化带。

（3）临时措施：密目网苫盖

已建区水土保持措施分析与评价见下表3-2。

表3-2                           已建区水土保持措施分析与评价表

| 功能分区 | 现状水土保持措施 |  | 是否符合水土保持要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 措施类型 | 措施 |  |
| 地块1（金山产业园北区） | 工程措施 | 土地整治（含表土回覆）、表土剥离 | 符合水土保持要求 |
|  |  | 节水灌溉、排水暗管、混凝土排水沟、雨水收集池 |  |
|  |  | 铺砌透水砖、碎石压盖 |  |
|  | 植物措施 | 空地绿化、道路两侧绿化带 | 需进行补植补种措施 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 | 符合水土保持要求 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工程措施 | 土地整治（含表土回覆）、表土剥离 | 符合水土保持要求 |
|  |  | 排水暗管 |  |
|  | 植物措施 | 空地绿化、道路两侧绿化带 | 需进行补植补种措施 |
|  | 临时防护 | 密目网苫盖 | 符合水土保持要求 |

需补充完善的水土保持措施分析

通过对园区具有水土保持功能的分析，目前园区未建面积为315.81hm²，在下一步建设过程中，除了表土剥离及回填、土地整治（含表土回覆）、空地绿化、道路两侧绿化带、雨水收集池、节水灌溉、排水暗管、混凝土排水沟、密目网苫盖和透水砖铺装等水土保持措施外，还需补充完善降水蓄渗和节水灌溉，并加强植被的补植养护工作，以保障植被的成活率和覆盖面积。这些措施的实施将有助于提升产业园区的生态环境质量，促进可持续发展。需补充完善的水保措施包括以下几个方面：

1）工程措施

①降水蓄渗：产业园所在的地区属于干旱区，因此，本次评估设计并修建了多种雨水渗入设施，如渗井、渗沟和渗池等，旨在最大程度地利用雨水资源。为了让雨水更好地下渗并补充地下水，广场和人行道都采用了透水砖进行铺设，这样不仅可以减少地表径流，还能有效地补充地下水资源。为了更好地利用雨水，同时，在绿地和广场等区域布置了渗水地面和雨水集水池，这些设施可以承接和贮存雨水，进行调蓄利用，从而大大减少径流的外排。

②节水灌溉：产业园现已完成供水管网和污水管网的敷设，需依托园区中水管网适量布置节水灌溉措施，保障植物的成活率。

③边坡防护：地块1未建区域未来施工时有可能会造成边坡，需做好边坡防护措施。边坡分为工程护坡和植草护坡。当边坡高度不大于3m时，边坡比小于1:1.5，边坡采用植草防护。边坡高度大于3m时，采用混凝土拱形骨架护坡，骨

架内植草防护，点缀灌木固土、遮挡拱肋。

2）植物措施

根据产业园各区块定位及布局的要求，对绿化区域采取乔灌草结合植物措施，道路两侧采用园林绿化设计，园区内入驻企业根据行业标准栽植栽种相关草树种。

3）临时措施

①临时挡护：临时堆料、土方中转场和表土堆存场等周边修建土袋围挡、土埂拦挡及彩钢板拦挡。

②苫盖工程：临时堆料、土方中转场和表土堆存场采用密目网或无纺布进行苫盖防护。

③临时种草：堆存表土裸露时间超过一个生长季的应当在表面及边坡撒播草籽进行临时绿化防护。

④临时排水：场内施工场地如果经历雨季，应该考虑设置临时排水沟及沉砂池。需补充完善的水土保持措施分析与评价详见表3-3。

表3-3                         需补充完善的水土保持措施分析与评价表

| 功能分区 | 规划水土保持措施 |  | 是否符水土保持要求 | 补充水土保持措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 措施类型 | 措施 |  |  |
| 地块1（金山产业园北区） | 工程措施 | 表土剥离 | 降水蓄渗措施不完善，植被成活率低，不符合水土保持要求。 |  |
|  |  | 表土回填 |  |  |
|  |  | 土地整治 |  |  |
|  |  | 透水砖铺设 |  |  |
|  |  | 碎石压盖 |  |  |
|  |  | 节水灌溉 |  | 节水灌溉 |
|  |  | 排水管道，混凝土排水沟 |  |  |
|  |  | 雨水收集池 |  | 蓄水池 |
|  |  |  |  | 边坡防护 |
|  | 植物措施 | 空地绿化、道路两侧绿化带 |  | 空地绿化、道路两侧绿化带，已建区植物存活率较低区域补植补种 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 |  | 临时拦挡、临时种草、临时排水 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工程措施 | 表土剥离 | 降水蓄渗措施不全面，植被成活率低，不符合水土保持要求。 |  |
|  |  | 表土回填 |  |  |
|  |  | 土地整治 |  |  |
|  |  | 排水暗管 |  | 节水灌溉，蓄水池 |
|  | 植物措施 | 空地绿化、道路两侧绿化带 |  | 空地绿化、道路两侧绿化带，已建区植物存活率较低区域补植补种 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 |  |  |

水土流失分析与预测

区域水土流失现状

区域水土流失现状

根据“水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知”（办水保〔2013〕188号）及《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）。项目所在地固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，土壤侵蚀以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。

根据第一次全国水利普查内蒙古自治区水土保持情况公报（2013年），固阳县水土流失总面积2649.7km²，占全旗总面积的52.73%。水土流失形式为水力侵蚀和风力侵蚀，其中水力侵蚀面积1869.62km²，主要集中在昆河两岸的金山镇、银号镇及西斗铺镇的乌苏图勒河一带；风力侵蚀面积780.08km²，主要集中在怀逆镇、兴顺西镇、西斗铺镇北部的低山丘陵区。固阳县水土流失面积统计见表4-1。

表4-1                                固阳县水土流失面积统计表                     （单位：km²）

| 强度类型 | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强烈侵蚀 | 极强烈侵蚀 | 剧烈侵蚀 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力侵蚀 | 1558.69 | 266.56 | 32.31 | 5.84 | 6.22 | 1869.62 |
| 风力侵蚀 | 780.00 |  |  | 0.08 |  | 780.08 |

项目区水土流失现状及调查

在对园区原地面土壤结构、植被盖度、地面坡度及大风和降雨强度等现状调查分析的基础上，结合项目区占地类型及相关资料，通过判读遥感图件，确定园区所处区域风力侵蚀为轻度，风力侵蚀模数为2000t/km²·a；水力侵蚀为轻度，侵蚀模数为1000t/km²·a。依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），结合当地土壤形成速度的实际情况，确定园区容许土壤流失量为1000t/km²·a。园区土壤侵蚀情况见附图3。

水土流失影响因素分析

（1）水土流失的影响因素

园区建设造成的水土流失主要发生在施工期间，水土流失加剧的主要因素为园区建设过程中人为的短时间、高强度的人为干扰活动造成的，包括施工过程中人为对原地貌、地质、土壤、植被等因子的扰动，使原有的地形地貌、土壤植被等遭到破坏，在外营力（以风力为主）的作用下，极易造成严重的水土流失，但同时在施工过程中人为对造成水土流失地段的防治和防护，又可以减轻水土流失，保持水土，改善环境；而气候因子对加剧水土流失的影响较小。园区建设活动与水土流失影响因子关系。

根据园区“五通一平”阶段施工工艺、水土流失特点以及区域水土流失现状，园区水土流失影响因素的识别见表4-2。

表4-2                              园区水土流失影响因素识别表

| 施工行为 | 影响原因 | 主要影响环节 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工场地 | 破坏植被及土壤结构，临时堆土 | 临时堆土、土方开挖 | ◇●▽ |
| 基础开挖 | 土石方开挖、边坡破碎陡峭且裸露 | 深挖边坡 | ◇●▼ |
| 基础回填 | 土壤结构变化、植被破坏、坡面裸露 | 高填边坡 | ◇●▼ |
| 管沟开挖 | 土石方开挖、边坡破碎陡峭且裸露 | 深挖边坡 | ◇●▼ |
| 土方中转场 | 地表植被破坏、堆土、开挖的裸露面 | 开挖、弃土 | ◆●▼ |

注：◆/◇——长期/短期；○/●——有利/不利影响；▼/▽——严重/一般影响。

从表4-2中可以看出，园区施工期的基础挖填、管沟开挖，土方中转场的施工对水土流失影响最大。

（2）包头金山经济开发区建设对水土流失的影响

①河湖、沟渠水系

包头金山经济开发区南侧紧邻南排沟，若园区建设过程中施工管理不当，水土保持措施布置不到位，会带来较大的水土流失，阻塞沟道，是园区建设中水土流失防治的重点区域。

②基础开挖与填筑

在场平、道路、管网等工程开挖过程中，将有大量土石方开挖、回填，破坏地表，增大地表裸露面积，使开挖面的土壤结构发生较大改变，其抵抗侵蚀的能力也随之减弱，不可避免的会加大坡面的径流系数，强度大、时程短、突发性强等潜在影响的自然因素，均通过人为生产活动的诱发、引发、触发作用而造成大量的水土流失是园区建设中水土流失的重点防治区域。

③土石方临时堆放

在临时土石方及剥离表土的堆放过程中，将形成大量松散裸露的堆渣边坡，遇降雨则极易造成大量水土流失。此外，大量临时堆土堆放于园区场内空地，将造成大面积原地貌重塑，同时也改变了原地表的汇流条件，在排水系统未形成前，极易造成弃体冲刷，形成大量水土流失，是水土流失防治的重要区域。

④施工临时工程

包头金山经济开发区建设过程中，施工场地、施工便道等一些临时占地行为，将对占地范围内的植被和地表土壤造成一定程度的破坏，这也会为水土流失的发生和加剧创造条件。

综上所述，施工期包头金山经济开发区水土流失由自然因素和人为因素综作用而造成，自然因素是产生水土流失的基础和潜在因素，而人为因素是造成水土流失的主导因素。自然恢复期中，对已破坏的地面采取的工程措施和植物措施，已发挥固土保水的作用，可以达到保护环境、恢复生态的目的。产业园“五通一平”后，自然恢复期的水土流失可以大大减少，因此包头金山经济开发区建设造成的水土流失主要发生在施工期。

土壤侵蚀量预测

预测单元的划分

本评估报告根据项目建设期间可能造成的水土流失危害、扰动原地貌及破坏植被情况，确定本项目工程扰动土地面积即为水土流失预测面积，共计1276.72hm²，其中预测施工期扰动面积为1276.72hm²，自然恢复期面积共计285.12hm²。依据施工特征及水土流失特点将本工程建设区域划分为地块1（金山产业园北区）和地块2（下湿壕片区）2个一级预测单元；将地块1（金山产业园北区）和地块2（下湿壕片区）分为公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地和陆地水域7个预测单元。水土流失预测单元划分表4-3。

表4-3                                                                                  水土流失预测单元划分表

| 分区名称 |  | 占地面积（hm²） | 水土流失面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期（hm²） |  |  |  |  |  |  | 自然恢复期（hm²） |
|  |  |  | 水蚀 |  |  |  | 风蚀 |  |  |  |
|  |  |  | 上方无来水工程开挖面 | 地表翻扰型一般扰动地表 | 上方无来水工程堆积体 | 合计 | 一般扰动地表 | 工程堆积体 | 合计 |  |
| 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 1.07 | 0.40 | 0.47 | 0.20 | 1.07 | 0.87 | 0.20 | 1.07 | 0.37 |
|  | 商业服务业用地 | 4.37 | 1.31 | 2.56 | 0.50 | 4.37 | 3.87 | 0.50 | 4.37 | 1.53 |
|  | 工矿用地 | 1004.28 | 502.14 | 481.14 | 21.00 | 1004.28 | 983.28 | 21.00 | 1004.28 | 200.86 |
|  | 交通运输用地 | 90.70 | 49.16 | 31.54 | 10.00 | 90.70 | 80.70 | 10.00 | 90.70 | 41.54 |
|  | 公用设施用地 | 10.66 | 3.73 | 5.93 | 1.00 | 10.66 | 9.66 | 1.00 | 10.66 | 3.73 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 3.54 |  | 3.54 |  | 3.54 | 3.54 |  | 3.54 | 3.54 |
| 小计 |  | 1114.62 | 556.74 | 525.18 | 32.70 | 1114.62 | 1081.92 | 32.70 | 1114.62 | 251.57 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 147.08 | 73.54 | 66.34 | 7.20 | 147.08 | 139.88 | 7.20 | 147.08 | 29.42 |
|  | 交通运输用地 | 3.09 | 1.85 | 0.89 | 0.35 | 3.09 | 2.74 | 0.35 | 3.09 | 1.20 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 1.83 |  | 1.83 |  | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 |
|  | 陆地水域 | 1.10 |  | 1.10 |  | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| 小计 |  | 153.10 | 75.39 | 70.16 | 7.55 | 153.10 | 145.55 | 7.55 | 153.10 | 33.55 |
| 合计 |  | 1267.72 | 632.14 | 595.33 | 40.25 | 1267.72 | 1227.47 | 40.25 | 1267.72 | 285.12 |

预测时段

参照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，园区可能产生的水土流失量应按施工期（含施工准备期、施工期）、自然恢复期两个时段进行预测。施工期预测时间应按连续12个月为1年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算，施工期预测时间根据产业园各企业开完工时间实际调查结果取平均值。依据当地气候等自然条件，自然恢复期确定为5年。水土流失预测时段调查结果见表4-4。

表4-4                                         园区预测时段调查表                                  单位：hm²

| 类型 | 一级预测单元 | 二级预测单元 | 三级预测单元 | 四级预测单元 | 施工期水土流失面积（hm²） | 自然恢复期水土流失面积（hm²） | 预测时段（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 水力侵蚀 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与 公共服务用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 0.4 | 0.37 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 0.47 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.2 |  | 1 |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.311 | 1.53 | 1 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 2.559 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.5 |  | 1 |  |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 502.14 | 200.86 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 481.14 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 21 |  | 1 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 49.16 | 41.54 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 31.54 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 10 |  | 1 |  |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 3.731 | 3.73 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 5.929 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 3.54 | 3.54 | 1 | 5 |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 73.54 | 29.42 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 66.34 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 7.2 |  | 1 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.854 | 1.20 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 0.886 |  | 0.75 |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.35 |  | 1 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.83 | 1.83 | 0.75 | 5 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.1 | 1.10 | 0.75 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 1267.72 | 285.12 |  |  |
| 风力侵蚀 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 一般扰动地表 | —— | 0.87 | 0.37 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.2 |  | 1 |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.87 | 1.53 | 1 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.5 |  | 1 |  |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 983.28 | 200.86 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 21 |  | 1 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 80.7 | 41.54 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 10 |  | 1 |  |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | —— | 9.66 | 3.73 | 1 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.54 | 3.54 | 1 | 5 |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 139.88 | 29.42 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 7.2 |  | 1 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 2.74 | 1.20 | 2 | 5 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.35 |  | 1 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 1.83 | 1.83 | 1 | 5 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | —— | 1.1 | 1.10 | 1 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 1267.72 | 285.12 |  |  |

土壤侵蚀模数

经过实地调查资料分析，园区水土流失以风力侵蚀为主。在现场调查的基础上结合《全国第二次土壤侵蚀遥感调查资料》和园区调查数据，确定园区水土流失类型为风力侵蚀，侵蚀强度为轻度，原地貌风力侵蚀模数2112t/km²·a，水力侵蚀模数737t/km²·a，侵蚀强度为微度，容许土壤流失量1000t/km²·a。

施工期扰动后土壤侵蚀模数确定

本园区扰动后的土壤侵蚀模数采用数学模型法确定。根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）的计算方法进行测算。根据施工工艺，确定园区施工期水力作用下土壤流失类型划分为地表翻扰型一般扰动地表、上方无来水工程堆积体及上方无来水工程开挖面三类计算；施工期风力作用下的土壤流失类型为一般扰动地表和工程堆积体型两类计算。

（1）水蚀土壤侵蚀模数

1）水力作用下地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数

不超过30cm的挖填，原有植被覆盖明显减少或裸露，维持原有整体地形的扰动，属于地表翻扰型。

水力作用下地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数按下式计算：

Myd=100RKLydSyBET

Kyd=NK

式中：

Myd——地表翻扰型一般扰动地表测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

R——降雨侵蚀力因子，MJ・mm/（hm²·h），按照《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中降雨侵蚀力因子计算公式，利用固阳县行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子计算，固阳县多年平均降雨量为309.8mm，降雨侵蚀力因子为757 MJ·mm/（hm²·h）。

Lyd——地表翻扰后土壤可蚀性因子，t·hm²·h/（hm²·MJ·mm）；

N——地表翻扰后可蚀性因子增大系数，取2.13。

根据上式计算，水力作用下地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算见表4-5。

表4-5                                              水力作用下地表翻扰型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表                                     单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKLydSyBET*100 | 3349 | 3349 | 3349 | 2703 | 3349 | 2703 | 2703 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 3 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
|  | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-.1sinθ)] | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.98 | 1.21 | 0.98 | 0.98 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.516 |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2）水力作用下上方无来水工程开挖面土壤侵蚀模数

边坡开挖区域不受上方来水冲刷侵蚀的开挖面，施工期土壤侵蚀模数按照上方无来水工程开挖面土壤流失量公式计算；自然恢复期该部分可参照一般扰动区域地表翻扰型土壤侵蚀模数测算。

水力作用下上方无来水工程开挖面土壤侵蚀模数按下式计算：

Mkw=100RGkwLkwSkw

式中：

Mkw——上方无来水工程开挖面测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

R——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm²·h），按照《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中降雨侵蚀力因子计算公式，利用固阳县行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子计算，固阳县多年平均降雨量为309.8mm，降雨侵蚀力因子为757 MJ·mm/（hm²·h）。

Gkw——上方无来水工程开挖面土质因子，无量纲；

Lkw——上方无来水工程开挖面坡长因子，无量纲；

Skw——上方无来水工程开挖面坡度因子，无量纲。

根据上式计算，水力作用下上方无来水工程开挖面土壤侵蚀模数计算见表4-6。

表4-6                                                 水力作用下上方无来水工程开挖面土壤侵蚀模数计算表                                    单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上方无来水工程开挖面 | Mkw | Mkw=RGkwLkwSkw | 3071 | 3071 | 3071 | 2925 | 3071 | 2925 | 2925 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 3 | 工程开挖面土质因子 | Gkw | Gkw=0.004e（4.28SIL（1-CLA）/ρ） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 土体密度 | ρ |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
|  | 粉粒（0.002~0.05mm）含量 | SIL |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 粘粒（<0.002m）含量 | CLA |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 开挖面坡长因子 | Lkw | Lkw=(λ/5）-0.57 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 开挖面坡度因子 | Skw | Skw=0.8sinθ+0.38 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9457 | 0.9928 | 0.9457 | 0.9457 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 |

3）水力作用下上方无来水工程堆积体土壤侵蚀模数

不受上方来水冲刷侵蚀的堆积体，施工期土壤侵蚀模数按照上方无来水工程堆积体土壤流失量公式计算；自然恢复期该部分可参照一般扰动区域地表翻扰型土壤侵蚀模数测算。

水力作用下上方无来水工程堆积体土壤侵蚀模数按下式计算：

Mdw=100XRGdwLdwSdw

式中：

Mdw——上方无来水工程堆积体测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

X——工程堆积体形态因子，无量纲；

R——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm²·h），按照《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中降雨侵蚀力因子计算公式，利用固阳县行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子计算，固阳县多年平均降雨量为309.8mm，降雨侵蚀力因子为757 MJ·mm/（hm²·h）。

Gdw——上方无来水工程堆积体土石质因子，t·hm²·h/(hm²·MJ·mm)；

Ldw——上方无来水工程堆积体坡长因子，无量纲；

Sdw——上方无来水工程堆积体坡度因子，无量纲。

根据上式计算，水力作用下上方无来水工程堆积体土壤侵蚀模数计算见表4-7。

表4-7                                                 水力作用下上方无来水工程堆积体土壤侵蚀模数计算表                                    单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上方无来水工程堆积体 | Mdw | Mdw=XRGdwLdwSdw | 11312 | 11312 | 13636 | 11312 | 11312 | 9069 | 9069 |
| 2 | 工程堆积体形态因子 | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 4 | 工程开挖面土质因子 | Gdw | Gdw=a1eb1δ | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 |
|  | 土体砾石含量 | δ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 土石质因子系数 | a1 |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
|  |  | b1 |  | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 | -3.57 |
| 5 | 堆积体坡长因子 | Ldw | Ldw=(λ/5）f1 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 坡长因子系数 | f1 |  | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 |
| 6 | 堆积体坡度因子 | Sdw | Sdw=（θ/25）d1 | 1.2473 | 1.2473 | 1.5035 | 1.2473 | 1.2473 | 1.00 | 1.00 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 |
|  | 坡度因子系数 | d1 |  | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |

（2）风蚀土壤侵蚀模数

1）风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数按下式计算：

Mf=100QIJGf

式中：

Mf——一般扰动地表测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

Q——单位面积风蚀率，t/km²；

I——粗糙干扰因子，无量纲，I=e-0.045υ；

J——地表物质紧实程度系数，无量纲；

Gf——风蚀可蚀性因子，无量纲。

根据上式计算，风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数计算见表4-8。

表4-8                                                      风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表                                            单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

2）风力作用下工程堆积体土壤侵蚀模数按下式计算：

Mfd=100QIHPGf

式中：

Mfd——工程堆积体测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

Q——单位面积风蚀率，t/km²；

I——粗糙干扰因子，无量纲，I=e-0.045υ；

H——工程堆积体高度因子，无量纲，H=0.381nh+2.75；

P——工程堆积体堆放方式因子，无量纲；

Gf——风蚀可蚀性因子，无量纲。

根据上式计算，风力作用下工程堆积体土壤侵蚀模数计算见表4-9。

表4-9                                                           风力作用下工程堆积体土壤侵蚀模数计算表                                            单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般扰动地表 | Mfd | Mfd=QIHPGf | 13146 | 13146 | 13146 | 7493 | 13146 | 13146 | 13146 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6374 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 高度因子 | H | H=0.38lnh+2.75 | 3.1686 | 3.1686 | 3.1686 | 3.1686 | 3.1686 | 3.1686 | 3.1686 |
|  | 堆积体高度（m） | h |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 堆积体堆放方式因子 | P |  | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

自然恢复期土壤侵蚀模数确定

根据施工工艺，确定园区自然恢复期水蚀土壤流失类型按地表翻扰型一般扰动地表计算；自然恢复期风力作用下的土壤流失类型为一般扰动地表计算。

①水蚀：水蚀计算公式与施工期地表翻扰型一般扰动地表公式一致，只根据自然恢复期不同时段的地表植被覆盖度的变化，调整系数B-植被覆盖因子及Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，Kyd=NK，N为地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲，无条件实测时可取值为2.13，自然恢复期的第一年N取2.13，自然恢复期的第五年N取1，自然恢复期的第二年至第四年N取值按等比数列取值；K为土壤可蚀性因子，通过查询《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中附录C得出，取值为0.0175。

自然恢复期水力作用第一年至第五年土壤侵蚀模数预算表见表4-10。自然恢复期风力作用第一年至第五年土壤侵蚀模数预算表见表4-11。

表4-10                                                 自然恢复期水力作用下第1年~第5年土壤侵蚀模数计算表                     单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  | 商业服务业用地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第 1 年 | 第 2 年 |  | 第 3 年 | 第 4 年 |  | 第 5 年 | 第 1 年 |  | 第 2 年 | 第 3 年 |  | 第 4 年 | 第 5 年 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKLydSyBET*100 | 2713 | 1853 |  | 1187 | 891 |  | 609 | 2713 |  | 1853 | 1187 |  | 891 | 609 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |
| 3 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.037 | 0.031 |  | 0.026 | 0.021 |  | 0.018 | 0.037 |  | 0.031 | 0.026 |  | 0.021 | 0.018 |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 1.76 |  | 1.46 | 1.21 |  | 1.00 | 2.13 |  | 1.76 | 1.46 |  | 1.21 | 1.00 |
|  | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-6.1sinθ)] | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.418 | 0.345 |  | 0.267 | 0.242 |  | 0.2 | 0.418 |  | 0.345 | 0.267 |  | 0.242 | 0.2 |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 工矿用地 |  |  |  |  |  |  | 交通运输用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 1 年 | 第 2 年 |  | 第 3 年 | 第 4 年 |  | 第 5 年 | 第 1 年 |  | 第 2 年 | 第 3 年 |  | 第 4 年 | 第 5 年 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKLydSyBET*100 | 2713 | 1853 |  | 1187 | 891 |  | 609 | 2190 |  | 1496 | 958 |  | 719 | 492 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |
| 3 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.037 | 0.031 |  | 0.026 | 0.021 |  | 0.018 | 0.037 |  | 0.031 | 0.026 |  | 0.021 | 0.018 |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 1.76 |  | 1.46 | 1.21 |  | 1.00 | 2.13 |  | 1.76 | 1.46 |  | 1.21 | 1.00 |
|  | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-6.1sinθ)] | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.418 | 0.345 |  | 0.267 | 0.242 |  | 0.2 | 0.418 |  | 0.345 | 0.267 |  | 0.242 | 0.2 |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公用设施用地 |  |  |  |  |  |  | 绿地与开敞空间用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 1 年 | 第 2 年 |  | 第 3 年 | 第 4 年 |  | 第 5 年 | 第 1 年 |  | 第 2 年 | 第 3 年 |  | 第 4 年 | 第 5 年 |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKLydSyBET*100 | 2713 | 1853 |  | 1187 | 891 |  | 609 | 2190 |  | 1496 | 958 |  | 719 | 492 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |  | 757 | 757 |
| 3 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.037 | 0.031 |  | 0.026 | 0.021 |  | 0.018 | 0.037 |  | 0.031 | 0.026 |  | 0.021 | 0.018 |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 | 1.76 |  | 1.46 | 1.21 |  | 1.00 | 2.13 |  | 1.76 | 1.46 |  | 1.21 | 1.00 |
|  | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |  | 0.0175 | 0.0175 |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 | 1.90 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |  | 99.62 | 99.62 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-6.1sinθ)] | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 1.21 |  | 1.21 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.418 | 0.345 |  | 0.267 | 0.242 |  | 0.2 | 0.418 |  | 0.345 | 0.267 |  | 0.242 | 0.2 |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 陆地水域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 1 年 |  | 第 2 年 |  |  | 第 3 年 |  |  | 第 4 年 |  |  | 第 5 年 |  |  |
| 1 | 地表翻扰型 | Myd | Myd=RKLydSyBET*100 | 2190 |  | 1496 |  |  | 958 |  |  | 719 |  |  | 492 |  |  |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 |  | 757 |  |  | 757 |  |  | 757 |  |  | 757 |  |  |
| 3 | 地表翻扰后土壤可蚀性因子 | Kyd | Kyd=NK | 0.037 |  | 0.031 |  |  | 0.026 |  |  | 0.021 |  |  | 0.018 |  |  |
|  | 可蚀性因子增大系数 | N |  | 2.13 |  | 1.76 |  |  | 1.46 |  |  | 1.21 |  |  | 1.00 |  |  |
|  | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 |  | 0.0175 |  |  | 0.0175 |  |  | 0.0175 |  |  | 0.0175 |  |  |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 |  | 1.90 |  |  | 1.90 |  |  | 1.90 |  |  | 1.90 |  |  |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 |  | 99.62 |  |  | 99.62 |  |  | 99.62 |  |  | 99.62 |  |  |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-6.1sinθ)] | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  |
|  | 坡度（°） | θ |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.418 |  | 0.345 |  |  | 0.267 |  |  | 0.242 |  |  | 0.2 |  |  |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

表4-11                                             自然恢复期风力作用下第1年~第5年土壤侵蚀模数计算表                                   单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  | 商业服务业用地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  | 第4年 | 第5年 |  | 第1年 | 第2年 |  | 第3年 | 第4年 |  | 第5年 |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 6912 | 5675 | 4436 |  | 3125 | 2112 |  | 6912 | 5675 |  | 4436 | 3125 |  | 2112 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.7984 | 0.6975 | 0.5825 |  | 0.4446 | 0.3244 |  | 0.7984 | 0.6975 |  | 0.5825 | 0.4446 |  | 0.3244 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 5 | 8 | 12 |  | 18 | 25 |  | 5 | 8 |  | 12 | 18 |  | 25 |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1.33 | 1.25 | 1.17 |  | 1.08 | 1 |  | 1.33 | 1.25 |  | 1.17 | 1.08 |  | 1 |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 工矿用地 |  |  |  |  |  |  | 交通运输用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  | 第4年 | 第5年 |  | 第1年 | 第2年 |  | 第3年 | 第4年 |  | 第5年 |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 6912 | 5675 | 4436 |  | 3125 | 2112 |  | 6912 | 5675 |  | 4436 | 3125 |  | 2112 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.7984 | 0.6975 | 0.5825 |  | 0.4446 | 0.3244 |  | 0.7984 | 0.6975 |  | 0.5825 | 0.4446 |  | 0.3244 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 5 | 8 | 12 |  | 18 | 25 |  | 5 | 8 |  | 12 | 18 |  | 25 |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1.33 | 1.25 | 1.17 |  | 1.08 | 1 |  | 1.33 | 1.25 |  | 1.17 | 1.08 |  | 1 |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公用设施用地 |  |  |  |  |  |  | 绿地与开敞空间用地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  | 第4年 | 第5年 |  | 第1年 | 第2年 |  | 第3年 | 第4年 |  | 第5年 |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 6912 | 5675 | 4436 |  | 3125 | 2112 |  | 6912 | 5675 |  | 4436 | 3125 |  | 2112 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 | 29587 |  | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.7984 | 0.6975 | 0.5825 |  | 0.4446 | 0.3244 |  | 0.7984 | 0.6975 |  | 0.5825 | 0.4446 |  | 0.3244 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 5 | 8 | 12 |  | 18 | 25 |  | 5 | 8 |  | 12 | 18 |  | 25 |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1.33 | 1.25 | 1.17 |  | 1.08 | 1 |  | 1.33 | 1.25 |  | 1.17 | 1.08 |  | 1 |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 |
| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 陆地水域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第1年 |  |  | 第2年 |  |  | 第3年 |  |  | 第4年 |  |  | 第5年 |  |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 6912 |  |  | 5675 |  |  | 4436 |  |  | 3125 |  |  | 2112 |  |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 |  |  | 29587 |  |  | 29587 |  |  | 29587 |  |  | 29587 |  |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.7984 |  |  | 0.6975 |  |  | 0.5825 |  |  | 0.4446 |  |  | 0.3244 |  |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 25 |  |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1.33 |  |  | 1.25 |  |  | 1.17 |  |  | 1.08 |  |  | 1 |  |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  | 0.22 |  |

原地貌土壤侵蚀模数确定

（1）水蚀土壤侵蚀模数

水力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数水力作用下植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数（可选取作为土壤侵蚀模数背景值）原有植被遭受破坏，地表植被覆盖减少或裸露，未扰动地表土壤，维持原有整体地形的扰动，属于植被破坏型。

1）水力作用下植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数按下式计算：

M=100RKLySyBET

式中：

M——植被破坏型一般扰动地表测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

R——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/（hm²·h），按照《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）中降雨侵蚀力因子计算公式，利用固阳县行政单元多年平均逐月和年降雨侵蚀力因子及土壤可蚀性因子计算，固阳县多年平均降雨量为309.8mm，降雨侵蚀力因子为757 MJ·mm/（hm²·h）。

K——土壤可蚀性因子，t·hm²·h/（hm²·MJ·mm），参考附录C选用土壤可蚀性因子值取0.0175；

Ly——一般扰动地表坡长因子，无量纲；

Sy——一般扰动地表坡度因子，无量纲；

B——植被覆盖因子，无量纲，原地貌植被覆盖度20%，对应值为0.242。

E——工程措施因子，无量纲，取1。

T——耕作措施因子，无量纲，取1。

根据上式计算，水力作用下植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算见表4-12。

表4-12                                               水力作用下植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表                                  单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植被破坏型 | Myz | Myz=RKLySyBET*100 | 737 | 737 | 737 | 595 | 737 | 595 | 595 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | R=0.067pd1.627 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 3 | 土壤可蚀性因子 | K |  | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 |
| 4 | 坡长因子 | Ly | Ly=(λ/20）m | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
|  | 水平投影坡坡长（m） | λ | λ=λxcosθ | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
|  | 斜坡长度（m） | λx |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 坡长指数 | m |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | 坡度因子 | Sy | Sy=-1.5+17/[1+e(2.3-6.1sinθ)] | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.98 | 1.21 | 0.98 | 0.98 |
|  | 坡度（°） | θ |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 |
| 7 | 工程措施因子 | E |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

（2）风蚀土壤侵蚀模数

1）风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数按下式计算：

Mf=100QIJGf

式中：

Mf——一般扰动地表测算单元土壤侵蚀模数，t/（km²·a）；

Q——单位面积风蚀率，t/km²；

I——粗糙干扰因子，无量纲，I=e-0.045υ；

J——地表物质紧实程度系数，无量纲；

Gf——风蚀可蚀性因子，无量纲。

根据上式计算，风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数计算（背景值）表4-13。

表4-13                                                 风力作用下一般扰动地表土壤侵蚀模数计算表（背景值）                             单位：t/km²·a

| 序号 | 项目 | 因子 | 公式 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 绿地与开敞空间用地 | 陆地水域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般扰动地表 | Mf | Mf=QIJGf | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 |
| 2 | 风蚀率 | Q |  | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 | 29587 |
| 3 | 粗糙干扰因子 | I | I=e-0.045υ | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 | 0.3244 |
|  | 地表植被覆盖度和砾石盖度（%） | υ |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | 地表物质紧实程度系数 | J |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 风蚀可蚀性因子 | Gf |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |

预测结果

在确定原地貌土壤侵蚀模数、扰动后地貌土壤侵蚀模数，水土流失面积及时段后计算得到工程建设的土壤流失量。

式中：W——土壤流失量（t）；

j——预测时段，j-1，2，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段；

i—预测单元，i=l，2，3，……，n-l，n；

Fji——第j预测时段、第i预测单元的面积（km²）；

Mji——第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数﹝t/(km²·a)﹞

Tji——第j预测时段、第i预测单元的预测时段长（a）。

通过工程建设的土壤流失量及原地貌土壤流失量，求得新增水土流失总量。

新增水土流失量：W=Ws-Wf

Wf——原地貌现状土壤侵蚀量；

Ws——工程建设中土壤总量。

根据确定的土壤侵蚀模数，对照各个区域的扰动面积，对园区各地块建设可能产生的水土流失情况进行预测。

根据工程建设可能造成的水土流失面积、侵蚀年限和水土流失强度，如果无任何水土流失防治措施，园区预测期内可能造成的水土流失总量可达282916t，较原地貌水土流失量将增加177682t。其中施工期可能造成的水土流失总量为199639t，新增水土流失量134468t；自然恢复期可能造成的水土流失总量为83478t，新增水土流失量43214t。其中, 地块1（金山产业园北区）预测期内可能造成的水土流失总量可达248555t，较原地貌水土流失量将增加155859t。其中施工期可能造成的水土流失总量为174937t，新增水土流失量117757t；自然恢复期可能造成的水土流失总量为73617t，新增水土流失量38103t。地块2（下湿壕片区）预测期内可能造成的水土流失总量可达34362t，较原地貌水土流失量将增加21823t。其中施工期可能造成的水土流失总量为24501t，新增水土流失量16712t；自然恢复期可能造成的水土流失总量为9860t，新增水土流失量5111t。由此可见水土流失防治的重要性。本园区水土流失预测结果见表4-14~表4-16。

表4-14                                         包头金山经济开发区施工期各防治区水土流失量表

|  | 一级预测单元 | 二级预测单元 | 三级预测单元 | 四级预测单元 | 施工期水 土流失面积（hm²） | 扰动后侵蚀 模数（t/km²·a） | 侵蚀模数 背景值（t/km²·a） | 预测时段（a） | 水土流失 总量（t） | 原地貌水土 流失量（t） | 新增水土 流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力侵蚀 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 0.4 | 3349 | 737 | 2 | 27 | 6 | 21 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 0.47 | 3071 | 737 | 0.75 | 11 | 3 | 8 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.2 | 11312 | 737 | 1 | 23 | 1 | 21 |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.311 | 3349 | 737 | 1 | 44 | 10 | 34 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 2.559 | 3071 | 737 | 0.75 | 59 | 14 | 45 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.5 | 11312 | 737 | 1 | 57 | 4 | 53 |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 502.14 | 3349 | 737 | 2 | 33630 | 7405 | 26225 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 481.14 | 3071 | 737 | 0.75 | 11083 | 2661 | 8422 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 21 | 13636 | 737 | 1 | 2863 | 155 | 2709 |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 49.16 | 2703 | 595 | 2 | 2658 | 585 | 2073 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 31.54 | 2925 | 595 | 0.75 | 692 | 141 | 551 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 10 | 11312 | 595 | 1 | 1131 | 60 | 1072 |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 3.731 | 2703 | 737 | 2 | 202 | 55 | 147 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 5.929 | 2925 | 737 | 0.75 | 130 | 33 | 97 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 1 | 11312 | 737 | 1 | 113 | 7 | 106 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 植被破坏型 | 3.54 | 595 | 595 | 1 | 21 | 21 | 0 |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 73.54 | 3349 | 737 | 2 | 4925 | 1084 | 3841 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 66.34 | 3071 | 737 | 0.75 | 1528 | 367 | 1161 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 7.2 | 13636 | 737 | 1 | 982 | 53 | 929 |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.854 | 2703 | 595 | 2 | 100 | 22 | 78 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 | 0.886 | 2925 | 595 | 0.75 | 19 | 4 | 15 |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 | 0.35 | 11312 | 595 | 1 | 40 | 2 | 38 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 植被破坏型 | 1.83 | 595 | 595 | 0.75 | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | 植被破坏型 | 1.1 | 595 | 595 | 0.75 | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 1267.72 |  |  |  | 60351 | 12705 | 47646 |
| 风力侵蚀 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 一般扰动地表 | —— | 0.87 | 5518 | 2112 | 2 | 96 | 37 | 59 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.2 | 13146 | 2112 | 1 | 26 | 4 | 22 |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.87 | 5518 | 2112 | 1 | 214 | 82 | 132 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.5 | 13146 | 2112 | 1 | 66 | 11 | 55 |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 983.28 | 5518 | 2112 | 2 | 108516 | 41525 | 66991 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 21 | 13146 | 2112 | 1 | 2761 | 443 | 2317 |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 80.7 | 5518 | 2112 | 2 | 8906 | 3408 | 5498 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 10 | 7493 | 2112 | 1 | 749 | 211 | 538 |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | —— | 9.66 | 5518 | 2112 | 1 | 533 | 204 | 329 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 1 | 13146 | 2112 | 1 | 131 | 21 | 110 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.54 | 5518 | 2112 | 1 | 195 | 75 | 121 |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 139.88 | 5518 | 2112 | 2 | 15437 | 5907 | 9530 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 7.2 | 13146 | 2112 | 1 | 947 | 152 | 794 |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 2.74 | 5518 | 2112 | 2 | 302 | 116 | 187 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— | 0.35 | 13146 | 2112 | 1 | 46 | 7 | 39 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 1.83 | 5518 | 2112 | 1 | 101 | 39 | 62 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | —— | 1.1 | 5518 | 2112 | 1 | 61 | 23 | 37 |
| 合计 |  |  |  |  | 1267.72 |  |  |  | 139088 | 52265 | 86823 |

表4-15                                    包头金山经济开发区自然恢复期各防治区土壤侵蚀量表

| 类型 | 一级预测单元 | 二级预测单元 | 三级预测单元 | 四级预测单元 | 自然恢复期水土流失面积（hm²） | 扰动后侵蚀模数（t/km²·a） |  |  |  |  | 侵蚀模数 背景值（t/km²·a） | 水土流失总量（t） | 原地面水土流失量（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |  |  |
| 水力侵蚀 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 0.37 | 2713 | 1853 | 1187 | 891 | 609 | 737 | 27 | 14 | 13 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.53 | 2713 | 1853 | 1187 | 891 | 609 | 737 | 111 | 56 | 55 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 200.86 | 2713 | 1853 | 1187 | 891 | 609 | 737 | 14569 | 7405 | 7164 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 41.54 | 2190 | 1496 | 958 | 719 | 492 | 595 | 2432 | 1236 | 1196 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 3.73 | 2713 | 1853 | 1187 | 891 | 609 | 737 | 271 | 138 | 133 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 3.54 | 2190 | 1496 | 958 | 719 | 492 | 595 | 207 | 105 | 102 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 29.42 | 2713 | 1853 | 1187 | 891 | 609 | 737 | 2134 | 1084 | 1049 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.20 | 2190 | 1496 | 958 | 719 | 492 | 595 | 70 | 36 | 35 |
|  |  |  | 工程开挖面 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程堆积体 | 上方无来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.83 | 2190 | 1496 | 958 | 719 | 492 | 595 | 118 | 54 | 64 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | 地表翻扰型 | 1.10 | 2190 | 1496 | 958 | 719 | 492 | 595 | 71 | 33 | 38 |
| 合计 |  |  |  |  | 285.12 |  |  |  |  |  |  | 20010 | 10162 | 9849 |
| 风力侵蚀 | 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 一般扰动地表 | —— | 0.37 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 83 | 40 | 44 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业用地 | 一般扰动地表 | —— | 1.53 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 340 | 161 | 179 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 200.86 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 44711 | 21206 | 23505 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 41.54 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 9247 | 4386 | 4861 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公用设施用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.73 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 831 | 394 | 437 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 3.54 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 788 | 374 | 414 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下湿壕片区 | 工矿用地 | 一般扰动地表 | —— | 29.42 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 6548 | 3106 | 3442 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输用地 | 一般扰动地表 | —— | 1.20 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 267 | 127 | 140 |
|  |  |  | 工程堆积体 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 一般扰动地表 | —— | 1.83 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 407 | 193 | 214 |
|  |  | 陆地水域 | 一般扰动地表 | —— | 1.10 | 6912 | 5675 | 4436 | 3125 | 2112 | 2112 | 245 | 116 | 129 |
| 合计 |  |  |  |  | 285.12 |  |  |  |  |  |  | 63468 | 30102 | 33366 |

表 4-16                                                 包头金山经济开发区各预测单元水土流失量汇总表

| 调查与预测单元 |  | 施工期 |  |  | 自然恢复期 |  |  | 合计 |  |  | 占总新增 量的百分 比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总流失量 | 原地貌（t） | 新增量(t) | 总流失量(t) | 原地貌（t） | 新增量(t) | 总流失量(t) | 原地貌（t） | 新增量(t) |  |
| 金山产业园北区 | 公共管理与公共服务用地 | 183 | 51 | 132 | 111 | 53 | 57 | 293 | 104 | 189 | 0.11 |
|  | 商业服务业用地 | 439 | 120 | 319 | 451 | 218 | 234 | 890 | 338 | 552 | 0.31 |
|  | 工矿用地 | 158853 | 52189 | 106664 | 59280 | 28611 | 30669 | 218133 | 80800 | 137333 | 77.29 |
|  | 交通运输用地 | 14137 | 4405 | 9732 | 11679 | 5622 | 6057 | 25816 | 10027 | 15789 | 8.89 |
|  | 公用设施用地 | 1109 | 320 | 789 | 1101 | 531 | 570 | 2211 | 852 | 1359 | 0.76 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 216 | 96 | 121 | 995 | 479 | 516 | 1212 | 575 | 637 | 0.36 |
|  | 小计 | 174937 | 57180 | 117757 | 73617 | 35515 | 38103 | 248555 | 92695 | 155859 | 87.72 |
| 下湿壕片区 | 工矿用地 | 23819 | 7564 | 16255 | 8682 | 4190 | 4492 | 32501 | 11754 | 20747 | 11.68 |
|  | 交通运输用地 | 508 | 151 | 356 | 337 | 162 | 175 | 845 | 314 | 531 | 0.30 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 109 | 47 | 62 | 525 | 248 | 278 | 635 | 294 | 340 | 0.19 |
|  | 陆地水域 | 66 | 28 | 37 | 316 | 149 | 167 | 381 | 177 | 204 | 0.12 |
|  | 小计 | 24501 | 7790 | 16712 | 9860 | 4749 | 5111 | 34362 | 12539 | 21823 | 12.28 |
| 合计 |  | 199439 | 64970 | 134468 | 83478 | 40264 | 43214 | 282916 | 105234 | 177682 | 100.00 |
| 占总新增量的百分比（%） |  |  |  | 75.68 |  |  | 24.32 |  |  | 100.00 |  |

水土流失危害分析

水土流失现状分析

建筑类工程

建筑类工程包含公共管理与公共服务用地、工矿用地、商业服务用地和公用设施用地等工程。本次区域评估范围建筑类项目已建成区域基本无水土流失，道路为硬化路面，工业场地、各企业建筑内部及道路两侧均进行了较好的景观绿化，目前已发挥水土保持效益；排水通畅，雨排水管网均接入园区雨水管网。区域内将会发生水土流失问题的地块主要集中在在建及未建区域，通过对现场勘查，在建工程地块周围已采取工程围挡措施，但是底部未采取全封闭式围挡，可能造成场内污水流出场外；施工出入口布设了洗车平台及配套设施，有效的减少外带泥土；基坑开挖区域周边未设置截排水沟及相关沉淀措施，将可能会导致雨季雨水携带泥土向外散排造成水土流失，甚至可能造成带有泥浆的污水流入园区雨水管网，对园区管网产生淤堵影响；裸露的土壤表面未采取苫盖措施，如遇大风天气，可能产生水土流失现象。

道路与交通设施类工程

评估范围内道路纵横交错，园区道路管网已基本建成，项目基本无水土流失，此类项目可能产生水土流失危害问题的主要为新建道路。此类项目存在水土流失隐患，由于路基开挖机填方边坡增大了原地面的坡度，形成松散的裸露地表，降低了植被覆盖率，并对原地表植被、土层结构造成破坏，改变原地形地貌、地表结构和产汇流条件，从而导致土体抗侵蚀能力降低，固土保水能力减弱，加速了项目区的水土流失进程。

水土流失危害分析

（1）对局部生态环境的影响

区域建设涉及较大规模的土地性质变更，原农用地、林草地等用地变更为建设用地，使原有的自然植被景观被施工现场和人工新建绿化所替代，同时施工期和运行期需堆弃大量土方，在水力侵蚀作用下，产生水土流失，对局部区域生态环境造成不良影响，也会在一定程度上影响当地生态景观。

（2）加剧原有的水土流失

工程施工期，场地开挖和填筑、施工机械、运输车辆的碾压，土石料临时堆放扰动原地形地貌，特别是地下工程基坑开挖，使得区内土壤侵蚀急剧上升，挖填边坡如不进行防护，松散土方受雨水冲刷四处流溢冲淘，造成场地内外原有水土保持设施的损坏，使其截留降水、涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，使其原有的水土保持功能降低或丧失。

（3）淤塞河道及排水管网，造成洪涝灾害

施工中的松散填筑土方、大规模的开挖裸露面，若不进行防护，经雨水冲刷极易造成流失，流失的土石将会淤塞区内河道及雨排管网，使河道行洪能力和防洪排水标准降低，也会造成洪涝灾害，淤塞或冲毁周边的道路、建筑；另外水土流失可带走土壤表层的营养物质，降低土壤肥力，土地退化影响植物生长。

（4）水土流失及生态破坏，影响园区企业正常生产

水土流失会导致土地生态系统的破坏，影响园区企业的正常生产和经营。生态环境的恶化不仅会影响企业的形象和声誉，还会增加企业的运营成本。此外，淤塞河道和排水管网也会影响企业的物流和运输，降低企业的竞争力。

综上所述，园区水土流失的危害是多方面的，不仅会影响局部生态环境和社会环境，还会增加洪涝灾害的风险，影响园区企业的正常生产和经营。因此，只要按照设计的施工时序组织，以及方案中的水土保持设计进行施工，加强施工期的水土保持管理工作，工程建设造成的水土流失危害可以得到减轻或避免。

指导性意见

综合分析

（1）根据预测结果，园区建设中是水土流失治理的重点时段，重点防治和监测区域为工业企业建设区。明确重点防治时期和重点防治区域，并采取相应的防治措施，对控制工程造成的水土流失具有关键的作用。

（2）水土流失防治措施

根据气候和地形特点，园区施工期大部分区域土壤侵蚀以风力侵蚀为主，间有水力侵蚀，水土保持措施以防治风蚀为主，兼顾水蚀的治理。根据本工程不同的施工区域、施工工艺、施工特点与施工时间，因害设防的制定防治方案，使防治措施形成一个完整、有效的水土流失防治体系，在保障工程施工顺利完成的同时，使水土流失得到有效控制，区域生态环境得到保护与改善。

（3）水土保持监测

本园区水土保持监测期为规划期，重点监测区域为工矿用地。

指导意见

（1）水土流失防治的指导性意见

该预测结果是在没有采取任何防护措施的情况下可能发生的水土流失。产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表物质组成与结构及降雨强度是造成水力侵蚀的主导因素，地面组成物质与结构和风力的大小是风力侵蚀的主导因素。

施工结束后，可以人为控制新增水土流失强度和进行水土流失防治。通过合理布置水土保持措施，以降低新增水土流失强度。根据以往的经验，防治风蚀最有效的手段是植物措施，防治水蚀以工程措施为基础，结合植物措施。根据园区各个项目的特点，水土保持措施设计应坚持立足现状、尽量减小二次扰动、植物措施为主工程措施为辅的原则，通过查漏补缺，消除现状中存在的问题，以使项目区尽快恢复植被，减少因生产建设造成的水土流失量。根据气候特点和主体工程进度安排，园区侵蚀类型以风力侵蚀为主。水土保持防护措施的设计及布设应以防治风力侵蚀为主，结合施工特点和工程性质，合理布设。

（2）对水土保持监测的指导性意见

根据预测结果，工程建设期的新增水土流失较为突出，建设期是水土流失监测的重点时段。

表4-17                         水土流失预测结果综合分析与评价表

| 重点流失区域 | 重点防治区 | 应采取的防护工程 |  |  | 水土保持监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时工程 | 重点时段 | 监测点位 |
| 地块1（金山产业园北区） | 施工区 | √ | √ | √ | 施工期 | 施工区 |
| 地块2（下湿壕片区） | 施工区 | √ | √ | √ | 施工期 | 施工区 |

综上所述，在施工结束后应加强水土流失的防治，以便有效控制因工程建设而引起的水土流失，将项目建设对区域产生的负面影响降低到最低限度。

水土流失防治方案

水土流失防治目标

（1）区域总体控制目标

依据《内蒙古自治区水土保持区域评估报告编制要点》（试行）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），结合包头金山经济开发区水土流失特点、气候、土壤及植被等相关资料，提出园区水土流失总体控制目标，详见表5-1。

表5-1                                园区水土流失总体控制目标值

| 序号 | 控制指标 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 93 | 水土流失治理达标面积占区域水土流失总面积的百分比 |
| 2 | 表土保护利用率（%） | 90 | 区域内保护和利用的表土数量占可剥离表土总量的百分比 |
| 3 | 土石方综利用率（%） | 100 | 区域内土石方利用量占开挖量的百分比 |
| 4 | 渣土防护率（%） | 92 | 区域内采取措施挡护的渣土量占渣土总量的百分比 |
| 5 | 裸露地表防护率（%） | 95 | 区域开发建设扰动后裸露地表防护面积占裸露地表总面积的百分比 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 22 | 区域内林草植被面积占区域总面积的百分比 |

（2）分区水土流失总目标值

根据园区规划和功能区特点，结合相关规定和水土保持要求，确定园区水土流失总体控制目标。部分指标做出调整，调整如下。

表5-2                                     分区水土流失总目标值

| 控制目标 | 功能区指标值（%） |  | 总指标值（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地块1（金山产业园北区） | 地块2（下湿壕片区） |  |  |
| 水土流失治理度（%） | 93 | 93 | 93 | 水土流失治理达标面积占区域水土流失总面积的百分比 |
| 表土保护利用率（%） | 90 | 90 | 90 | 区域内保护和利用的表土数量占可剥离表土总量的百分比 |
| 土石方综合利用率（%） | 100 | 100 | 100 | 区域内土石方利用量占开挖量的百分比 |
| 渣土防护率（%） | 92 | 92 | 92 | 区域内采取措施挡护的渣土量占渣土总量的百分比 |
| 裸露地表防护率（%） | 95 | 95 | 95 | 区域开发建设扰动后裸露地表防护面积占裸露地表总面积的百分比 |
| 林草覆盖率（%） | 22 | 22 | 22 | 通过对区块的林草覆盖率加权平均得到区域林草覆盖率目标值 |

（3）区域内项目防治目标

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办水保〔2013〕188号）、《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点防治区的通告》（内政发〔2016〕44号）及全国水土保持区划（试行）》（水利部办水保〔2012〕512号），包头金山经济开发区地处西北黄土高原区，所在区域固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，区域内项目水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级标准。建设项目防治目标执行《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）内规定，并按照标准中的规定及入园项目行业设计规范等对目标值进行修正。

防治分区

按照评估报告编制的原则，在实际调查的基础上，根据项目建设的施工布局、地形地貌、施工扰动特点、水土流失特点，划分水土流失防治分区，确定各分区防治任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施，实现水土保持方案确定的防治目标。

产业园根据产业布局分布特点分为2个一级分区：地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区）；7个二级分区：公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地和陆地水域。根据土地用途将防治分区划分为12个三级分区：机关团体用地、商业用地、工业用地、城镇道路用地、交通场站用地、排水用地、供电用地、供燃气用地、环卫用地、消防用地、防护绿地和陆地水域。

表5-3                               园区水土流失防治分区表                         （单位：hm²）

| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 |
| --- | --- | --- |
| 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 |
|  | 商业服务业用地 | 商业用地 |
|  | 工矿用地 | 工业用地 |
|  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 |
|  |  | 交通场站用地 |
|  | 公用设施用地 | 排水用地 |
|  |  | 供电用地 |
|  |  | 供燃气用地 |
|  |  | 环卫用地 |
|  |  | 消防用地 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 工业用地 |
|  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 |
|  | 陆地水域 | 陆地水域 |

水土保持措施体系

水土保持措施布设原则

为维护本园区建设及运行的安全，保护项目建设区生态环境，园区水土保持工程设计中必须坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，遵循生态规律和经济规律，结合园区规划的特点合理进行水土保持措施布设。据此，在水土保持措施设计中应遵循以下原则：

（1）采取分区治理，工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合的原则。园区建设过程中，应根据各分区的地形地貌、水土流失特点及施工布置，分别采取适当的防治措施。

（2）注重防治措施的时效性的原则。注意各种防护措施在时间安排上的合理性，使各种措施充分发挥其效能。工业场地平整等施工前，应事先做好开挖扰动区的防护措施及表土剥离临时堆存的防护措施，以有效防止施工过程中的水土流失。

（3）坚持不重复不漏，系统全面的原则。将园区建设范围内已有的水土保持措施作为本园区水土保持措施的重要组成部分，同时补充完善各分区新增的水土保持措施设计，形成完整的水土流失防治措施体系。

（4）植物措施布设与所在区域的景观协调、乔灌草合理配置原则。植被选择尽量选择不易招致鸟虫、抗逆性强的乡土树草种。绿地与开敞空间用地和陆地水域两侧以景观绿化为主；道路两侧行道树考虑选择乔木；公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、公用设施用地以植乔灌草绿化为主。

（5）经济、有效、实用的原则。对于重点水土流失区的防护措施应进行多方案比选，确定投入、效果比最佳方案，节省工程投资，保证效果，同时具有可操作性。

防治措施体系

对包头金山经济开发区建设范围内已有的水土保持措施功能的分析评价的基础上，提出防治水土流失需要补充、完善和细化的防治措施和内容，形成综防治措施体系。防治措施注重各分区的关联性、系统性和科学性，将水土保持工程措施、植物措施和临时措施有机结合，有效控制防治责任范围内的水土流失，使包头金山经济开发区周边生态环境得到明显改善。包头金山经济开发区水土流失防治措施体系详见表5-4。

表5-4                             产业园水土流失防治措施体系表

| 防治分区 |  | 措施类型 |  | 布设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  | 商业服务业用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  | 工矿用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 蓄水池 | 收集积蓄雨水，可作为灌溉用水。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  |  | 碎石压盖 | 施工裸露场地宜布设碎石压盖措施，碎石压盖增加了地表径流下渗率，起到蓄水保土的作用。 |
|  |  |  | 边坡防护 | 边坡分为工程护坡和植草护坡。 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 项目区内临时堆放的表土和回填土进行临时拦挡，采用土袋挡墙或其他形式的挡墙。 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  |  |  | 临时撒草 | 表土及回填土堆存时间超过 1 年，应该撒草防护。 |
|  |  |  | 临时排水 | 表土及回填土经历雨季，周边应考虑临时排水及沉砂池。 |
|  | 交通运输用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 碎石压盖 | 施工裸露场地宜布设碎石压盖措施，碎石压盖增加了地表径流下渗率，起到蓄水保土的作用。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 蓄水池 | 收集积蓄雨水，可作为灌溉用水。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目道路两侧扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 项目区内临时堆放的表土和回填土进行临时拦挡，采用土袋挡墙或其他形式的挡墙。 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  |  |  | 临时撒草 | 表土及回填土堆存时间超过 1 年，应该撒草防护。 |
|  |  |  | 临时排水 | 表土及回填土经历雨季，周边应考虑临时排水及沉砂池。 |
|  | 公用设施用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 工程措施 | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
| 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 蓄水池 | 收集积蓄雨水，可作为灌溉用水。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 项目区内临时堆放的表土和回填土进行临时拦挡，采用土袋挡墙或其他形式的挡墙。 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  |  |  | 临时撒草 | 表土及回填土堆存时间超过 1 年，应该撒草防护。 |
|  |  |  | 临时排水 | 表土及回填土经历雨季，周边应考虑临时排水及沉砂池。 |
|  | 交通运输用地 | 工程措施 | 表土剥离 | 对位于本评估报告规划的表土剥离区域，进行表土剥离，剥离厚度0.15-0.3m，临时堆放在项目内空地或者表土中转场。 |
|  |  |  | 土地整治（含表土回覆） | 施工结束后对项目所产生的扰动区进行土地整治，主要是剔除垃圾、大块石、整平，为植被恢复创造有利条件。施工结束后对项目内绿化区域覆表土，来源于自身剥离的表土或表土中转场地，覆土厚度不低于 15cm，需要达到所配置植物生长的必要厚度。 |
|  |  |  | 透水(植草)砖铺装 | 项目区内硬化除路面外尽量采用透水(植草)砖硬化，增加降雨入渗。 |
|  |  |  | 雨水排水设施 | 尽量采用雨水排水暗管，无条件时采用排水明沟，末端设消力池或其他消能措施。 |
|  |  |  | 蓄水池 | 收集积蓄雨水，可作为灌溉用水。 |
|  |  |  | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目道路两侧扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |
|  |  | 临时措施 | 临时苫盖 | 采用密目网对临时堆放的表土和回填土苫盖，防止起尘。 |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 工程措施 | 节水灌溉 | 绿化区域需有灌溉措施，采用喷灌、滴管等节水灌溉措施 |
|  |  | 植物措施 | 造林种草 | 项目内部除建筑物和硬化以外的扰动区全部进行绿化，有条件的采用乔灌草结合绿化，也可以采用单一的人工种草绿化。 |

水土保持措施布设

水土保持工程级别及设计标准

（1）工程、植物措施设计标准

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）等规范、规程，确定园区水土保持工程级别和执行标准。

表5-5	                          水土保持工程级别和执行标准

| 措施类型 | 区域 | 具体措施 | 工程级别 | 执行标准 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水工程 | 各功能区 | 雨水排放 |  | 3-5年一遇15min最大暴雨 | GB50015-2019 |
|  | 各功能区 | 临时排水沟 | 3级 | 1-3年一遇短历时暴雨 | GB51018-2014 |
| 蓄渗工程 | 各功能区 | 透水砖 |  | 2年一遇暴雨60min地面不产生径流 | CJJ/T188-2012 |
| 植被恢复与建设工程 | 公共管理与公共服务用地 | 绿化美化 | 1级 | 根据景观、游憩、环境保护和生态防护等多功能的要求，执行工程所在地区园林绿化工程标准。 | GB51018-2014 |
|  | 商业服务业用地 | 绿化美化 | 1级 |  |  |
|  | 工矿用地 | 造林种草 | 1级、2级、3级 |  |  |
|  | 交通运输用地 | 造林种草 | 2级 | 根据环境保护和生态防护要求，按生态公益林标准执行；有景观、游憩等功能要求的，结工程所在地区的园林绿化标准，在生态公益林标准基础上适度提高。 |  |
|  | 公用设施用地 | 绿化美化 | 1级 | 根据景观、游憩、环境保护和生态防护等多功能的要求，执行工程所在地区园林绿化工程标准。 |  |
|  | 绿地与开敞空间用地 | 绿化美化 | 1级 |  |  |

①立地条件

根据包头金山经济开发区自然和气象水文条件，选择耐干旱、耐寒冷、抗风沙、适应性强、易于管理的树、草种，以保证成活并良好生长。土壤类型主要以栗钙土为主。园区可根据各区域功能不同选择不同乔、灌木及花草品种。园区应选择具有绿化、美化、净化作用的树、草种植，区内交通道路两旁可选择高大乔木。

根据本园区所在区域的自然环境，结合园区的实际情况，本着“因地制宜、适地适树、适地适草”，建设水土保持植被和环境美化植被。

②适宜植物选择

规划将这些景观特征与园区四至范围整体空间景观统一考虑，通过点、线、面的环境绿化，即沿渠绿化、沿道路绿化、沿水体人工“绿带”等与园区四至范围各组团相接，使整个绿地景观系统成为一个整体。树种是在广泛调查当地乡土树种的基础上，针对当地自然条件，结合各种占地类型项目的防尘需求并参考现有树草种，根据树种的特性选择用于绿化的树种。

根据园区自身特点和所在地区气候特点，选择既能保持水土又能对污染物有吸抗功能的植物种作为园区绿化的骨干植物种；以乡土植物为主，适当引进适宜本地区生长的优良植物；在发挥林草防护和观赏等综合功能的前提下，尽可能结合生产，做到既防污、防噪，又美观好看，并能取得一定的经济效益。

总体规划中没有提及绿化的品种及规模，本着“适地适树、适地适草、因害设防”的原则对绿化提出原则性的建议。

根据上述原则，通过分析园区立地条件，根据树草种生态学特性、适宜性及造林、种草的技术规范，选择树草种为新疆杨、金叶榆、桑树、榆叶梅、垂柳、樟子松、玫瑰、丁香、油松、山杏、紫惠槐、云杉、早熟禾、羊草、披碱草等，以充分发挥生态潜力，达到改善生态环境的要求。

园区内各工程建设区栽植乔、灌木时，应注意树木与建筑物和地下设施之间的距离，防止对建筑物及地下设施带来不利影响。树木与建筑物和地下管线间距，见表5-6。

表5-6                         树木与建筑物和地下管线间距表

| 序号 | 建筑物 | 最小间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 1 | 建筑物外墙，有窗 | 3.0～5.0 | 1.5 |
| 2 | 建筑物外墙，无窗 | 1 | 1.5 |
| 3 | 高2.0m及2.0m以上围墙 | 2 | 1 |
| 4 | 道路路面边缘 | 1 | 0.5 |
| 5 | 排水暗沟边缘 | 1 | 0.5 |
| 6 | 人行道边缘 | 0.5 | 0.5 |

（2）临时措施设计标准

临时措施主要包括临时拦挡、苫盖、绿化防护等措施。临时措施的设计标准参照当地经验。需要注意以下几点：

1）施工建设中，临时堆土和表土必须分别设置专门堆放地，集中堆放，并应采取苫盖、撒播草籽等措施，必要时周边采取临时拦挡措施。

2）施工场地应统一规划，均布置在各个功能用地区的空地区域，并采取临时性的防护措施，如临时苫盖、洒水抑尘、彩条布铺垫、场地临时排水沟与沉砂池等措施，防治施工期间的水土流失，对于工期较长项目的临时堆土，结合撒播草籽等植物防护措施。

3）临时措施设计等级：包括临时排水沟、临时沉砂池，临时排水沟宜采用梯形或矩形断面，深度不宜小于0.2m，梯形排水沟底宽不宜小于0.2m，矩形排水沟底宽度不宜小于0.3m。设计的沉砂池为砖砌沉砂池，临时沉砂池与临时排水沟配套使用。

分区措施布局

工程措施布设

1.表土保护措施

（一）表土剥离

1）措施位置

表土剥离是指将产业园建设扰动土地的表层熟化土剥离搬运到固定场地存储，并采取水土流失防治措施，土地完成使用后再将其回覆到需恢复为草地或林地区域。

通过现场勘查及查阅资料，各地块中已建设区域在建设时进行表土剥离，本措施主要实施的位置是产业园内未建成的功能区，主要为地块1（金山产业园北区）。根据GB50433-2018中的要求，表土临时堆存于表土堆放场，并实施防护措施。

2）措施布设技术要求

施工准备期场地平整前，对建设区内扰动部位进行表土剥离，根据用地类型实施表土剥离，本产业园内可剥离表土厚度为15~30cm。表土临时堆存一般采用推土机推叠，在自然稳定的前提下堆高2.0～4.0m。

产业园范围内共设置7处表土堆放场，均布置在地块1（金山产业园北区），未建区可剥离表土区域面积为47.85hm²，共计剥离表土总量9.57万m³。地块2（下湿壕片区）目前已施工完成，无可剥离区域。

表5-7                     表土保护措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表土保护 | 表土剥离 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 挖深大于20cm施工区域 | 表土剥离厚度平均为15~30cm |  |
|  |  |  | 未建成 | 挖深大于20cm施工区域 | 表土剥离厚度平均为15~30cm |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 挖深大于20cm施工区域 | 表土剥离厚度平均为15~30cm |  |
|  |  |  | 未建成 | / | / |  |

2.土地整治（含表土回覆）措施

（一）土地平整

（1）措施位置

土地平整主要是指对扰动后凹凸不平的土地需采用机械削凸填凹进行粗平整，以便于扰动土地的恢复与利用。

根据现场查勘及收集资料，产业园内所有已建区域建设结束后，功能区拆除建（构）筑物及硬化区域、需要恢复植被的区域均已完成了土地平整措施；地块1（金山产业园北区）未建成坡面，在恢复植被前根据植物种植要求应采取土地平整措施。

（2）措施布设技术要求

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中制定的标准及要求：

①恢复为草地的土地，坡度小于45°且采用撒播方式的坡地，平整的主要内容有场地清理、翻松地表、粗平整和细平整等；坡度大于45°且采用喷播方式的坡地，平整的内容包括修正坡面浮渣土、凿毛坡面增加粗糙率等。

②恢复为林地的土地，根据地形的不同，坡面上的土地整治有场地清理、翻松，一般采用块状整地和带状整地；平地上的土地平整主要包括场地清理、翻松地表，一般采用全面整地和带状整地恢复为灌木林的土地，土地平整的内容主要有翻松地表、粗平整和细平整。

（二）表土回覆

（1）措施位置

土地平整工作结束之后，把剥离表土回覆在需要绿化的地块表层，从而利于植被快速恢复的过程。

各功能区未建成区内需绿化的区域，在完成土地平整工作后需实施表土回覆措施，主要为地块1（金山产业园北区）的未建成区。

（2）措施布设技术要求

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中制定的技术要求：绿化区域绿化前进行表土回覆，表土回覆时要充分考虑以下因素：充分利用预先收集的表土覆盖形成种植层，未预先收集表土的，在经济运距之内有适宜土源时，可借土覆盖。

在土料缺乏的地区，用于造林时，只需在植树的坑内填入土壤或其他含肥物料。

表土覆盖厚度可根据当地土质情况、气候条件、种植种类以及土源情况确定。一般情况下，用于林业栽植时，覆土厚度为20cm～50cm，种植草类时在土厚度为20cm～30cm。

表土回覆后，视土壤松实程度安排土地翻耕，使土壤疏松，为作物根系生长创造良好条件。同时通过农艺措施和土壤培肥，不断培肥地力，逐步达到原耕地的地力水平。

功能区土地整治措施布设位置、标准及等级情况详见表5-8。

表5-8                        土地整治措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整治（含表土回覆） | 土地平整 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 拆除建（构）筑物及硬化区域、需要恢复植被的区域 | 根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中制定的标准及要求：①恢复为草地的土地，坡度小于45°且采用撒播方式的坡地，平整的主要内容有场地清理、翻松地表、粗平整和细平整等；坡度大于45°且采用喷播方式的坡地，平整的内容包括修正坡面浮渣土、凿毛坡面增加粗糙率等。②恢复为林地的土地，坡面上一般采用块状整地和带状整地；平地一般采用全面整地和带状整地恢复为灌木林的土地，土地平整的内容主要有翻松地表、粗平整和细平整。 |
|  |  |  | 未建成 | 开挖扰动或占压地表形成的裸露土地 |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 拆除建（构）筑物及硬化区域、需要恢复植被的区域 |  |
|  |  |  | 未建成 | / |  |
|  | 表土回覆 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 功能区内需绿化、恢复植被的区域 | 种树覆土厚度20cm～50cm，种草覆土厚度20cm～30cm |
|  |  |  | 未建成 | 功能区内需绿化、恢复植被的区域 | 种树覆土厚度20cm～50cm，种草覆土厚度20cm～30cm |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 功能区内需绿化、恢复植被的区域 | 种树覆土厚度20cm～50cm，种草覆土厚度20cm～30cm |
|  |  |  | 未建成 | / | / |

3.节水灌溉措施

（一）措施位置

节水灌溉是为了保证或提高植物措施成活率而配套建设的灌溉工程。常用的节水灌溉主要包括喷灌、滴管、小管出流灌溉等。产业园位于包头市固阳县，多年平均降水量309.8mm，水资源短缺。通过现场勘查，已完成建设的地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区）中已绿化的区域，部分设置有节水灌溉措施，需进行补充完善。

为了提高植物措施的成活率，在未建成区内和已建成区植被灌溉不完善区域也应设置相应的节水灌溉措施，布设区域包括：地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区）的未建成区和节水灌溉不完善区域。节水灌溉措施布设于上述区域的绿化区内。

（二）措施布设技术要求

（1）喷灌

1）适用范围

在产业园内绿化区域布设人工草地或人工草地兼种小型灌木区域采取喷灌进行灌溉。

2）布设要点

①喷灌保证率：喷灌工程的设计标准必须满足灌溉保证率不低于85.0%，一般按照这个标准合理配套水源工程、布局管网、选择喷头组合型式、设计灌水强度和灌溉制度。

②喷灌均匀度：喷灌工程设计规定，在设计风速下，固定管道式喷灌系统的组合均匀系数不低于85.0%，移动管道式喷灌组合均匀系数不低于75.0%。

③喷灌强度：要求喷头的组合喷灌强度不得大于当地土壤的允许喷灌强度。当有良好覆盖时，允许喷灌强度可提高20.0%。

（2）滴灌（小管出流）

1）适用范围

在入驻企业内部道路两侧、园林绿化带布设乔灌木等稀植林木、行道树的区域采取滴管（小管出流）。

2）设计要点

滴管工程设计要点主要有：灌溉水源、灌溉制度、管网布局、管材选工程量估算等。

①明确灌溉区域位置、面积。

②明确林草种植方式、各林草类型的面积和位置

③水源确定：明确水源类型（地下水、中水等），年度可供水量、供水过程，供水质能否满足灌溉水质要求。

④制定灌溉制度：次灌水量、灌溉次数、灌溉时间、灌溉总量。

⑤管网布局：根据地形、作物布局、布设灌溉管网，应满足流量、压力要求、水头损失要求；确定灌溉均匀度、滴头间距，滴头流量，滴灌管间距、长度等。

⑥确定首部、管网等设备或材料选型。

⑦估算工程量。

各功能区节水灌溉措施布设位置、标准及等级情况详见表5-9。

表5-9                      节水灌溉措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉措施 | 节水灌溉 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 产业园内道路两侧绿化带、人工草地等绿化区域 | 喷灌：产业园内绿化区域布设人工草地或人工草地兼种小型灌木区域，设计标准必须满足灌溉保证率不低于85.0%；滴灌：道路两侧、园林绿化带布设乔灌木等稀植林木、行道树的区域。 |
|  |  |  | 未建成 |  |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 |  |  |

4.排水措施

（一）雨水排水管（沟）

（1）措施位置

通过现场查勘及查阅资料，已建成功能区内均已布设雨水排水及雨水收集利用设施。

为预防产业园雨量过大，对产业园建设造成不利影响，本报告设计在各功能区未建成区内道路两侧或厂区中地势较低区域设置雨水排水管（沟），将收集后雨水通过雨水收集设施进行净化后重复利用。

（2）措施布设标准和等级

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的要求，并参考《防洪标准》（GB501201-2014）结合包头金山经济开发区总体规划，本规划确定排水工程设计标准为3-5年一遇15min最大暴雨。通过调查，建议产业园采用主管径为DN1600⁓DN300mm，雨水管道采用双壁波纹管(UPVC)，其余功能区内由于厂区功能分区、高差、坡度等因素不一致，采取的排水措施不尽相同，采用较多的排水措施有排水暗沟、排水暗管等，未入驻企业可根据实际情况设置适合的排水措施。

各功能区排水措施布设位置、标准及等级情况详见表5-10。

表5-10                     排水措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截排水 | 雨水排水管（沟） | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 布设于道路两侧或汇水区域的下游 | 根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的要求，并参考《防洪标准》（GB501201-2014），本规划确定排水工程设计标准为3-5年一遇短历时暴雨。 |
|  |  |  | 未建成 | 布设于道路两侧或汇水区域的下游 |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 布设于道路两侧或汇水区域的下游 |  |

5.降水蓄渗措施

（一）透水（植草）砖铺设

（1）措施位置

透水（植草）砖是一种绿色环保新型建材，耐磨性好、透水性好、防滑功能强。天然降雨能够迅速透过地表，适时补充地下水；透水透气性好，发挥土壤调节城市温度和湿度的优势，维护城市地表生态平衡；雨天路面无积水，改善车辆行驶和行人的安全性和舒适性。

通过现场查勘及收集资料，透水（植草）砖被广泛应用于本产业园已建成的各功能区中，主要布设位置为各功能区的步行道、停车场等区域，考虑到透水（植草）砖可以有效的控制降雨及地表径流对原地表的溅蚀、冲刷的作用，产业园未建成区的各功能区在场地平整后，在步行道、停车场等区域铺筑透水（植草）砖或植草砖。

（2）措施布设技术要求

透水（植草）砖在铺装前，需润湿，但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高0.5～1cm，由于细石混凝土的粘结性有限（浆液少），在细石混凝土摊铺后，透水（植草）砖底部蘸水灰比为0.4～0.5的水泥浆，在透水（植草）砖的两侧缝位置，插上5mm的塑料卡，直接用橡皮锤轻轻锤击透水

（植草）砖，使其两角与砖缝对齐，面层与挂线平。铺设时在方格网已定好的四角挂线，并每米一道，铺设方格网四周的透水（植草）砖。四周透水（植草）砖铺设后，以透水（植草）砖的横向为铺设放线，每米一道线，挂在纵向透水（植草）砖位置，分仓铺设。

（二）碎石压盖

（1）措施位置

通过现场查勘及收集资料，碎石压盖被广泛应用于本产业园已建成的企业中，主要布设位置为各企业的步行道、停车场、施工便道等区域，产业园未建成区的新入驻企业在场地平整后，在步行道、停车场、施工便道等区域布置碎石压盖措施。

（2）措施布设技术要求

1）施工准备

在开始施工之前，确定铺设区域的位置和尺寸，清理铺设区域，除去杂物和障碍物，根据需要修整士地，确保表面平整。

2)施工步骤

① 铺设底层

a.在铺设区域上铺设一层压实的砂士，厚度约为5厘米，确保平整

b.喷水将砂土湿润，并使用压路机或辊子进行压实，确保底层稳定

②铺设碎石层

a.在底层上铺设一层碎石，厚度约为10厘米，碎石大小应均匀适中。

b.使用压路机或辊子对碎石层进行压实，确保碎石牢固连接

③表面整理

a.清理碎石层上的杂物和尘士

b.将碎石表面用喷水器进行湿润。

（三）雨水收集设施

园区根据实际情况布设雨水蓄水池，建议在道路雨水管网末端布设蓄水池，蓄水池水作为绿化灌溉用水使用。

（1）沉沙设施

沉沙池一般布设在蓄水池进水口的上游附近。排水沟（或雨水暗管）排出的水，先进入沉沙池，泥沙沉淀后，再将清水排入池中。沉沙池的具体位置，应根据当地地形和工程条件确定，可以紧靠蓄水池，也可以与蓄水池保持一定距离。

沉沙池为矩形，宽1m~2m，长2m~4m，深1.5m~2.0m。其宽度应为排水沟宽度的2倍，长度为池体宽度的2倍，并有适当深度。

沉沙池的进水口和出水口，可参照蓄水池进水口尺寸设计，并应作好石料（或沙浆砌砖或混凝土板）衬砌。

（2）蓄水池

1）蓄水池设计

依据《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》（GB/T16453.1-2008），蓄水池容量计算公式：

VK(VWVS)（K为安全系数）

VWMWF=10KRF（K为径流系数）

VS=3MSF

式中：V—蓄水池容量，m³；

VW—设计频率暴雨径流量，m³；

VS—设计清淤年（3年）累计泥沙淤积量，m³；

K—安全系数，取1.2～1.3；

MW—设计频率一次暴雨径流模数，m³/hm²；

MS—1年的侵蚀模数，m³/hm²；

F—蓄水池的集水面积，hm²；

R—10年一遇24h最大降雨量，mm。

蓄水池设计：根据当地地形及地质条件，蓄水池设计为地下开敞式矩形浆砌石蓄水池，具体尺寸根据实际需要确定。

地基处理：蓄水池根据地形条件，布设在坡脚或坡面低凹处，施工前进行坑探试验。如土基承载力不够时，应根据设计提出对地基的要求，采取加固措施，如扩大基础，换基夯实等措施。

池墙砌筑：池墙砌筑时要沿周边分层整体砌石，不可分段分块单独施工，以保证池墙的整体性。池墙采用30cm浆砌石砌筑，砌筑应做到石料安砌平整、稳当，上下层砌石应错缝，砌缝应用砂浆填充密实。石料砌筑前，应先湿润表面。

池墙内壁用M10#水泥砂浆抹面3cm厚。

池底建造：地基经回填碾压夯实达到设计高度时，即可进行池底砌石，浆砌块石厚度为30cm，一次砌筑完成，浆砌石应采用座浆砌筑，然后进行灌浆，用碎石填充石缝，务必灌浆密实，砌石稳固。在浆砌石基础上浇筑C15混凝土，厚度为10cm，依次推进，形成整体，一次灌筑完成，并要及时收面三遍，表面要求密实、平整、光滑。池底混凝土浇筑好后，可采用425#水泥加防渗剂用水稀释成糊状刷面。

2）进水口和溢洪口设计

石料衬砌的蓄水池，衬砌中应专设进水口与溢洪口；土质蓄水池的进水口和溢洪口，应进行石料衬砌。一般口宽40cm~60cm，深30cm~40cm，并用式下式校核过水断面。

式中：

Q——进水（或溢洪）最大流量，单位为立方米每秒（m³/s）;

M——流量系数（采用0.35）;

g—重力加速度（9.81，m/s2）；

b—堰顶宽（口宽），单位为米（m）；

h——堰顶水深，单位为米（m）。

功能区雨水积蓄利用措施布设位置、标准及等级情况详见表5-11。

表5-11             雨水积蓄利用措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水积蓄利用措施 | 透水（植草）砖 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 人行道、停车位区域及建筑物周边硬化空地 | 透水（植草）砖在铺装前，需润湿，但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高0.5～1cm，在细石混凝土摊铺后，透水（植草）砖底部蘸水灰比为0.4～0.5的水泥浆，在透水（植草）砖的两侧缝位置，插上5mm的塑料卡。 |  |
|  |  |  | 未建成 | 人行道、停车位区域及建筑物周边硬化空地 |  |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 人行道、停车位区域及建筑物周边硬化空地 |  |  |
|  | 碎石压盖 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 人行道、停车位区域及施工便道等区域 | 碎石压盖在开始施工之前，确定铺设区域的位置和尺寸，清理铺设区域，除去杂物和障碍物，根据需要修整士地，确保表面平整，在底层上铺设一层碎石，厚度约为10厘米，碎石大小应均匀适中。 |  |
|  |  |  | 未建成 | 人行道、停车位区域及施工便道等区域 |  |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 人行道、停车位区域及施工便道等区域 |  | 本区域已建成，未实施该措施 |
|  | 雨水收集设施 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区域已建成，未实施该措施 |
|  |  |  | 未建成 | 雨水排水管网末端 | 雨水集蓄利用设施应符合《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596相关规定。 |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 未实施 | 雨水集蓄利用设施应符合《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596相关规定。 | 本区域已建成，未实施该措施，需在雨水排水管网末端补充设计 |

6.边坡防护措施

（1）适用范围

地块1（金山产业园北区）内部分入驻企业场平形成的挖填方边坡，地块1内的公路挖方边坡进行边坡防护。边坡分为工程护坡和植草护坡。当边坡高度不大于3m时，边坡比小于1:1.5，边坡采用植草防护。边坡高度大于3m时，采用混凝土拱形骨架护坡，骨架内植草防护，点缀灌木固土、遮挡拱肋。

（2）技术要求：

1）植生护坡

通过植物绿化种植实现护坡目的，绿化率达到95%以上。利用植物根系加固，减弱雨水侵蚀，还可以降低孔隙水压，利于边坡稳定。植草边坡实施前，采用挖掘机等机械对边坡进行土地整治，清理边坡平整，将表土采用机械平铺到坡面。然后撒播乔灌木种子后进行抚育管理，最终使得边坡恢复植被，防治水土流失。

2）拱形骨架护坡

路基高度H>3m采用拱形骨架护坡防护，镶边石采用C25水泥混凝土预制，M10水泥砂浆砌缝，缝宽1cm，铺完成后，拱圈内播撒适于当地生长的草籽。

最下面一排拱圈底设置M10浆砌片石护坡基础，基础砌筑前，基底应夯实。边坡修整完成后再进行护坡放样，骨架施工采用挖槽法进行。浆片石基础每隔10m设置2cm宽伸缩缝，缝内用沥青麻絮或沥青木板填塞，其深度不小于10cm。用于浆砌工程的片石强度不低于MU40，砌筑采用M10水泥砂浆勾成凸缝。有水流冲刷较严重的段落采用M10浆砌片石防护。

植物措施布设

1.布设位置及标准等级

（一）措施位置

产业园内已建成区空地及道路两侧已基本实施植物措施，绿化采用乔灌草多层绿化，场地绿化可有效防止土壤的裸露，防治因雨水冲刷产生的水土流失，维护和提高土地生产力，有良好的水土保持效果。通过对产业园植被调查，产业园内绿化采用植物种有新疆杨、金叶榆、桑树、榆叶梅、垂柳、樟子松、玫瑰、丁香、油松、山杏、紫惠槐、云杉、早熟禾、羊草、披碱草等。根据现场植被调查结果，已建区种植草树种可以达到减少水土流失的目的，且有较高参考性，未建区可以借鉴已建成区栽植的植物种进行绿化。

（二）措施布设标准和等级

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的要求，产业园根据各区域功能选择不同乔、灌木及花草品种。产业园应选择具有绿化、美化、净化作用的树、草种。未建区可选用草树种及绿化区域见表5-12。

表5-12                         产业园绿化树（草）种规格表及绿化区域表

| 树（草）种 | 种类 | 苗木（种籽）规格 | 绿化区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆杨 | 落叶乔木 | 选择大小、形状与周围景观相协调且长势良好的苗木 | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 金叶榆 | 落叶乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 桑树 | 落叶乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 榆叶梅 | 落叶乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 垂柳 | 落叶乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 樟子松 | 落叶乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 玫瑰 | 落叶灌木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 丁香 | 落叶灌木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 油松 | 常绿乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 山杏 | 常绿乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 紫惠槐 | 落叶灌木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 云杉 | 常绿乔木 |  | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 早熟禾 | 一年生草本植物 | 新鲜饱满一级籽种 | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 羊草 | 一年生草本植物 | 新鲜饱满一级籽种 | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |
| 披碱草 | 一年生草本植物 | 新鲜饱满一级籽种 | 地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区） |

各功能区植物措施措施布设位置、标准及等级情况详见表5-13。

表5-13                     植物措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 绿化带 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 道路两侧人行道区域设施绿化带 | 根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），各厂区内道路两侧绿化带，执行2级标准。 |
|  |  |  | 未建成 |  |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 |  | 根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），厂区内道路两侧绿化带，执行2级标准。 |
|  | 空地绿化 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 布设于项目区内构建筑物周边空地区域 | 公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地执行1级标准；交通运输用地、工业用地执行2级标准 |
|  |  |  | 未建成 |  |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 |  | 绿地与开敞空间用地执行、陆地水域1级标准；交通运输用地、工业用地执行2级标准 |

2.造林

（1）造林季节

造林季节分为春季造林、夏季造林、秋季造林及非季节造林。春季造林适宜于大部分地区；夏季造林也称雨季造林，适用于夏季降水较集中土石山区，主要适用于针叶树种、某些常绿叶树种的栽植造林，以及一些树种的播种造林；秋季造林，适用于鸟兽害和冻拔害不严重的地区，应以种后当年不发芽出土为准。

1）春季造林

根据树种的物候期和土壤解冻情况适时安排造林，一般在树木发芽前7～10天完成。

2）雨季造林

尽量在雨季开始后的前半期造林，保证新栽或直播的幼苗在当年有两个月以上的生长期，以利安全越冬。干旱、半干旱地区应结合天气预报，尽量在连阴天墒情好时造林。

3）秋季造林

秋季应在树木停止生长后和土地封冻前抓紧造林。秋季适宜阔叶树植苗造林和大粒、硬壳、休眠期长、不耐储存种子播种造林。

4）非种植季节种植

主要针对建设项目管理区等有景观绿化要求的区域，因特殊情况，需在非种植季节植树，各类树木必须带好土球，土球大于正常植树季节一个规格，并做到各个种植环节紧密衔接。栽后立即对树干和二级、三级枝缠干，在夏季对树冠喷雾保湿，每天不少于三次，冬季注意植后防寒。

（2）植苗造林

植苗造林是将苗木直接栽倒造林地的造林方式，其幼林郁闭早，生长快，成林迅速，林相整齐，林分稳定。

①树种及苗木规格选择，按不同类型区、有无灌溉条件。不同林种、树种的造林使用不同年龄的苗木。年龄小的苗木。起苗伤根少，栽植后缓苗期短，在适宜的条件下造林成活率高，运苗栽植方便，投资较省，但是在恶劣条件下苗木成活受威胁较大；年龄大的苗木，对杂草、干旱、冻拔、日灼等的抵抗力强，适宜的条件成活率也高，幼林郁闭早，但苗木培育与栽植的费用高，遇不良条件更容易死亡。一般营造水土保持林常用0.5～3.0年生的苗木，防护林常用2.0～3.0年生的苗木，景观乔木林常用3.0年生以上的苗木。常规造林苗木灌木地径1.0～2.0cm，乔木胸径3.0cm以上。

②栽植工序。植苗造林工序为挖植树坑、选苗、栽植、填土、浇水、覆土等六道工序。挖植树坑（穴）是在造林地整地工作完成后进行的。

③植苗方式。植苗造林的关键是栽植时造林地要有较高土壤含水量，并需采取一系列的苗木保护措施，保持苗木体内的水分平衡。植苗方法及设计要点见表5-14。

表5-14                                   植苗方法及设计要点表

| 植苗方式 | 使用形式 | 操作要点 |
| --- | --- | --- |
| 穴植 | 用于栽植侧根发达的苗木。 | 植苗之前先挖好穴，穴要比苗木的跟大一些、深一些，穴的底部和上部同样大，不能上大下小，呈锅底形。挖穴时，表土和心土分开堆放在穴的旁边，挖出的心土要打碎，草根和石块要拣净。栽的时候，要把苗木放正，并使苗木根系舒展。填土时先用湿润而细碎的表土填入穴内，填到1/3左右，将苗木轻轻向上一提，使苗根舒展，不窝根。踩实后，把余土回填到穴内，再踩。为了保持土壤中的水分，栽后应在穴面上盖一层松土。 |
| 缝植法 | 沙质土和栽植植根性树种的小苗。 | 先把植苗锹插入土中，达到栽植深度后，先向前推，再往后拉，即开出缝，在未提出苗锹之前，将苗木放入缝中，随后提出植苗锹，土壤自然塌陷，将苗木大部分埋于缝中，将植苗锹垂直插入栽植缝一侧10.0cm左右的地方，深度同前，先拉后推，使植苗缝隙挤满土，提出锹，重复做一次（第三次）将第二个缝隙闭，并用脚把植苗点周围土壤踩紧。 |
| 带土苗栽植法 | 常用于开发建设项目园林式绿化。 | 带土苗栽植法指起苗时带土，将苗木连土团一起栽植在造林地上的方法，主要应用于容器苗造林和城市绿化栽植大苗。由于根系保持自然状态，起苗和包装运输时根系不受损伤，且栽植后根系不容易变形，容易恢复吸收水肥等生理机能，具有成活率高、成林快的优点。 |

（3）播种造林

播种造林法，又称直播造林，是将林木种子直接播种在造林地进行造林的方法。采取点播也称穴播，几按一定穴距，在整好的造林地或未经整地的造林地上挖穴播种。点播穴播整地工作量小，施工简便。

1）设计要点

①种植方式。灌木采用播种造林方式。

②播种量。灌木种子属于小粒种子可多粒点播，每穴10～15粒。播前应进行发芽试验，并根据实验结果对播种量加以调整，播种量在4.5～6.0kg/hm²，播种量按造林株行距，确定每公顷种植穴，每穴播种粒数，所选树种千粒重计算每公顷播种量。

造林地播种量（kg/hm²）=种植穴数量（穴/hm²）×穴播种树（粒/穴）/［树种千粒重（g/1000粒）/1000］

③种子处理。播种前种子处理包括消毒、浸种、催芽和拌种。处理方法与苗圃中的种子处理相同，但做何种处理必须根据具体情况而定。一般秋季播种造林无需进行浸种和催芽，但春季播种要进行浸种和催芽，有利于种子早发芽、早出土，增加幼苗抗旱能力和越冬功能。此外，鸟兽害严重的地方，播种前要进行药剂拌种。

④覆土。覆土厚度根据播种时间、种子大小、土壤水分状况、土壤性质等灵活掌握，一般为种子直径的3.0～5.0倍。秋季播种覆土宜深，春季覆土宜浅。一般中粒种子覆土厚度2.0～3.0cm。

（4）园林绿化造林

园林绿化树种栽植主要环节与常规植被恢复的造林基本相同，但在具体环节上有更严格的要求。

1）设计要点

园林绿化树种在造林设计中主要考虑造林整地、造林时间、苗木规格与形状、乔灌木土球规格、栽植方法等。

①造林整地。造林整地通常较常规造林更为严格，在土地整治时需要考虑覆土厚度、土壤改良等措施。种植树木土层厚度要求：乔木深根150.0cm至250cm，浅根100.0cm，大灌木90.0cm，小灌木45.0cm。较为名贵的树种需要采取客土，种植时需结合施用基肥。基肥应以腐熟有机肥为主，也可施用复合肥和缓释棒肥、颗粒肥，用量根据商品说明确定。

②造林季节。常绿树木的挖掘种植应在春天土壤解冻以后、树木发芽以前，或在秋季新梢停止生长后霜降以前进行。特殊情况可采用非季节造林。

③苗木规格。苗木规格主要指园林树种的树形（外观、乔木胸径、灌木地径）、挖掘（根系）等指标。

名贵树木和非常规季节种植挖土球或根盘比原规定要求提高一个档次进行。包扎土球用绳索粗细要适度，质地结实。土球包扎形式应根据树种、规格、土壤质地、运输距离、装运方式选定。

（5）苗木栽植。苗木栽植主要包括以下两方面：

树木种植槽穴的规格大小深浅。应按植株的根盘和土球直径适当放大，使根系能充分舒展，高燥砂性土地植穴稍深、大，低凹粘性土地可稍浅。

苗木栽植。园林绿化树木各项种植工作应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。如遇气候骤升、骤降或遇大风大雨气象变化，应立即暂停种植，并采取临时措施保护树木土球和植穴。裸根苗原则上当天种植，尽量缩短起苗到种植之间的时间，当天不能种完的苗木应假植。带土球树木种植时现在穴（槽）内用种植土填放到放土球底面的高度，将土球放置在填土上，初步覆土夯实，定好方向，打开土球包装物自下而上小心取下包装物，泥球如松散，底下包装物可剪断不取出。随后分层捣实，填土高度达土球深度2/3时，浇足第一次水，水份渗透后继续填土至地面持平时再浇第二次水，至不再下渗为止，如土层下沉，应在三日内补填种植土，再浇水整平。

裸根树木的种植，先将植株入穴、扶正后定好方向，按根系情况先在穴内填适当厚度种植土，舒展根系，均匀填土，再将树干稍上提，并左右前后移动，使根和土充分接触，减少空隙，扶正后继续填土分层捣实、沿树木坑穴外缘作养水围堰、浇足水，并在三日内再次浇水。如遇土下沉，在根际补土浇水整平。

3.种草

植被恢复中的种草措施分为常规种草和草坪草种植，常规种草主要针对利用当地适生草种，在自然降雨条件下所采取的植被恢复措施；草坪草种植主要是生产建设项目管理区、厂前区等有绿化美化要求的区域，再有灌溉条件下种植草坪草的防护和绿化措施。

(1)设计要点

①草种选择。由于土壤瘠薄，气候干旱，雨量较少，冬春风多，夏季最高温度可达40.0℃，冬季最低温度为-30.0℃。因此，适宜种植耐寒、耐旱、耐瘠薄、抗逆性强的草种。常规草种主要选择各区域内的适生草种，如冰草、沙蒿、红豆草、沙打旺等。超过一个生长季的临时堆土可选择小麦、糜子等生长快的植物进行防护。

在有灌溉条件下，可适当种植草坪草，草种主要选择本地区适宜的早熟禾、羊草、披碱草等。

②草种混播。一般植被恢复的种草，通常采用禾本科与豆科牧草混播，也有采用单一禾本科或豆科播种的。生产建设项目种草主要以快速恢复地表植被并要求生长期较长，因此适宜选择4～7年草种混播。

③播种。播种主要涉及种子处理、播种期和播种方法。

a.种子处理：大部分种子有后熟过程，即种胚休眠，播种前必须进行种子处理，以打破休眠，促进发芽。种子处理包括：机械处理、选种晒种、浸种、去壳去芒、射线照射、生物处理和根瘤菌接种等。

b.播种期：水土保持草，一年生牧草宜春播，多年生牧草春、夏均可，以雨季播种最好；草坪草，寒地型禾草最适宜的播种时间是夏末，暖地形草坪草则宜在春末和初夏播种。

c.播种方法：一般水土保持种草你挑拨、撒播、点播均可。播种深度2.0～4.0cm。播后覆土镇压，以提高造林成活率。建设项目常规种草采取撒播种草方式，位于坡面上种草，可采用条播、点播方式。

草坪草播种，首先要求种子均匀的覆盖在坪床上，其次是使种子掺和到1.0～1.5cm的土层中去。大面积播种可利用播种机，小面积则采用手播。此外，也可以采用水力播种，即借助水力播种机将种子喷洒到坪床上，是远距离播种和陡坡绿化的有效手段。

草坪植生带（纸）建植法，植生带草坪是在整好的土地上，将植生带平铺，铺时拉直、铺平、接缝紧密，依次铺放，铺后覆细土（砂）0.5～1.0cm厚，及时浇水。

④种草管护：建设项目常规种草一般不采取种后措施，有条件的区域可在出苗前、后洒水，保证出苗率、成活率。草坪草需要有较为严格的后期管护措施。

播种草坪苗期管理要求，见表5-15。

表5-15                              播种草坪苗期管理要求表

| 管理内容 | 播种方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 籽播 | 喷播 | 植生带 |
| 喷水 | 小苗初期如无雨，每天喷1～2次，视天气情况逐日减喷次数。 | 种子萌发前少量多次喷湿为主，出苗后视天气增减。 | 幼苗期每天早晚喷一次。 |
| 除草 | 人工和化学除草均可，除早、除小、除了。 | 选适当除草剂或人工除草。 | 人工拔草，除早、除小、除了。 |
| 清除覆盖物 | 出苗50.0%左右，可除去覆盖物和坪内杂物。 | 清除杂物垃圾。 | 清除杂物垃圾。 |
| 其他管理 |  | 覆盖率达70.0～80.0%时，紧压一次，使根系和土壤紧密结合。 | 如有必要在幼苗分蘖前再覆土1.0～2.0cm，促进匍匐茎生长。 |

临时措施布设

（一）临时拦挡

（1）措施位置

产业园未建设区域施工时，临时拦挡主要修建于施工场地的边坡下侧、土方中转场和表土临时堆放场等周边，其形式包括土袋围挡、土埂拦挡及彩钢板拦挡等。

（2）措施布设技术要求

应满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的相关要求，临时拦挡的形式及规模应根据堆土的规模、地面坡度、降雨等情况分析确定，遵循就地取材、经济合理、施工便捷、实用有效等原则。

（二）临时苫盖

（1）措施位置

产业园内地块1（金山产业园北区）、地块2（下湿壕片区）基础设施区未建区在施工中的各种裸露地、建筑用砂石料、剥离的表土等临时堆土，以及上述松散物质的运输过程，均应采取临时苫盖措施。

（2）措施布设技术要求

应满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的相关要求，临时苫盖措施根据不同的使用材料，可分为草袋苫盖、砾石苫盖、苫布苫盖、防尘网苫盖、塑料布苫盖等，覆盖时注意压牢，避免覆盖物被风吹走。

（三）临时排水沟、临时沉沙池

1）措施位置

为了减少施工期间裸露面在降雨作用下可能产生的水土流失，雨季时段在产业园土石方中转场及表土堆放场周围应设置土质临时排水沟。

临时排水沟能有效地减少场内水土流失，但若汇水直接流入南排沟，会冲刷沟岸并造成水土流失，且汇水含有大量泥沙，直接排入沟道还将影响下游水质，因此在临时排水沟汇水排出功能区前设置临时沉沙池，进行缓流、沉沙，减少对周围环境的不利影响。

2）措施布设技术要求

临时排水沟和临时沉沙池主要是为了减少降雨对表土堆放场造成的水土流失，考虑到产业园气象及投入成本等因素，临时排水沟和临时沉沙池采用机械配合人工的施工方式，沉沙池宽取1m-2m，长取2m-4m，深取1.5m-2m。

（四）撒播草籽

1)措施位置

对产业园中未建设区域裸露超过一个生长季节的临时堆土区，应采取临时绿化防护措施。在条件合适的地区，对堆存时间较长的堆土区可采取临时撒播草籽的方式，既防止水土流失、美化区域环境，又可有效保存土壤中的有机养分，以达到后期利用的目的。

2)措施布设技术要求

临时绿化防护措施设计时要充分考虑地形条件、生产工艺、防护要求等，要在满足防护需要的同时，尽可能降低防护成本。草籽采用撒播方式，品种选取草本物种，以“适地适草”，生长迅速为原则。临时绿化防护措施施工期应选择在雨季或者雨季即将来临之前。

各功能区临时措施布设位置、标准及等级情况详见表5-16。

表5-16               临时措施布设位置、标准及等级汇总表

| 措施类型 | 措施名称 | 功能区 |  | 布设位置 | 等级及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时措施 | 临时拦挡 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区已建成，未实施该措施 |
|  |  |  | 未建成 | 施工场地的边坡下侧、土石方中转场及表土堆放场等周边 | 应根据堆土的规模、地面坡度、降雨等情况分析确定，遵循就地取材、经济合理、施工便捷、实用有效等原则 |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区已建成，未实施该措施 |
|  | 临时苫盖 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 各种裸露地表、建筑物基础开挖土方及管沟沟槽开挖土方等临时堆土，建筑用砂石料等松散物质的运输过程 | 覆盖时注意压牢，避免覆盖物被风吹走 |  |
|  |  |  | 未建成 | 各种裸露地表、建筑物基础开挖土方及管沟沟槽开挖土方等临时堆土，建筑用砂石料等松散物质的运输过程 | 覆盖时注意压牢，避免覆盖物被风吹走 |  |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 各种裸露地表、建筑物基础开挖土方及管沟沟槽开挖土方等临时堆土，建筑用砂石料等松散物质的运输过程 | 覆盖时注意压牢，避免覆盖物被风吹走 |  |
|  | 临时排水沟、沉沙池 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区已建成，未实施该措施 |
|  |  |  | 未建成 | 土石方中转场及表土堆放场周边 | 沉沙池宽取1m-2m，长取2m-4m，深取1.5m-2m | — |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区域已建成，未实施该措施 |
|  | 临时撒草 | 地块1（金山产业园北区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区域已建成，未实施该措施 |
|  |  |  | 未建成 | 功能区内土石方中转场及表土堆放场及其他裸露区 | 草籽采用撒播方式，品种选取草本物种，以“适地适草”，生长迅速为原则 | 裸露超过1个生长季 |
|  |  | 地块2（下湿壕片区） | 已建成 | 未实施 | — | 本区域已建成，未实施该措施 |

土石方中转场和表土堆存场临时措施布设

临时排水

(1)适用范围

在土石方中转场周围或者其他有降雨汇流的区域应设置土质临时排水沟。临时排水沟能有效地减少场内水土流失，在临时排水沟汇水排出功能区前设置临时沉沙池，进行缓流、沉沙，减少对周围环境的不利影响。

(2)设计要点

临时排水沟和临时沉沙池主要是为了减少降雨对土石方中转场造成的水土流失，考虑到园区气象及投入成本等因素，临时排水沟和临时沉沙池采用机械配合人工的施工方式，临时排水沟尺寸一般考虑梯形断面，底宽0.3m，沟深0.3m，边坡1：1。沉沙池宽取1m-2m，长取2m-4m，深取1.5m-2m。

临时拦挡

(1)适用范围

产业园未建设区域施工时，临时拦挡主要修建于施工场地的边坡下侧、土方中转场和表土堆存场等周边，其形式包括土袋围挡、土埂拦挡及彩钢板拦挡等。

（2）设计要点

应满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的相关要求，临时拦挡的形式及规模应根据堆土的规模、地面坡度、降雨等情况分析确定，遵循就地取材、经济合理、施工便捷、实用有效等原则。

临时苫盖

临时苫盖措施主要用于风力侵蚀区域的土石方中转场，主要是针对风蚀及扬尘危害所采取的苫盖。根据不同的使用材料，可分为草袋苫盖、砾石苫盖、苫布苫盖、防尘网苫盖、塑料布苫盖等，拟采用防尘网进行临时苫盖。

（1）适用范围

施工中土石方中转场的裸露地表，以及土石方转运的运输过程，均应采取临时苫盖措施。

（2）使用材料

有草袋、砾石、苫布、防尘网、塑料布等。

（3）设计要点

裸露地表及土石方运输过程等，可采用土工布、塑料布，防尘网等覆盖，覆盖时注意压牢，避免覆盖物被风吹走。在投资估算重要考虑材料的重复利用和折旧率，以及苫盖材料人工费中应当包含安装与拆除两个环节。

土方中转场和表土堆存场边坡及坡顶种草防护

对裸露时间超过一个生长季节的土方中转场和表土堆存场，应采取临时绿化防护措施。临时绿化防护措施设计时要充分考虑地形条件、生产工艺、防护要求等，要在满足防护需要的同时，尽可能降低防护成本。

在条件合适的地区，对堆存时间较长的土方中转场和表土堆存场可采取临时撒播草籽的方式，既防止水土流失、美化区域环境，又可有效保存土壤中的有机养分，以达到后期利用的目的。

（1）适用范围

主要适用于裸露时间超过一个生长季节的土方中转场和表土堆存场。

（2）设计要点

①草籽采用撒播方式，品种选取草本物种，以“适地适草”，生长迅速为原则，推荐草本有小麦、糜子、红豆草、披碱草等。

②种草区域应采用全面整地，使其地形符合设计要求。机械不到的地段采用人工进行细致平整。

③临时绿化防护措施施工期应选择在雨季或者雨季即将来临之前。

④撒播前，对撒播种草区域进行松土；撒播后要适当洒水，以保证土壤湿度，为草籽正常生长创造良好条件。

⑤撒播：播种以撒播为主，选择人工撒播，播撒均匀。播种选择在无风雨的天气播种。

⑥镇压、覆盖：播种后用草耙将草种耙入表土2.0～5.0cm，并用镇压机具轻轻镇压，然后做覆盖处理。

水土保持措施组织实施

设计原则

与包头金山经济开发区各功能区块相配合、协调，在不影响开发区基础设施及入驻项目施工的前提下，尽可能利用开发区基础设施及入驻项目创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与开发区建设进度相适应，及时防治新增水土流失。

施工进度安排坚持“保护优先，先挡后弃、及时跟进”的原则，堆土场采取苫盖拦挡措施，待工程施工区施工完毕后，按原占地类型及时进行恢复，植物措施在整地的基础上尽快实施。

施工条件

水土保持措施施工条件与包头金山经济开发区各功能区块相配合、协调，在不影响园区基础设施及入驻项目施工的前提下，尽可能利用园区基础设施及入驻项目创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

（1）施工交通

包头金山经济开发区所在区域运输条件较好，施工道路依托包头金山经济开发区区域内道路系统，能够满足水土保持工程施工要求。

（2）施工用水

施工用电利用包头金山经济开发区内电力设施；施工用水从市政自来水管网就近接入。

（3）施工场地

水土保持工程施工材料仓储利用包头金山经济开发区内基础设施或入驻项目的材料仓库及施工场地，施工队伍根据包头金山经济开发区区域建设总体情况尽可能永临结合，必要时布设施工生产生活区。

（4）材料及苗木、种子来源

水土保持工程所需的砂石料等就近采购，砂石料场的水土流失防治责任均由料场业主承担。所需苗木、种子均在保证质量前提下，原则上就近在当地采购。

施工方法

包头金山经济开发区水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要包括土地整治、表土剥离、表土回覆、节水灌溉；植物措施包括植树和种草；临时措施包括临时排水、临时拦挡、临时苫盖、临时绿化防护措施。主要施工方法如下：

（1）土地整治施工

包头金山经济开发区土地整治施工是指单项工程施工结束后，对本期建设扰动的施工迹地及时进行清理，清除地表垃圾，进行坑洼回填，主要采用75KW推土机平整土地表面，范围较窄的区域可采用人工平整，平整后的场地可布置植物措施。

（2）表土剥离与回覆施工

为了合理地利用表土资源，工业场地平整前，对占地范围内的部分地表（可剥离表土）进行表层土的剥离，表土剥离施工应在熟悉设计文件的基础上，进行现场调查、统计、核实施工范围内的障碍物及一切需拆迁的附着物（如地下电缆、光缆、管线等），并与相关部门及时联系解决。然后进行施工测量工作，放样出清表段的逐桩边桩，并沿边线洒石灰线，同时全面复测纵横断面高程。根据施工段的工程量的实际情况、土地类型及剥离表土厚度，选择合适的施工机械（人工配合挖掘机、推土机）施工形式并去除较大的残根、石块，采用以推土机、装载机等施工机械为主、人工为辅的施工形式，对地表以下一定深度范围内耕植土进行挖除，由自卸卡车运输至表土堆放场等堆放点集中堆放，并采取临时防护措施，用于园区后期入驻企业绿化区域覆土。

（3）节水灌溉施工

节水灌溉管网采用人工开挖沟槽，沟槽坡度须符合设计标准。灌溉管网设时要将插口顺水流方向，承口逆水流方向。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。橡胶圈应放置在管道插口第二至第三根肋之间的槽内，接口时，要注意橡胶圈是否到位。

一般到位时，插口与承口接触会发生碰撞的声音。

安装时不得带动已安装好的管节，务求做到相连管节对准中心，标高符合要求，管节垫实稳定，承口与插口的间隙小于规范要求，拉力放松时管节无回弹情况，若不合格则重排。

（4）透水（植草）砖施工

首先进行施工放线，规划出施工范围及高程。场地整平：随开挖随人工按标高桩挂线找平，30cm以下人工找平。找平之后，使用小型压路机再次整平。分层铺筑砂石：铺筑砂石的每层厚度，一般为15cm~20cm，不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层，铺筑厚度可达35cm，宜采用6t~10t的压路机碾压。透水(植草)砖铺装：铺设时在方格网已定好的四角挂线，并每m一道，铺设方格网四周的透水(植草)砖。四周透水(植草)砖铺设后，以透水(植草)砖的横向为铺设放线，每米一道线，挂在纵向透水(植草)砖位置，分仓铺设。透水(植草)砖在铺装前，需润湿，但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高1cm，由于细石混凝土的粘结性有限（浆液少），在细石混凝土摊铺后，透水(植草)砖底部蘸水泥浆，在透水(植草)砖的两侧缝位置，插上5mm的塑料恰，直接用橡皮锤轻轻锤击透水(植草)砖，使其两角与砖缝对其，面层与挂线平。完成24h后洒水养护，养护2~3天，期间不得扰动已铺装的透水(植草)砖，撒细、中砂扫缝，扫缝砂必须是干砂，含泥量在1%以下。需要多次扫缝，每次扫完后，随即洒水，确保使砂能灌满缝隙，直到洒水后砂子不再下沉为止。

（5）蓄水池施工

定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填。施工流水段流程：水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土。

（6）植树施工

①放线、打号：严格按照绿化工程施工图纸的布局要求，用测量仪器进行定点测量、放线，标出种植地段、位置及种植图案的轮廓。

②整地：穴状整地，乔木0.8m×0.8m、1.0m×1.0m，灌木0.4m×0.4m、0.6m×0.6m，（穴径×穴深）。

乔木栽植穴应比土球直径或比根系展开的范围大约40.0cm；或比放在合理深度的根部土球或根系底部深20.0cm，穴壁垂直，底部水平。

灌木栽植穴应比土球直径或比根系展开的范围大约30.0cm；栽植穴应有足够的深度，灌木土球或根系底部距穴底至少有15.0cm。

③造林：春季或秋季，所用绿化苗木选择树形好、抗性强、无病害，根系完整的优质壮苗，常绿树种移植时带土坨。在坑穴底部铺10.0cm厩肥，深栽实埋，栽后及时灌水。栽植时将树苗扶正、栽直、踩实、灌水、再覆虚土，以利保墒。

④苗木栽植：栽植进行挂线作业，做到“高低一线，左右一线”，栽植技术做到规范化。栽植时先将苗木放入穴中，理好根系，使其均匀舒展，不窝根，更不能上翘，外露，同时注意保持深度。适当深栽，超出原土2.0～3.0cm，然后分层覆土，做到“三埋两踩一提”，把肥沃的湿润土壤填于根际，提根并分层踏实。踏实后穴面可再覆一层虚土，或盖上塑料薄膜、植物茎干、碎石等，以减少土壤水分蒸发。种植宜选择在无风的阴天或多云的天气。栽植带大土球的苗木时，除防止散坨外，应去掉不宜穿透的容器，或将土球上部的麻（草）袋割开并除去，其技术与裸根栽植基本相同，覆土时应填实土坨与土壤之间的空隙。及时发现倾斜苗和根部覆盖不严苗，进行扶正和培土。植苗前检查树坑规格，然后浇灌底水，待水全部渗透后方可种植。种植后须立即浇灌定植水，定植水浇足浇透，待水全部渗下后及时覆土或封埂。及时浇水4～5天后再浇第二遍水，10天之内要浇第三遍水，干旱无雨季节，要增加浇水的次数。每次浇水后，发现土壤出现裂缝或洞穴后，及时覆土夯实。

- 将施工过程中的各种垃圾进行及时清理，保持施工场地整洁。

（7）撒播灌木籽、草籽施工

撒播灌木籽、草籽严格按杂物清运、场地平整、浇水、坪床、撒播、镇压覆盖、浇水、清理现场等施工工序进行施工，完工后交付管护。

①杂物清运：对场地进行细致的清理，除去所有不利于植物生长的元素，如不能破碎的土块，大于25.0mm的砾石、树根、树桩和其它垃圾等用铁耙清理干净。

②场地平整：种草区域应采用全面整地，并采用机械耙耱，使其地形符合设计要求。机械不到的地段采用人工进行细致平整。

③浇水：在坪床前对植草地段浇一次透水，对草种发芽非常有利。

④撒播：播种以撒播为主，选择人工撒播，播撒均匀。播种选择在无风雨的天气播种。

⑤镇压、覆盖：播种后用草耙将草种耙入表土2.0～5.0cm，并用镇压机具轻轻镇压，然后做覆盖处理。

（8）临时措施施工

本园区临时措施包括临时拦挡、临时苫盖、临时排水、临时绿化防护措施等。彩钢板拦挡主要对施工区域周边进行拦挡，采用人工方法进行安装。防尘网苫盖应避开大风，平铺后，周边用砖头或块石压实，避免吹飞。临时排水沟一般采用人工开挖沟槽的方法，规模较大时采用人工配合机械开挖，开挖的土石方就近堆放并平整。临时沉沙池尺寸较小，可采用人工开挖，开挖的土石方就近堆放并平整。临时绿化防护主要是在临时堆土场表面、坡面等裸露区域，采用人工撒播，并覆薄层表土。

水土保持措施进度安排

（1）进度安排原则

1）按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与园区规划建设进度相适应，及时防治新增水土流失。

2）拦挡措施应符合“先拦后弃”的原则。

3）临时占地区域使用完毕后需及时拆除并进行场地清理整治。

4）植物措施应根据季节安排，在具备条件后尽快实施。

5）实施进度安排要做到与园区基础设施及入驻项目建设进度匹配。

（2）实施进度安排

水土保持措施应当与包头金山经济开发区基础设施及入驻项目同时设计、同时施工、同时投产使用，各项水土保持防治措施与园区建设同步进行的制度，根据园区基础设施及入驻项目施工进度，确定完成全部防治工程的期限和年度安排。具体安排时，首先要安排产生水土流失重点地段的防治措施。拦挡措施和排水设施等措施在工程建设开工前布设，为使工程建设造成的水土流失得到有效的遏制，合理地安排水土保持措施施工进度，要求水土保持措施的实施与园区基础设施及入驻项目建设同时进行，施工计划与进度，以尽量减少工程建设期及自然恢复期水土流失为主要目标，考虑气温、气候、季节等自然因素，制定园区水土保持措施的实施进度计划。

具体而言，对于包头金山经济开发区基础设施及入驻项目，其水土保持设施要与包头金山经济开发区基础设施及入驻项目同步建设；对于开挖面及临时堆土的防护工程，应在主体结构工程开工之前，先期完成；植物措施随包头金山经济开发区基础设施及入驻项目进展分区、分期实施。

水土保持措施管理维护

各项工程施工完成后，应加强后期的管护，及时对水保措施损坏部分进行修复、加固；对林草措施进行抚育，适时浇水追肥；对倒伏的灌木应及时扶正，对退化的林草措施应及时补植和更新，使其水土保持工程不断增强，以保证其水土保持功能的发挥。园区后续建设项目开工建设如有对已建水土保持措施破坏或损坏时，应尽快对原有永久措施进行修复，并达到水土保持防护效果。

水土保持监测

监测范围及时段

监测范围

按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》，水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，根据本项目特点及水土流失防治分区结果，监测分区分为地块1（金山产业园北区）和地块2（下湿壕片区）两个一级分区。其中，地块1（金山产业园北区）又分为公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地6个二级分区，地块2（下湿壕片区）分为工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地和陆地水域4个二级分区。园区水土保持监测面积共计1267.72hm²。目前，园区内已完成水保监测项目有6个，完成监测范围169.38hm²，并已通过水土保持设施竣工验收，监测项目情况见表1-8。

监测时段

根据《包头金山工业园区总体规划（2023—2035）》工作进度安排，园区监测时段为规划期（2023年-2035年）。

监测内容及方法

监测内容

依据《区域水土流失动态监测技术规定》、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的要求，结本项工程的实际情况确定不同监测时段的监测内容。生产建设项目水土保持监测的内容主要包括项目施工全过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等方面。其中：

在扰动土地方面，应重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、永久和临时弃渣量及变化情况等;

在水土流失状况方面，应重点监测实际造成的水土流失面积分布、土壤流失量及变化情况等;

在水土流失防治成效方面，应重点监测实际采取水保持工程、植物和临时措施的位置、数量，以及实施水保持措施前后的防治效果对比情况等;

在水土流失危害方面，应重点监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。

具体监测内容与方法详见表6-1。

表6-1                                  水土保持监测内容与方法

| 监测期 | 监测内容 | 监测要素 | 监测指标 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划期（2023-2035） | 水土流失背景值 | 地理位置 | 行政区划位置、地理坐标 | 调查监测、无人机 |
|  |  | 地形地貌 | 地貌类型、微地貌组成、地面坡度、地面高程 |  |
|  |  | 气候因子 | 气候类型、降水量及变化极值、气温、风速、日照、温度、沙尘、蒸发量、主导风向等 |  |
|  |  | 水文 | 主要河流、沟壑及其水量、最高洪水位 |  |
|  |  | 植被 | 植被类型区、植被类型、植物种类组成林草覆盖率 |  |
|  |  | 土壤 | 土壤类型与面积、土层厚度、有机质含量、土壤抗蚀性 |  |
|  |  | 土地利用 | 林草地面积 |  |
|  |  | 水土流失状况 | 水土流失类型分布、水土流失类型区、水土流失强度分级及面积、平均土壤侵蚀模数、容许土壤侵蚀模数、水土流失重点防治区划分、水土流失灾害隐患 |  |
|  |  | 人为扰动 | 人为活动扰动地表方式及强度 |  |
|  | 水土流失状况监测 | 园区建设进度情况 | 园区公共设施及基础设施等建设进度、建设区面积变化情况、施工造成水土流失可能发生的灾害隐患及造成的危害、水土保持措施实施，水土保持设计与管理等 | 调查监测、无人机 |
|  |  | 扰动土地情况 | 扰动地表总面积 | 实地量测、无人机 |
|  |  | 土石方综合利用情况 | 土石方开挖量、回填量、弃土（渣）量 |  |
|  |  | 表土剥离与利用情况 | 表土剥离量、回覆量 |  |
|  |  | 临时堆土量与占地防护情况 | 临时堆土土方量、堆土占地面积 |  |
|  |  | 弃土（石、渣）量与占地情况 | 弃土（石、渣）量、弃土（石、渣）堆土占地面积 |  |
|  |  | 水土流失量 | 水土流失强度及流失量 | 调查监测、遥感监测、定位监测 |
|  | 水土流失危害监测 | 对主体工程的影响 | 对主体工程安全、稳定、运营产生的负面影响 | 调查监测、遥感监测 |
|  | 水土保持措施实施情况及效果 | 工程措施 | 措施实施数量 |  |
|  |  | 植物措施 | 完成植物措施的面积，成活率 |  |
|  |  | 临时措施 | 措施实施数量 |  |

监测方法

根据水土保持监测内容和监测重点的要求，结合园区实际情况，监测方法包括定位监测、资料分析、现场调查监测、填图法、卫星遥感监测、无人机航拍监测等方法。

水土保持监测建议由园区管理机构开展的全区域、全过程，整体、宏观的监测，掌握整个园区在个时段的扰动地表、损坏植被，水土流失状况，水土保持措施实施情况及治理成效，主要通过高分遥感、无人机等方法开展及时、全面的监测；再在园区裸露空地、集中排水地段和重点时段布设水土流失量定量监测点，采取地面定位观测、调查巡查监测相结合的方法，地面定位观测方法主要用于各区水土流失影响因子和水土流失量的监测，调查监测和场地巡查主要用于水土保持生态环境变化监测和水土保持措施防治效果监测。在园区集中排水地段和重点时段布设水土流失量定量监测点。因园区范围较大，监测工作中可利用无人机进行遥感监测。

（1）卫星遥感及无人机监测

根据实际需要按照固定频次更新遥感影像资料，通过遥感影像的更新，可以动态监测以下几个方面的内容；

- 背景流失情况动态监测

水土流失信息提取原理：

水土流失强度分级标准用土壤侵蚀模数表示，土壤侵蚀模数是指单位面积（每平方km）每年的水土流失量。

结合实际情况和以往工作经验，以中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）作为水土流失强度信息的判定，基于中国土壤流失方程（CSLE）计算模型，计算区域内土壤侵蚀模数，从而计算出水土流失量。

2）水土流失动态监测

通过无人机拍摄的遥感影像，结合提取坡度、植被、土地利用等信息，通过水土流失评价模型逐月动态地获取项目区水土流失情况，从而达到对施工区水土流失动态监测的目的。

①防治责任范围、扰动面积、堆土堆渣监测

通过影像成果，结合项目区平面布置图，绘制项目各分区边界线，精确计算分区扰动土地面积；利用卫星影像成果，通过解译标志，提取项目区各划分单元植被覆盖度以及土地利用信息，并分析DEM（数字高程模型）数据，获取坡度信息，结合土壤侵蚀分类分级标准，判别各划分单元的土壤侵蚀强度；通过对堆土堆渣场控制点进行空间插值，可以获得堆土堆渣场的DEM，通过与原地形的对比分析，计算该项目施工期间的堆土堆渣量。

②水土保持措施实施情况监测

无人机航测是传统航空摄影测量手段的有力补充，具有机动灵活、高效快速、精细准确、作业成本低、适用范围广、生产周期短等特点，在小区域和飞行困难地区高分辨率影像快速获取方面具有明显优势。

通过高精度无人机航空遥感系统，在监测过程中实时动态掌握工程建设区扰动面积和地形变化情况，可以更加合理地规划监测线路，更直观地掌握工程进度，了解项目区植被恢复情况，监测工程水保措施的实施情况等。

③水土保持措施、水土保持效益监测

通过影像成果，精确计算项目区工程、植物措施面积，建立地面解译标志，分析植被盖度，评估工程区周边水土流失强度并与施工前背景资料对比。

结合传统监测手段，分析上述监测结果，得出该项目扰动土地治理率、水土流失治理率、土壤流失控制比、植被恢复系数、林草植被覆盖率、拦渣率等综合评价指标。

（2）定位监测

对水土流失强度、水土流失总量变化等指标采取地面定位监测的方法。

选取监测点，布设监测断面和监测小区，定时观测和典型采样相结合，获取监测数据。用观测结果与同类型区平均土壤流失量及允许土壤流失量进行分析比较，验证水保持工程布局及采取措施的理性，针对其不足提出改进建议。

I、水蚀监测

根据场地地形条件、工程施工特点、工期安排情况以及水土流失预测结果等，水蚀主要发生在各施工场地基础及施工扰动后的斜坡面，因此水蚀强度主要采用桩钉法（简易水土流失观测法）和侵蚀沟样方法相结合进行监测。

A、桩钉法

在汛期选择侵蚀特征明显、地表环境相对稳定的坡面布设插钎小区，将直径0.5~1cm、长50~100cm、类似钉子形状的钢钎，根据坡面面积，按一定距离分上中下、左中右纵横各3排、共9根布设。钢钎应沿铅垂方向打入坡面，钉帽与坡面齐平，并应在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。坡面面积较大时，钢钎应适当加密。

每次大暴雨之后和汛期终了，观测钉帽距地面高度，计算土壤侵蚀厚度和总土壤侵蚀量。计算公式采用：

AZS/1000cos

式中A—土壤侵蚀量（m³）；Z—侵蚀厚度（mm）；

S—坡面面积（m²）；θ—斜坡坡度值。

100cm

图6-1	水蚀观测场布设示意图

B、侵蚀沟样方法

对选择的具有代表性的堆土边坡，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小根据坡面情况确定，一般取5-10m宽的坡面，坡面发生侵蚀沟按大（沟宽＞100cm）、中沟（沟宽30-100cm）、小沟（沟宽＜30cm）分三类统计。首先量测坡面形成初期的坡度、坡长、地面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的次降雨。在每次降雨或多次降雨后，每条沟测定沟长和上、中上、中、中下、下各部位的沟顶宽、底宽、沟深，最终推算其流失量。

C、径流小区法

①标准小区应选择有代表性的坡面设置，坡面应保持原有的自然条件。土壤剖面结构相同，土层厚度比较均匀，坡度比较均一。选取覆盖度在5%以下、坡度5°或15°、宽5m，水平坡长20m，水平投影面积100m²的径流小区。

②径流小区应有围梗、防护设施、集流设施等，同时应配备径流泥沙测验的设施设备。

围埂为设置在径流小区边界（除下边界）处的隔离设施。围埂的建筑材料要求不吸水、不透水。围埂应互相连（搭）接紧密，高出地面10-30cm，埋入地下20-30cm。上缘为楔形，内面垂直，外面为斜面，以防止围埂处的降雨因滴溅进人小区内部，影响观测精度。

防护设施包括保护带和截排水系统。保护带设置在每个径流小区的两侧和顶部，宽度为1-2m。保护带内坡面条件与径流小区一致，也可以设置为步道。截排水系统设置在受洪水威胁的径流小区上部和左右两侧，规格大小按50年一遇暴雨设置。

③集流设施包括集流槽和导流管。集流槽设置在径流小区坡面下缘，垂直于径流流向，一般由混凝土或砌砖砂浆抹面制成，长度与小区宽度一致，宽度（槽缘宽和槽身宽）20-30cm，槽缘应与小区坡底同高且水平，槽底由两端向中心倾斜，倾斜度以不产生泥沙沉积为准，顶部加设盖板，槽身表面光滑，应不拦截泥沙。

导流管镶嵌在集流槽下游边缘中部的最低处，以输导集流槽收集的径流和泥沙。导流管一般为PVC管。导流管上部与集流槽无缝连接，不能漏水，下部通向测验设施（集流桶(池)或分流箱）或测验设备。导流管的直径应能够尽快排出集流槽中径流。

④径流小区设施技术要求：

精度与误差应符合下列规定：径流小区面积误差±0.1%。集流桶（池）和分流箱基座应稳定，水平误差±2mm，容积误差±1%。集流桶（池）内径流、泥沙测量误差±2mm。径流量、泥沙含量测量误差≤5%。

整体结构应符合下列规定：径流小区围埂、集流槽、导流管、分流箱和集流桶（池）等设施设备应按顺序严密衔接。径流小区周围10m范围内无6m以上的树木和建筑物。

集流桶（池）、分流箱等设施设备基础坚固，工作期不沉降，无破裂；集流桶口一般用6mm或8mm钢筋箍筋保证其不变形。围梗排列顺直平整，小区标牌明显，设备标号清晰准确，集流桶（池）内壁规整、平滑、清洁、无杂物残留，排水阀开闭灵活，不漏水。径流小区的径流泥沙监测设施应按照50年一遇暴雨标准设计。投入使用的各类设备，应定期检定/校准，以保证观测精度。

II、风蚀监测

A、测钎法

对风蚀强度主要采用测钎法测定，同时测定土壤含水量、土壤容重及林草植被覆盖度等。

具体做法是在选定的每个监测点，沿主风方向每隔2.0m布置1个测钎，每组布置5个测钎，共布设3组15个（测钎品字形布设，如图6-2），每半月量取测钎顶部离地面的高度变化，并计算风蚀模数。风蚀观测场设置风速风向自记仪，记录每天的地面风速、大风出现的时间、频次，整理统计监测年内各级起沙风的历时，同时收集气象站的平均起沙风速、大风日数、频次等。土壤含水量采用烘干称重法，土壤容重采用环刀法，与风蚀量观测同步进行。按以下公式计算风蚀模数。

Ms=1000Dsr

其中：Ms—风蚀模数，t/km²·a；

Ds—年平均侵蚀厚度，mm/a；

R—土壤容重，g/cm³。

①

②

①

②

①

②

10m

图6-2	风蚀监测点布设示意图

B、降尘缸法

降尘监测设施是指用来收集和测定监测区域某一时段内沙尘沉降量、沉降速率、沉降物物理及化学成分的设施设备。

①降尘监测设施应符合下列规定：

降尘观测场的地形地貌应具有代表性，四周应空旷开阔，无高大建筑物和树木。降尘收集设施应平台完整，规格一致。设施配置应按照《环境空气降尘的测定重量法》（GB/T15265）相关规定执行。风向、风速监测设施，按照《地面气象观测规范》（GB/T35227—2017）的规定执行。

②降尘监测设施配置应符合下列规定：

生产建设项目降尘观测场面积不小于1000m²。观测场应设置观测场标识（标牌）及围栏等观测场的保护设施等。围栏不能影响通风。

③降尘监测设施主要包括集尘缸、集尘缸放置平台及其辅助设施。

集尘缸由收集缸、筛板和围环构成。集尘缸为内径300mm±1mm、高600mm、缸底平整的圆柱体。每一个观测场内应设置不少于3个的降尘观测点，每1个降尘观测点的间距不小于50m。每一个降尘观测点应安置3个集尘缸，每1个集尘缸的间距应大于50cm。

集尘缸放置平台由顶板和支架构成。顶板为100cm×160cm的长方形平板。支架为支持顶板的四脚架，垂直高2～12m，支架安置要保证顶板保持水平并稳定牢靠。

辅助设施设备为防止集尘缸和支架倾倒的固定设备。一般用一个卡箍固定集尘缸；支架一般用3～4根锚索拉紧固定；爬梯及护栏为供观测人员上下工作的设施，可与支架连体，也可独立设置。

④降尘监测设施的技术要求应符合下列规定：

一般降尘观测场应设在远离人、畜活动的空旷区，并有固定的标识（标牌），配有必要的生活和工作设施。

集尘缸口圆环内径误差±1mm。集尘缸缸壁应垂直光滑，形状规则，口缘向外倾斜。支架要用油漆涂成蓝色或绿色，质地均匀。

集尘缸材料以不影响缸内集尘物的化学分析为准，一般为玻璃或陶瓷材料；支架为角铁或不锈钢。集尘缸及支架质量牢靠并与拉索紧密配合；集尘缸具有耐-50～+50℃高低温的性能。

C、集沙仪监测

阶梯式集沙仪采用钢质10阶斜坡型支架，下部10cm矩形椎体插入土中，每阶1个直径3cm的积沙管，逐阶相连。在选定的监测沟内，分别固定安装0-20cm、20-40cm两个高度的阶梯式积沙仪各两个(进行两次重复)，同时在相邻区内设置对照1处（在达到起风沙速时，因气流搬运的沙量绝大部分在离地表30cm高度内，所以误差较小），集沙测量一次10分钟。沙子从10个进沙孔分别进入安装在集沙仪量的塑料管进行收集测量，在风季(3-5月份)每5天测定1次。同时设置风标风速表测定相应的风速。

（3）调查巡查监测法

调查巡查监测是指定期采取全线路调查的方式，通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合地形图、遥感影像图、照相机、标杆、尺子等工具，按标段测定不同工程和标段的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是堆渣和开挖面坡长、坡度、岩土类型）及水土保持措施（拦渣工程、护坡工程、土地整治等）实施情况。

1）影响水土流失的主要因子

主要包括降雨、地形、地貌、土壤、植被、水土保持设施数量和质量。通过实地调查，拍照记录并填写相关表格来获取相关信息。在进行背景流失观测时，可采用降雨模拟法或类似小区对比法进行观测记录。

2）园区基础设施及入驻项目建设进度和水土保持工程建设情况

主要包括各工程涉及水土保持工程的建设进度，水土保持各项措施工程量及其实施进度。通过实地调查，走访施工、监理单位查阅相关施工资料，现场拍照记录并填写相关表格来获取相关信息。

3）水土流失量及其危害

主要为水力侵蚀引起的面蚀、沟蚀、坍塌等及其对周边水域、农田、村庄等敏感点造成的危害。包括土石方挖填、临时堆放情况等。侵蚀量和侵蚀模数通过各侵蚀单元地面观测点实测，土石方量及堆放情况通过手持式GPS定位仪或者全站仪实地量测。

4）工程建设扰动土地面积

主要为扰动地表面积和类型。扰动面积监测采用手持式GPS定位仪或全站仪或结合遥感监测进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。

便携式激光测距仪可测距测角测高，适用于监测取、堆土(渣)场的动态变化情况。在精度要求更高的情况下，可以使用精度较高的全站仪进行测量。

5）水土流失防治效果

对实施的拦挡措施的效果、控制水土流失、设施的完好率等进行监测，对实施的植物措施的效果，包括林草植被覆盖、成活率情况进行监测。

对工程措施和临时措施采取现场调查和查阅施工、监理记录的方式调查记录并填写相关表格。对植物措施采取实地调查的方式调查防治效果。

监测点位布设和频次

监测点位布设原则

（1）采用遥感监测对整个监测范围水土流失情况进行整体把控；

（2）采用样地调查、地面定位观测、重点部位巡查的方法与遥感监测相结合；

（3）重点监测园区项目施工区域、道路管网、土石方流向等主要易发生水土流失危害的区域；

（4）通过监测范围区域巡查，查漏补缺，发现问题。

监测点位设置

水土流失量监测点位

布设监测点的主要目的是测算不同时期该地块的水土流失量，从而掌握整个项目的水土流失动态变化的情况，结合水土保持设施的建设情况，分析水土保持措施的防治效果。

土壤流失量监测点数量应按项目类型确定，每个监测分区应至少布设1个监测点，监测代表点的选择要保证监测点具有代表性，同时选择交通便利的场地布设。根据区域实际，共确定28个监测点位。这些监测点的布置将有助于全面掌握产业园内各区域的水土流失情况，为有效的水土保持工作提供有力的数据支持。

监测点具体布置见表6-2及附图20。

表6-2                                      监测点位布设情况表

| 分区名称 |  |  | 布设位置 | 点位类型 | 点位个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头金山经济开发区 | 地块1（金山产业园北区） | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 商业服务业用地 | 商业用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 工矿用地 | 工业用地 | 风蚀 | 13 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 13 |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 风蚀 | 1 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 1 |
|  |  |  | 交通场站用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 公用设施用地 | 排水用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  | 供电用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  | 供燃气用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  | 环卫用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  | 消防用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  | 小计 |  |  |  | 28 |
|  | 地块2（下湿壕片区） | 工矿用地 | 工业用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  | 陆地水域 | 陆地水域 | 风蚀 | 已建完不再布设 |
|  |  |  |  | 水蚀 | 已建完不再布设 |
|  | 小计 |  |  |  | 0 |
|  | 合计 |  |  |  | 28 |

水土保持措施监测点位

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），现场开展监测情况，以调查监测为主。根据项目具体情况布设工程措施监测点、植物措施监测点。

（1）植物措施监测点数量可根据抽样设计确定，每个有植物措施的监测分区至少布设1个监测点；

（2）工程措施监测点数量应综合分析工程特点合理确定，并应符合下列规定：大型开挖（填筑）等重点对象应至少布设1个工程措施监测点。

监测频次

（1）水土流失影响因素监测频次

①降雨和风力等气象资料可通过附近的气象站、水文站收集，或设置相关设施设备观测，统计每月的降水量、平均风速和风向。日降水量超过25mm或1小时降水量超过8mm的降水应统计降水量和历时，风速大于5m/s时应统计风速、风向、出现的次数或频率。

②地形地貌状况采用实地调查和查阅资料等方法获取，整个监测期监测1次。

③地表组成物质应采用实地调查的方法获取。由于项目已经施工，所以在项目区周围监测1次。

④植被状况采用实地调查的方法获取，主要确定植被类型和优势种。按植被类型选择3个有代表性的样地，测定草地盖度，取其计算平均值作为植被盖度。

对于已开工项目，在监测时选择项目区周围植被进行监测，可采用针刺法、网格法和照相法测定。

⑤地表扰动情况及防治责任范围采用实地调查并结合查阅资料的方法进行监测。调查中，可采用实测法和遥感监测法。实测法采用GPS或其他设备量测；遥感监测法宜采用高分辨率遥感影像。监测每季度不应少于1次。

⑥土石方量应在查阅资料的基础上，以实地量测为主，监测临时堆土及占地面积。监测期内每月一次。

（2）水土流失状况监测频次

①水土流失类型及形式应在综合分析相关资料的基础上，实地调查确定。每年不应少于1次。

②水土流失面积监测采用抽样调查法，每季度1次。

③土壤侵蚀强度应按照监测分区分别确定，施工准备期前和监测期末各1次，施工期每年不应少于1次。

④重点区域和重点对象不同时段的土壤流失量应通过定位观测获得，在综合分析的基础上，项目建设过程中产生的土壤流失量依照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）规定进行计算。

水蚀监测：水蚀监测安排在每年的6～9月进行，根据降雨情况确定监测频次，每次降雨结束后测量插钎高度，根据高度变化情况计算侵蚀强度，年内各次观测结果累计即为年侵蚀强度。

风蚀监测：风蚀在每年的11月～翌年5月，风季驻守监测，每15天监测一次，其它季节每月1次。遇到大风天气（风力>17m/s）后加测1次。

（3）水土流失危害监测频次

水土流失危害的面积采用实测法、遥感（无人机）监测法进行监测；水土流失危害的其他指标和危害程度可采用实地调查、量测和询问等方法进行监测。水土流失危害事件发生后1周内应完成监测工作。

（4）水土保持措施监测频次

①植物措施

植物措施的实施情况及面积应在综合分析相关技术资料的基础上实地调查确定。应每季度调查1次。人工种草的保存率、生长状况及植被盖度宜采用抽样调查的方法确定。应每年在植被生长最茂盛的季节监测1次。

②工程措施

措施的数量、分布和运行状况应在查阅工程设计、监理、施工等资料的基础上，结合实地勘测与全面巡查确定；重点区域应每月监测1次，整体状况应每季度1次。

③临时措施可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，实地调查，并拍摄照片或录像等影像资料。

④上述各项措施实施情况可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，结合调查询问与实地调查确定。应每季度统计1次。

⑤水土保持措施特别是造林种草等措施对园区基础设施及入驻项目安全建设和运行发挥的作用应以巡查为主，每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查。

监测设施设备及人员配置

监测设备及仪器

依据本监测设计的监测内容及监测方法的要求，结现场监测点布设情况，水土保持监测所需的设备仪器、消耗性材料配备情况详见表6-3。

为完成监测任务，保证监测数据的准确、科学，应布设一定的监测设施，配备一定的监测设备。水土保持监测单位应成立项目领导组，全面负责该项目监测工作的实施，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组。监测人员配备基本要求详见表6-4。

表6-3                              水土保持监测仪器、设备及土建工程表

| 设施与设备及监测人员 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建设施 | 水蚀监测小区 | 个 | 8 |
|  | 风蚀监测小区 | 个 | 20 |
| 耐用设备（折旧率按 15%计） | 植被盖度测定仪 | 台 | 8 |
|  | 土壤水分快速测定仪 | 台 | 8 |
|  | 坡度仪 | 台 | 8 |
|  | 全站仪 | 台 | 8 |
|  | 取土钻 | 台 | 8 |
|  | 烘箱 | 台 | 8 |
|  | 自动气象站 | 套 | 4 |
|  | 地表径流泥沙监测系统 | 套 | 2 |
|  | 普通图形工作站 | 台 | 2 |
|  | 影像图形工作站 | 台 | 2 |
|  | 图形图像处理系统 | 套 | 2 |
|  | 手持式 GPS | 台 | 8 |
|  | 无人机 | 架 | 4 |
|  | 电子天平 | 台 | 4 |
| 遥感设施 | 遥感影像卫片 | 幅 | 20 |
| 消耗性设备 | 5m 卷尺 | 个 | 8 |
|  | 50m 皮尺 | 个 | 4 |
|  | 标志绳 | m | 600 |
|  | 标志牌 | 个 | 28 |
|  | 集沙盒 | 个 | 150 |
|  | 铝盒 | 个 | 150 |
|  | 环刀 | 个 | 20 |
|  | 测钎 | 个 | 600 |
|  | 钢钎 | 个 | 600 |

表 6-4	                                    监测人员配备情况

| 序号 | 岗位职责 | 单位 | 数量 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监测工程师 | 人 | 1 | 全面负责项目监测工作的组织、协调、实施和监测成果质量 |
| 2 | 项目负责人 | 人 | 1 | 负责项目监测工作的组织、协调和实施，并负责监测环节质量把控 |
| 2 | 监测工程师 | 人 | 4 | 负责监测数据的采集、整理、汇总、校核，编制监测实施方 案、监测季度报告、监测总结报告等 |
| 3 | 监测员 | 人 | 3 | 协助监测工程师完成监测数据的采集和整理，并负责监测原 始记录、文档、 图件、成果的管理 |

监测成果

监测成果

监测工作应严格遵循本报告设计或规定的水土保持监测内容、方法和时段执行。监测单位应根据监测技术规程及本报告设计的该工程水土保持监测内容，制定完善的水土保持监测具体实施方案，并报水行政主管部门备案。监测工作结束后，应向园区涉及的各级水行政主管部门、建设单位提供监测报告。

根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号），水土保持监测采用“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开。

园区的水土保持监测成果应包括水土保持监测实施方案、水土保持监测报告、监测数据、影像资料及相关附图附件等。图件应包括项目区地理位置图、监测分区与监测点分布图等。数据表（册）应包括原始记录表和汇总分析表。影像资料应包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化及其治理措施实施情况的照片、录像等。监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

（1）区域水土保持监测实施方案

为满足生产建设项目水土保持监测规范、系统的进行，保证监测结果的可靠性，在监测工作开展伊始，应根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》、《水土流失动态监测优化技术方案》和本评估报告，编制切实可行的《区域水土保持监测实施方案》，在实施方案中对监测项目建设内容充分分析，明确监测计划，为实施监测奠定基础。

（2）水土保持监测季度报告

在项目监测期间，每个季度应单独形成季度监测报表，并上报涉及的水行政主管部门。季度监测报表应如实反映监测过程中园区入驻项目，特别是在建项目水土保持工作情况、水土保持措施建设情况（质量、进度等），特别是因工程建设造成的水土流失及防治等建议。季度监测报表中应包含园区扰动土地面积、植被占压面积、取弃土场情况、水土保持工程进度、水土流失因子及流失量、水土流失灾害、存在问题与建议等内容。

（3）区域水土保持监测年度报告

年度报告中需要有园区入驻项目及基础设施工程建设进度、园区水土流失因子变化情况，包括降雨、风力等；园区年度水土流失防治工作及水土保持措施的实施情况等；监测工作年度开展情况、技术人员配备、驻地情况、监测频次、监测设施设备、监测点布设情况，阶段成果及报送情况等。还应说明下一年度工作安排和重点监测内容。

（4）园区水土保持监测总结报告

监测报告中必须包含防治责任范围动态监测结果、弃土弃渣动态监测结果、地表扰动面积动态监测结果、土壤流失量动态监测结果、各地表扰动类型土壤流失量、水土流失防治动态监测结果、区域防治目标计算评价结果等内容。报告章节包括园区入驻项目及基础设施建设项目和水土保持工作概况、重点部位水土流失动态监测结果、水土流失防治措施监测结果、水土流失量分析、水土流失防治效果监测结果及监测结论等。

（5）严重水土流失危害事件报告

因降雨、大风、或人为因素发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生后一周内报告有关情况。

（6）监测数据资料

主要包含监测人员现场记录、监测仪器保存的监测数据，监测数据是后期监测总结报告和设施验收报告编写的重要数据来源，应注意保证监测数据的真实性、有效性、完整性。

（7）影像资料

影像资料客观记录了园区建设情况，为监测工作实施提供直观依据。影像资料包括入驻项目重要位置、建设期间临时防护措施、监测过程、监测设施等影像资料。

（8）附图与附件

图件应包括园区地理位置图、监测分区与监测点分布图等。数据表（册）应包括原始记录表和汇总分析表，附件主要包括监测技术服务委托书和水土保持区域评估批复等。

监测制度

（1）园区通过水土保持区域评估技术审查后，水土保持监测由相应的园区自行监测或委托具有水土保持监测能力的单位开展水土保持监测工作，园区将统一开展水土保持监测工作，监测成果可供区域内项目共享使用。每次监测前，对监测仪器进行检验，合格后方方可投入使用；对收集、观测、调查的降水量、含沙量、气象、试验数据等资料进行系统的整理、整编及严格的审查。

（2）承担水土保持监测的单位在开展监测工作之前应制定《生产建设项目水土保持监测实施方案》，根据工程建设进度合理安排监测频次，确定监测的重点内容和重点部位。

（3）承担监测的机构应定期向委托单位报送监测成果，监测资料应加盖建设单位和园区监测承担单位印章；园区建设期间，在每季度的第一个月报送上一季度的水土保持监测季度报告表；监测任务完成后三个月内报送水土保持监测总报告；如发现生产建设单位违规弃渣、擅自变更弃土弃渣场造成防洪安全隐患、不合理施工造成严重水土流失等情况的，应随时报告。

（4）园区水土保持监测应定点监测和巡视监测相结合，注重量化的内容，入驻项目及基础设施建设监测应充分反映施工过程；对施工前后园区水土流失状况、建设单位实施水土保持临时防护措施和永久措施的时间、数量、防护效果等，应作详细记录；并拍摄现场照片或录像，通过监控设备发送至省水土保持信息管理系统网站入档管理。

（5）监测机构应定期监测，保证监测质量，保证监测数据的全面性和真实可靠性，并可采用培训、现场指导等形式参与建设单位的施工管理。

水土保持保障措施

组织管理

管理机构

根据国家水土保持法律、法规及相关规定，水土保持区域评估报告经审查通过后，内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室应成立专门的水土保持工作管理机构，并设专人（专职或兼职）负责园区的水土保持管理工作。该机构应组织落实水土保持区域评估报告中的各项水土流失防治措施，确保园区开发建设过程中与当地水行政主管部门密切配合，共同对相关违法行为进行调查处理。同时，要积极做好区域水土保持工程的实施和检查指导工作，全力保障产业园的水土保持工作按年度、按计划顺利进行。

内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室应将水土保持区域评估报告与产业园内入驻建设项目共享，以确保产业园区内的建设项目能够依据评估报告确定的园区水土流失防治控制目标和分功能区防治措施体系，结合入园建设项目的水土流失特点，细化建设项目的水土保持措施设计。在项目工程开工前，应按承诺制规定办理水土保持相关手续，确保水土保持工作的合规性和有效性。根据《关于区域评估范围内项目涉水许可实施承诺制管理的指导意见》（内水办〔2022〕14号）、《关于实施涉水区域评估工作的指导意见》（内水办〔2022〕19号）等文件规定，开工前需填写好《内蒙古自治区区域评估范围内项目涉水许可承诺书》，向区域所在水行政主管部门和园区管理机构备案，其入驻项目应对各自具体项目的水土流失防治责任范围内的水土流失负责。

管理职责

建设管理单位内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室为水土保持管理机构。具体负责管理内容如下：

（1）认真执行水土保持法规和标准；

（2）制定并组织实施水土保持区域评估计划；

（3）建立水土保持工程档案；

（4）园区建设开始时以及每年的年初应向审批机关及当地的水行政主管部门报告建设信息及水土保持工作情况；

（5）建议领导组织本园区的水土保持监测；

（6）负责园区水土保持工程的招投标工作；

（7）检查本园区水土保持措施落实情况，注重积累并整理水土保持资料，特别是质量评定的原始资料和临时防护措施的影像资料；

（8）负责推广应用水土保持先进技术和经验；

（9）组织开展本园区的水土保持专业培训、提高人员素质水平；

（10）负责建立健全方案实施、检查、验收的具体办法和制度，切实保证年度的水土保持工作按要求落到实处；

（11）负责组织本园区水土保持设施自主验收工作，并向水行政主管部门报备；

（12）负责合理安排使用水土保持资金。

管理制度

根据质量管理要求，建立岗位责任制，落实管理要求，制定包头金山经济开发区水土保持工作管理办法。

将水土保持工程纳入招标投标管理体系，在设计、施工、监理、监测、验收各个环节逐一落实，合同文件中应有明确的水土保持条款。水土保持工程和入园项目主体工程一起参与招投标工作。对参与招投标的施工单位，进行严格的资质审查，确保施工质量。水土保持工程可单独进行招投标，也可分别落实到入园项目主体工程各主体标内。招标文件明确承包商的水土流失防治责任范围、水土保持要求、工程质量、设计参数和费用计量支付办法等内容。

根据《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》（办水保〔2020〕235号），对园区内应当编制水土保持方案的项目全面实行水土保持承诺制管理（弃渣场设置在园区外的除外），生产建设单位应在项目开工建设前，根据审批权限向水行政主管部门或其他审批部门提交申请材料，审批部门按水土保持承诺制相关要求办理，形成由建设单位法人代表签字、盖公章和水行政主管部门或其他审批部门盖公章的水土保持行政许可承诺书，入驻园区企业需在承诺书中承诺的内容如下：

（1）已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；

（2）所填写的信息真实、完整、准确，所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求；

（3）严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失。项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；

（4）依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；

（5）积极配合水土保持监督检查；

（6）愿意承担做出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。

管理措施

（1）建设管理单位要把水土保持工作列入重要议事日程，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织报告的实施和管理，定期进行检查，并自觉接受社会和主管部门监督。

（2）建设管理单位督促入驻生产建设单位填写好《内蒙古自治区区域评估范围内项目涉水许可承诺书》，并统一接收，集中向水行政主管部门进行承诺备案。

（3）建设管理单位督促入驻生产建设单位完成好水土保持监理及验收工作。

（4）入驻生产建设单位施工建设期间，对水土保持工程现场进行定期或不定期的检查，掌握建设期水土流失及其防治措施落实状况。

（5）协助办理水土保持监理和设施验收等相关手续。

（6）加强水土保持的宣传和教育工作，提高各级管理人员及入驻生产建设单位的水土保持意识。

（7）制定水土流失危害事件应对处理方案，对重大险情或事故及时补救等措施。

水土保持监测

为持续深化“放管服”改革，全面加强水土保持监管工作，根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保[2019]160号)、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）和《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》(办水保[2020]235号)的要求，建议园区统一开展水土保持监测工作，监测成果可供区域内项目共享使用。

园区的水土保持监测工作将遵循《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（水利部办公厅，办水保[2015]139号）和《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）中的技术标准和规范要求。监测成果将包括园区水土保持监测实施方案、季报表、年度报表、总结报告等内容。同时，考虑到园区水土保持监测对象较多的情况，为方便水行政主管部门进行考核与监督，可增加入园项目的水土保持监测季报表、总结报表等相关资料。

园区水土保持监测成果将服务于园区整体和入驻项目的水土保持日常监管和验收工作。在进行单个项目验收时，监测单位将出具该项目的水土保持监测总结报表，建设单位或验收报告编制单位将根据监测总结报表、监理情况及项目实际情况，完成水土保持设施验收鉴定书并报备。此外，承担开发区生产建设项目水土保持监测的单位也可将监测成果作为水行政主管部门监督性监测的重要依据。

区域内项目监管

水土保持方案编制

依据《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意见》（办水保〔2020〕235号）、《内蒙古自治区水利厅关于开展水土保持区域评估工作的通知》（内水保〔2021〕12号）和《关于区域评估范围内项目涉水许可实施承诺制管理的指导意见》（内水办〔2022〕14号）等文件规定，提出的“对开发区内项目全面实行水土保持承诺制管理，优化方案审批，开发区内应当编制水土保持方案的项目全面实行承诺制管理”。园区水土保持区域评估报告经审查通过后，按承诺制相关要求办理有关手续。但根据内蒙古自治区政务服务局、自然资源厅、工业和信息化厅联合发布的《关于印发〈内蒙古自治区关于开展区域评估成果互认共享工作的指导意见〉的通知》（内政服发〔2021〕102号）规定的内蒙古自治区区域评估正负面清单，入驻开发区项目有下列情况之一的，将其列入负面清单，不适用承诺制管理，须单独编制水土保持方案，将规定的审批权限和程序报批。

负面清单包括以下五类项目：

（一）集中供水水源地建设工程，大型水利工程；

（二）重要线状工程（铁路、地铁、高速公路、二级以上公路、高架路、隧道工程、输变电工程、油气管道等）；

（三）航空建设工程、特大桥工程、港口码头；

（四）对环境具有较大影响的重化工项目、垃圾填埋场项目、储油库、液（气）罐站场项目、矿产资源开发项目等；

（五）地质灾害防治主管部门认为需要单独进行地质灾害危险性评估的其它建设项目。

后续设计

园区入驻企业，按照相关规定需要编制初步设计的生产建设项目，其初步设计应当包括水土保持篇章，明确水土流失防治措施、标准和水土保持投资，其施工图设计应当细化水土保持措施设计。初步设计专章应进一步明确水土保持措施概算费用。

招投标制

建设单位在入园项目主体工程招标文件中，按照水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招标文件的正式条款中，并明确承包商的水土流失防治责任、需履行的义务和相应的惩罚措施。中标后承包商与建设单位需签订水土保持责任合同，并严格履行施工合同，提高水土保持意识，在入园项目施工中，必须按照水土保持方案要求实施水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。工程建设中外购土石料，在购买合同中应明确料场的水土流失防治责任。

水土保持施工

园区内项目竣工后及时组织水土保持专项验收；施工单位要制定详细的水土保持措施实施进度计划，加强水土保持工程的计划管理，园区内的建设项目水土保持承诺办理后，确定的各项水土流失防治措施均应在工程后续设计阶段予以落实，编制单册或专章，以便使水土保持措施能按设计要求顺利实施，并按有关规定实施验收。施工过程中应落实水土保持“三同时”制度，建设项目中的水土保持措施，须与园区基础设施及入驻项目同时设计、同时施工、同时投产使用。

水土保持监理

园区评估范围内凡入园项目主体工程开展监理工作的项目都必须开展水土保持监理工作，根据征占地面积和挖填土石方量，确定建设项目水土保持监理是否应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师，以及应当委托具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担水土保持监理工作。监理单位应当按要求编制水土保持监理规划、监理细则、监理月报、年度报告和总结报告，监理总结报告应于项目水土保持设施验收前完成，并作为水土保持设施验收必要的技术支撑文件。

承担水土保持监理工作的单位要定期将监理报告向建设单位和有关水行政主管部门报告。监理任务如下：

1）承担水土保持监理工作的单位及人员根据国家建设监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件，以及工程施工合同、监理合同，开展监理工作。

2）水土保持工程监理应列入入园生产建设项目工程监理合同，水土保持工程监理的主要工作内容应包括水土保持工程合同管理，按照合同控制工程投资、工期和工程质量，并协调各方的关系。

3）监理单位应按照国家现行工程监理要求制定水土保持工程监理制度，并在完工后提交水土保持工程监理总结报告及临时措施影像资料、大事记等监理档案和国家规定的监理资料。

4）在水土保持工程施工中，必须实行监理制度，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20hm²以上或者挖填土石方总量在20万m³以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200hm²以上或者挖填土石方总量在200万m³以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

5）对施工单位的水土保持施工方案、专项报告等进行审查，提出审查、修改意见。

6）依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

水土保持验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水上保持管理工作的意见》（办水保〔2020〕235号），入园项目投产使用前，生产建设单位应组织水土保持设施验收工作。目前入驻园区的项目有66个，其中32个已编报水土保持方案的项目，已有6个项目完成水土保持自主验收，其余26个项目尚未验收，建设单位应尽快开展水土保持设施自主验收。验收时，水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、入园生产建设项目投产使用前，向水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书。

入园项目建设单位应当对建设项目的档案管理，包括管理机构、人员配备、招投标、施工、监理、验收等的全部文字、影像和原始资料。

信用管理及“两单”制度

根据《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）文件，各生产建设单位存在下列问题情形之一的，应当列入水土保持“重点关注名单”。

各生产建设单位：“未批先建”“未批先弃”“未验先投”的，作出不实承诺或者未履行承诺的；未按规定组织开展水保持设计、监测、监理工作的；水土保持工程、植物、临时措施落实不足50%的；不满足验收标准和条件而通过自主验收的。

如在“重点关注名单”公开期内再次发生应当列入“重点关注名单”情形的，生产建设单位应当列入水土保持“黑名单”。

水土保持补偿费

根据《关于印发（水土保持补偿表征收使用管理办法）的通知》（财综（2014）8号，财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行）、《内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法》（内蒙古财政厅、发改委、水利厅、中国人民银行呼和浩特中心支行，内财非税规（2015）18号）、《内蒙古自治区发展和改革委员会财政厅水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（内发改费字〔2019）397号）、《关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》（财税（2020）58号），建设项目水土流失防治责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室的水土保持补偿费由内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室根据工程的建设时序及时缴纳；入驻园区企业防治责任范围的水土保持补偿费，由入驻园区企业缴纳。

水土保持跟踪评价

水土保持区域评估报告经水行政主管部门批复后，作为入园企业开展水土流失防治工作的基础。入园企业在区域水土保持评估基础上编制的水土保持方案报告书或报告表分别实行备案制和承诺制，以实现简化和加快审批的要求。入园企业应在区域评估报告的基础上，按照本项目征占地和土石方情况，编制水土保持方案报告书或报告表，落实应承担的防治责任，细化各项防治措施，实现评估报告中确定的防治目标，同时按照自身征占地面积缴纳水土保持补偿费。

水土保持区域评估经批准后，园区地点、规模、总体规划、控制性详细规划发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持区域评估并报原审批机关批准。水土保持区域评估实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应按程序规定重新进行报批。在园区下一阶段规划设计中，应吸纳水土保持区域评估的意见，将本评估报告的水土保持措施及要求纳入到有关章节中

对于园区内已建设完成的项目，已实施的水土保持措施基本满足区内水土流失防治需要，在后期工作中，除了做好现有水土保持措施的养护，保证其水土保持功能正常发挥外，还需注意与在建交界区域的挡护，防止新建区域开发建设造成水土流失进入建成区。对园区管理范围内发现的水土保持违法违规问题，水行政主管部门书面告知生产建设单位其违法事实，根据情况进行集中约谈、通报批评、纳入重点监管名单、信用惩戒等。

对于园区内未建的项目，如已编制水土保持方案并获得批复，建设主体单位应严格按照批复的水土保持方案开展施工期间的水土流失防治工作；对于目前尚未开展水土保持方案编制工作的项目，可参照本区域评估报告中相关的要求以及根据《关于区域评估范围内项目涉水许可实施承诺制管理的指导意见》（内水办〔2022〕14号）文件之规定，填写好《内蒙古自治区区域评估范围内项目涉水许可承诺书》，并向水行政主管部门和园区管委会报备。

（1）为避免工程建设过程中造成环境破坏，产生新的人为水土流失，园区工程建设单位与当地有关部门配合，做好水土保持各项措施的管理和监督工作，落实开发建设项目水土保持“三同时”制度，并开展水土保持监理工作，对水土保持措施的实施进度、质量和资金进行监控管理，保证工程质量。

（2）为将水土保持落到实处，应将水土保持措施纳入园区基础设施及入驻项目投招标文件，同时招标。标书中要有水土保持要求，并列入招标合同，明确承包商防治水土流失的责任。

（3）园区及入驻的生产建设单位应充分重视水土保持措施实施工作，加强施工过程中扬尘防治和临时堆土区临时挡护和苫盖等防护措施，内部土方中转过程应严格遵守有关规定，减少对周边生态环境的影响。

（4）园区及入驻的生产建设单位应在后续设计中优化景观植物布置，重视地被植物布置，涵养水土，防治地表水土流失；也需注重后续绿化景观的管理养护，移除不成活植被，并及时补栽，确保水土保持功能，避免土地裸露，严格控制水土流失。

（5）园区配合当地有关部门做好水土保持各项措施的管理和监督工作；在工程建设期和试运行期，建立水土流失监测机制，对监测资料进行收集、整理，依据监测成果得出评价结论。

结论与建议

结论

包头金山经济开发区建设符合区域国土空间规划与经济发展规划。选址不涉及全国水土保持监测站点、重点试验区，也不在水土保持长期定位观测站范围。园区建设在空间布局、发展目标和控制指标等方面符合相关规划，项目所在地固阳县属黄河自治区级水土流失重点治理区，无法避让，产业园及园区内项目建设过程中应优化施工方案及施工工艺，园区内各建设项目应当提高水土流失防治标准，减少地表扰动和植被破坏范围，减少工程占地和土石方量，可基本控制因园区开发造成的水土流失危害。

（1）本园区的总体规划符合国家和地方经济发展的规划，总体设计较为合理，利于减少水土流失。规划方案在园区选址，总体布局、工程占地、施工组织等方面基本合理，不存在明显的水土保持制约因素。规划设计中已考虑到水土保持和生态环境保护，力求最大限度地减少地表扰动和新的水土流失的产生，这完全符合水土保持的要求。

（2）园区基础设施区、公共设施区等共建部分水土流失防治责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室；开发建设地块在企业入驻前水土流失防治责任主体为内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室；园区内生产建设项目投资主体依法承担项目建设、运营期间水土流失防治责任。

（3）本水土保持区域评估范围为1267.72hm²。园区区域水土流失总体控制目标值确定为水土流失治理度90%、表土保护利用率90%、土石方综合利用率100%、渣土防护率90%、裸露地表防护率95%、林草覆盖率20%；园区内建设项目的水土流失防治标准执行西北黄土高原区一级标准。

（4）园区内土石方在各个防治分区内部进行优化利用，做得了挖填平衡，建设过程中应加强园区表土保护和利用，应做到应剥尽剥、全部利用。规划设计的表土剥离及回填、土地整治（含表土回覆）、人工种草、植苗造林、临时排水沟、密目网苫盖、透水砖铺砌和碎石压盖等措施，从设计上体现了水土保持的理念，从源头上减少水土流失及其危害。具有一定的水土保持功能。本区域评估补充设计蓄水池等降雨蓄渗工程，增大雨水涵养、集蓄利用。

（5）水土保持监测建议由产业园管理机构开展全区域、全过程监测，监测成果供区域内项目共享使用，减轻入驻企业负担。

从水土保持角度分析，园区规划布局合理，产业结构符合政策要求，规划方案可行，后续开发建设和规划服务期内应采取有效措施，加强对园区开发建设项目水土保持工作管理，积极落实相应水土保持措施，能够达到区域水土流失总体控制目标，有效改善区域生态环境状况。

建议

本区域评估报告属于园区规划类项目，本区域评估报告编制单位在编制报告过程中发现以下问题并提出以下建议：

（1）尽快开展水土保持监测工作

园区目前已建大部分，本评估报告批复后，园区管理机构应该开展园区水土保持监测工作，建立监测共享数据，注重建设过程中水土保持监测工作。

（2）加强水土保持措施的管理与维护

园区建设类项目必须严格落实水土保持“三同时”制度，加强施工过程中的水土流失防治，主要做好临时堆土的防护，做好拦挡和苫盖措施，结合园区地形情况及与外界的衔接，综合考虑场地土方挖填平衡，同时应满足设计规范等的要求。

入驻项目建成后及时对绿化带区域进行绿化，根据苗木存活情况进行补植，保证苗木的成活率，管线工程区提高地表植被覆盖度。

（3）加强表土保护及利用

园区表土资源应做到应剥尽剥、全部利用。堆存表土应采取临时防护措施，土地整治结束之后，把剥离表土回覆在需要绿化的地块表层，利于植被快速恢复，有效地防治水土流失。

（4）加强雨水积蓄利用设施建设

园区水资源缺乏，结合开发区建设布局，要按照海绵城市建设理念，推广下凹式绿地，提高绿化区的雨水蓄渗能力；适量地推广修建各种雨水蓄渗设施。道路雨水通过下水管道排入沿途蓄水池调蓄利用；人行道及广场采用透水砖铺设，既可涵养水源，又可减少地表径流。

（5）根据《内蒙古自治区水利厅关于实施涉水区域评估工作的指导意见》（内水办〔2022〕19号），区域评估报告服务期为5年，服务期满后，园区管理机构可对区域评估报告进行修编。期间，园区总体规划发生变化园区面积扩大20%或开挖填筑土石方总量增加40%以上的，应修编水土保持区域评估报告